附件2

烟花爆竹零售店（点）现场安全条件审核表

| 零售店（点）名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 审核内容 |  | 责任单位 | 是否符合 |
| 一、面积 |  |  |  |  |
| 1 | 零售场所的使用面积不小于10平方米，且不应大于200平方米。 |  | 应急管理局 |  |
| 二、选址 |  |  |  |  |
| 2 | 设置在消防车辆可以顺畅到达的区域(道路宽度不小于4米)。 |  | 消防大队 |  |
| 3 | 不应设置在军事管理区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。 |  | 应急管理局 |  |
| 4 | 不应设置在居民集中居住小区内，以及桥下与涵洞内。 |  | 应急管理局 |  |
| 5 | 不应与居住、经营场所设置在同一建筑物内，不应设置在地下及半地下室内。 |  | 应急管理局 |  |
| 6 | 不应设置在其地下、室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。 |  | 应急管理局 |  |
| 7 | 不应设置在电压高于1kv的电力线路下方。 |  | 应急管理局 |  |
| 三、外部距离 |  |  |  |  |
| 8 | 距离学校、医院、幼儿园，养老院、集贸市场、文物古迹、博物馆、展览馆、档案馆、图书馆、危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所边缘100米。 |  | 应急管理局 |  |
| 9 | 两个烟花爆竹零售店或者零售点之间最小距离为50米。(采用临时建筑物，及两个烟花爆竹零售店之间门窗等洞口之间相对时，最小允许距离为80m) |  | 应急管理局 |  |
| 10 | 距离220kv及以上的区域变电站围墙，220kv以上的架空输电线路。烟花爆竹总药量80kg（含80kg）以下的为50米，80kg-100kg(100kg)为60米，100kg-200kg(含200kg)的为65m，200kg-300kg(含300kg)的为70米。 |  | 应急管理局 |  |
| 四、平面布置 |  |  |  |  |
| 11 | 烟花爆竹零售场所与其他房间之间不应有楼梯或洞口相通。 |  | 应急管理局 |  |
| 12 | 烟花爆竹零售场所正上方房间不应作为营业场所，不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿。 |  | 应急管理局 |  |
| 13 | 烟花爆竹零售场所不应作为其他生产、经营和生活等场所的进出通道。 |  | 应急管理局 |  |
| 五、建筑结构 |  |  |  |  |
| 14 | 烟花爆竹零售店建筑物可采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、 梁承重结构、 砌体承重结构、 钢架结构等。 |  | 应急管理局 |  |
| 15 | 建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不应低于三级。当建筑物独立设置且与其他建筑物相距超过12m 时，其耐火等级可为四级。 |  | 应急管理局 |  |
| 16 | 烟花爆竹零售店外墙门窗等洞口与其正上方房间对应开口之间应设置高度不小于 1.2m的实体墙，或挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的防火挑檐，或安装挑出宽度不小于1m、长度不小于开口宽度的不燃材料制作的雨搭。 |  | 应急管理局 |  |
| 17 | 烟花爆竹零售店安全出口应通畅。 建筑面积不大于100平方米时，可设1个安全出口；建筑面积大于100平方米时，安全出口不应少于2个；店内任一点至安全出口的距离不应大于15m；顾客进出的门宽不应小于 1.5m。 |  | 应急管理局 |  |
| 18 | 烟花爆竹零售店安全疏散门宜采用向外开启的平开门。采用其他形式的门时，应符合安全疏散要求。 |  | 应急管理局 |  |
| 19 | 烟花爆竹零售店搬运烟花爆竹进出的门宽不宜小于 1.2m。 |  | 应急管理局 |  |
| 20 | 烟花爆竹零售点应能承受当地的风载荷，有可靠的防止雨水浸入的措施。 |  | 应急管理局 |  |
| 六、消防和电气 |  |  |  |  |
| 21 | 烟花爆竹零售店(点)内严禁有明火。 |  | 消防大队 |  |
| 22 | 烟花爆竹零售店(点)不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于 300毫米。 |  | 消防大队 |  |
| 23 | 烟花爆竹零售店、零售点应配备5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于100平方米时，应至少配备2具:使用面积大于100平方米时，应至少配备4具且分为2个设置点。 |  | 消防大队 |  |
| 24 | 零售场所的电气线路不应有明接头。 |  | 消防大队 |  |
| 25 | 室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于IP54的接线盒。 |  | 消防大队 |  |
| 26 | 用电设备、照明灯具、开关及插座宜采用可燃性粉尘环境用电气设备22区DIP22、IP54(防水、防粉尘)。 |  | 消防大队 |  |
| 七、其他 |  |  |  |  |
| 27 | 所在镇辖区判定不适宜作为烟花爆竹零售经营场所的其他情况。 |  | 镇政府 |  |
| 28 | 擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施 |  | 城市管理行政执法局 |  |
| 现场核查意见: 该零售店应限期整改的安全隐患: |  |  |  |  |
| 参加现场安全条件核查人员签名 |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 | 职务或职称 |  |  |