鄂环鄂评字[2022]50号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司节能增效技改项目环境影响报告表的批复

内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司：

- 你单位报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司节能增效技改项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

- 本项目位于鄂托克旗蒙西镇工业园区北区，中心坐标为N:39°92′97.448″；E:106°77′36.924″。建设内容：在原生产设备基础上进行节能增效技术改造，活性炭总产能保持不变，办公生活区、生产车间依托现有。项目总投资2463.7万元，其中环保投资为300万元。

- 《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 二、建设单位在认真落实报告表中提出的污染防治和生态保护措施的同时，要做好以下工作：

- 1.加强施工期环境管理。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输等过程中的扬尘污染。物料堆场等的选址应远离居民区等环境敏感目标，施工期产生的废水、生活垃圾和建筑垃圾要集中收集统一处理，不得外排。须选用低噪声施工机械，采用有效措施控制施工期噪声污染。在环境敏感点附近，禁止夜间施工作业和物料运输，防止噪声扰民。施工结束后，须尽快对施工营地和临时占地进行植被恢复。

- 2.落实大气污染防治措施。本项目冬季供热依托现有余热锅炉，不得新建燃煤、燃油锅炉。运营期产生的炭化炉、活化炉焚烧炉尾气经布袋除尘、单碱法脱硫后由脱硫塔顶部进行排放。确保运营期废气中粉尘、NOx、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996) 中新污染源二级标准；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)二级标准；炭化炉、活化炉焚烧炉尾气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078－1996)表 2、4 中二级标准。

3.强化废水处理与回用。运营期产生排水全部依托现有工程送至双欣PVA项目污水处理站处理，不得外排。

4.做好固体废弃物分类处置。运营期焚烧炉飞灰集中收集后定期外售；废机油暂存于厂区现有危废库房内，定期送有资质单位处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及修改单，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单建设。

- 5.采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 6.严格落实《报告表》中提出的生态恢复措施。项目建成后对场区内进行封场及生态恢复。

7.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序实施环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入运行。

四、由蒙西高新技术工业园区环境保护局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2022年9月8日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局 2022年9月8日印发