建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿危废暂存库建设项目

建设单位（盖章）：鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司

编制日期：	2022 年 09月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿危废暂存库建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目统一编码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王宪勇 | 联系方式 | 15174749000 |
| 建设地点 | 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查 鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿工业场地内 |  |  |
| 地理坐标 | （107 度 3分59.535秒，39 度 37 分45.215秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 其它仓储业G5990 | 建设项目行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业；101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置；其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 立项审批（核准/ 备案）部门 | 无 | 立项审批（核准/ 备案）文号 | 无 |
| 总投资（万元） | 12 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 36.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、 “三线一单”符合性 根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）描述：内蒙古自治区构建生态环境分区管控体系，全区共划分环境管控单元1135个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）描述：全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元69个、重点管控单元87个、一般管控单元7个，基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、163个环境管控单元准入清单）。 本项目位于重点管控单元，见图 1-1。 （1）生态保护红线：根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）描述：全市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。生态空间面积根据国家和自治区最新批复动态调整。根据内蒙古自治区环境管控单元图，本项目所在区域为重点管控单元。作为重点管控单元要求，“该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”。本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿工业场地内，不新增占地，通过加强各污染物治理设施的管理与日常维护，可以确保污染物长期稳定达标排放。经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 （2）资源利用上线：运营过程中仅需少量用电，无大量能源消耗，相对于区域资源利用总量很少，符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线：根据《2021年内蒙古自治区生态环境状况公报》中统计数据，鄂尔多斯市各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求，项目所在区域为达标区；声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；地下水水质满足《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准；土壤环境现状满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。总体环境现状符合环境功能区划要求。危险废物存放过程不进行分装，且贮存于密闭容器中，故正常贮存过程中只有少量的非甲烷总烃无组织排放；无废水产生；厂界噪声能够达标排放；对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 （4）生态环境准入清单：根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），鄂尔多斯市基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、163个环境管控单元准入清单）。本项目所在地不属于自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等。根据鄂尔多斯市生态环境准入清单中“表5-1鄂托克旗生态环境准入清单”鄂托克旗煤矿重点管控单元的管控要求（见表1-1），本项目的建设符合鄂尔多斯市生态环境准入清单的要求。 表1-1 与鄂尔多斯市生态环境准入清单符合性 管控要求; 本项目具体情况; 符合性分析. 空间布局约束; 1.非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的6种地区开采矿产资源。 2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11 号）中采矿业管控要求。 3.严格控制草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时，应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。 4.严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。 5. 执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016~2020）》中最低开采规模相关要求。; 本项目位于鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿工业场地内，不涉及开采矿产资源，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，非淘汰类项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 2.生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。 3.煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用。 4.对新建硫份大于1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施；对现有硫份大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。; 本项目为危废暂存库建设项目，为环保工程，危险废物收集后合理处置，不涉及开采矿产资源、矿产资源勘查、煤炭洗选等生产活动。; 符合. 环境风险防控; 1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 2.加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。; 本项目存在危险废物泄露及遇热发生火灾的风险，鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司须制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。; 符合. 资源利用效率要求; 1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到 100%。 2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。; 本项目为危废暂存库建设项目，不涉及煤炭洗选、煤矸石综合利用，不产生生活污水及生产废水，危险废物收集后交由有资质单位处置。; 符合. 2、产业政策符合性分析 本项目属于危废暂存库项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目不属于限制类、淘汰类及鼓励类，符合产业政策。 3、与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析 表1-2 与《危险废物贮存污染控制标准》符合性表 项目; 建设内容（条件及要求）; 核对本工程具体情况; 符合性分析. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施; 本项目利用现有库房改造一座危废暂存库，并铺设防腐防渗层、设有专门的物料收集防泄漏设施; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签; 项目储存的危废按要求设置标签; 符合. 贮存容器; 应当使用符合标准的容器盛装危险废物; 收集的废矿物油采取镀锌铁皮桶盛装; 符合. 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求; 废油桶、铁桶不易破损，强度满足装载物重量要求; 符合. 装载危险废物的容器必须完好无损; 装载容器均完好无损，确保不泄漏; 符合. 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）; 废矿物油、其他废物不和废油桶发生反应; 符合. 贮存设施设计原则; 地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危险废物相容; 危废暂存库各建筑物进行坚固的防渗防腐材料修建，地面及裙脚基础垫层+20cm商品混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+1层环氧树脂涂层，保证构筑物渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，墙壁防渗防腐衬层高度约为150cm，与本项目所涉及物料不发生反应; 符合. 必须有泄漏液体收集装置; 在危废暂存库设置导流槽、集液池; 符合. 设施内要有安全照明设施和观察窗口; 在危废暂存库设安全照明装置和观察窗口; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须装有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙; 项目危废暂存库地面、裙角均做防腐、防渗处理，确保无裂隙; 符合. 应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的五分之一; 本项目设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的五分之一; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 本项目收储的废矿物油、废油桶、废机油滤芯分区暂存在危废暂存库; 符合. 堆放; 基础必须防渗; 危废暂存库进行防腐防渗处理; 符合. 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定; 项目满足地面承载能力要求; 符合. 危险废物堆放要防风、防雨、防晒; 项目收集的危险废物暂存在危废暂存库内，属于室内存放，仓库具备防风、防雨、防晒功能; 符合. 不相容的危险废物不能堆放在一起; 本项目收储的废矿物油、废油桶、废机油滤芯分区暂存在危废暂存库; 符合. 运行与管理; 不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物; 原料按相关规定进行检查，并登记注册; 符合. 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期; 公司台账应明确记录原材料名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期; 符合. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换; 公司环保、安全领导小组成员将定期对贮存设施进行检查，发现破损时及时采取措施清理更换; 符合. 4、选址可行性分析 项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿工业场地内，所在区域地质结构相对稳定，不在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路防护区域内，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的危险废物贮存设施的选址与设计原则，项目选址可行。 |

本项目位置

图1-1   鄂尔多斯市生态环境分区管控图

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿危废暂存库建设项目 建设单位：鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司 项目性质：新建 建设地点：鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿工业场地内，项目地理位置见附图一。 投资总额：项目总投资12万元，全部为环保投资。 项目占地：占地面积为36.4m2 项目规模：项目年储鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿运行过程中产生的废矿物油5t、废油桶25个、废机油滤芯0.5t，废矿物油危险废物代码为HW08：900-214-08，废油桶、废机滤危险废物代码为HW49：900-041-49。 2、建设内容 本项目对原机修车间库房进行改造后暂存危险废物，危废暂存库项目由主体工程、公用工程和环保工程组成，主要建设内容见表2-1。 表2 -1 主要工程内容一览表 项目; 内容; 建设内容; 备注. 主体工程; 危废暂存库; 利用现有库房改造成危废暂存库，占地面积36.4m2，长6.5m，宽5.6m，主要收存转运废矿物油、废油桶、废机油滤芯，收集的废矿物油采取镀锌铁皮桶盛装，库内四周配备闭合导流槽（宽0.3m、深0.3m）并汇集到1m3集液池中，门口设置30cm高挡水围堰，库内、外设置日常监控设备、照明设施、消防设施。; 新建. 公用工程; 供热; 本项目不需要供热; --. 供电; 项目用电由鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿变压器供电; --. 供水; 本项目无需生产用水、生活用水; --. 环保工程; 废气; 废矿物油采用镀锌铁皮桶盛装，带桶一并转运，危废暂存库设排气扇，本项目废气排放量较小，为无组织排放。; --. 废水; 危废暂存库不产生生产废水和生活污水; --. 噪声; 来往车辆采取限制车速、禁止鸣笛等措施; --. 固废; 项目搬运、储存过程中产生含油废抹布、含油废手套48个/a。暂存于危废暂存库内，一同交由有资质的单位处置。; 新建. 防渗 措施; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行防渗，危废暂存库房地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙，库房地面及裙脚基础垫层+20cm商品混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+1层环氧树脂涂层，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，墙壁防渗防腐衬层高度约150cm; 新建. 3、主要设备 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 监控设备; 套; 1; 库内、外各1个摄像头. 2; 照明设备; 套; 1; 库内设置50W-LED防爆灯. 3; 换气扇; 个; 1; 直径300mm，不插电，金属面板材质. 4; 消防沙箱; 个; 2; 0.4m3. 5; 干粉灭火器; 套; 1; 手提式. 4、危险废物储存情况 表2-3 危险废物类别一览表 危废名称; 产生量; 最大储存量; 储存周期; 包装方式; 处理方式. 废油桶; 25个/a; 25个; 一年; 桶装; 委托处置. 废矿物油; 5t/a; 5t; 一年; 桶装; 委托处置. 废机油滤芯; 0.5t/a; 0.5t; 一年; 桶装; 委托处置. 5、危险废物特性 废矿物油属于《国家危险废物名录》中HW08 类，在储存过程中按照危险化学品储存火灾危险性的分类，属于丙类危险化学品。废矿物油属于烃类，是多种饱和烃和不饱和烃的混合物，外观呈油状液体，淡黄色至褐色，废矿物油一般颜色比较深，呈褐色，无气味或略带异味，遇明火、高热可燃，引燃温度248℃。低毒性，急性吸入可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。 表2-4 废矿物油理化性质及危险特性 化学名称沸点（℃）相对密度闪点（℃）爆炸极限（体积%）火灾危害分类下限上限废矿物油179-2100.851353.810.2丙类可燃液体. 6、平面布置 鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿危废暂存库建设项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿工业场地内，周边紧邻机修车间。危废暂存库占地面积36.4m2，四周设导流槽（宽0.3m、深0.3m），集液池（1m3），废矿物油、废油桶、废机油滤芯分区存放，废矿物油采用镀锌铁皮桶盛装；危废暂存库设置出入口，存储转运按照要求进行登记。项目平面布置图见附图三。 7、劳动定员及工作制度 本项目危废暂存库设2名管理人员，从煤矿工作人员中调配，不新增劳动定员，危废暂存库全年运行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期： 施工流程及主要污染物产生情况见下图。 建筑材料堆放、运输 厂房改造 装修 G、N G、N、S、W G、N、S、W 图例：G废气、N噪声、S固废、W废水 图1-1施工流程及主要污染情况图 施工期工艺流程： 1）土建工程：本项目危废暂存库为原有库房改造，此阶段将原有库房内杂物及地坪清除，按照规划好的导流槽、集液池风、排气扇等位置进行拆挖工作。 2）地面防渗层铺设：危废暂存库房地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙，库房地面及裙脚基础垫层+20cm混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+1层环氧树脂涂层，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，墙壁防渗防腐衬层高度约150cm。 3）附属设施：附属设施有排气扇、标识牌、监控、照明、消防等设施的安装。 4）投入使用：危废暂存库建设完成后，正常投入使用。 施工期主要污染工序： 1）废气：主要为改造库房的施工扬尘、施工机械排放的废气和运输扬尘。 2）废水：主要为施工人员生活污水和设备冲洗水。 3）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。 4）固废：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2、运营期： 运营期主要工艺流程见下图。 危险废物 转运至危废暂存库 入库登记、办理危废转移联单 移交 登记 危废处理单位处置 图例：G废气、N噪声、S固废 G、N、S 图1-2 运营期工艺流程及排污节点图 运营期工艺流程： 1）产生点登记 危险废物产生后在入库之前，按照要求进行包装，根据危险废物的不同性质，采用不易破损、老化，能有效防治泄漏、扩散的容器或包装物；装有危险废物的容器或包装物贴上相应标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、主要成分、危险特性、日期、危险类别、安全措施等等相关信息。 2）运输 主要指从生产地点运输到危废暂存库，运输过程主要发生在煤矿内，危险废物运输任务由危废暂存库管理人员负责，运输、装卸过程中做到轻拿轻放，包装物不倾泻、翻出，装卸人员作业时配备工作服等防护用品，无关人员远离作业区。 3）危险废物入库 危险废物入库现场交接时核对危险废物的数量、种类、标识等，并及时登记；检查包装材料的完整性、密封性和外表残留物情况，检查确认完后，进行危险废物的装卸，装卸在库内特定的区域。 4）分区贮存 危险废物贮存的全程不对其进行拆封、颠倒、分装、混装等操作，各类危险废物于室温下贮存。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单要求，各危险废物分类、分区存放，危废堆放高度不超过1m。 危险废物贮存现场设置专职管理人员，安装连续视频监控设施，负责对危险废物的贮存进行管理和监控，管理人员每天定时巡视库内危险废物的包装物，发现破损立即采取措施清理更换。所有进出危险废物建立危险废物台账，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、日期、接收单位等，保证危险废物无流失并彻底处置。 5）危险废物出库 本项目危险废物最终交由有资质单位处置。危险废物出库前首先要检查包装、标志、标签和数量，其次要填报转移联单，将出库信息登记在危险废物管理台账中，并在出厂单中签字盖章后安排出厂。 运营期主要污染工序： 1）废气：废矿物油暂存在危废暂存库内，采用镀锌铁皮桶桶装，带桶一并转运，危废暂存库设排气扇，废气排放量较小，为无组织排放，以非甲烷总烃计。 2）废水：不产生生产废水和生活污水。 3）噪声：主要为车辆行驶过程中产生的交通噪声。 4）固废：主要为含油废抹布、含油废手套。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境 质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量现状 根据内蒙古自治区生态环境厅2022年6月公布的2021年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中的鄂尔多斯市的数据，鄂尔多斯市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度分别为：11μg/m3、22μg/m3、57μg/m3、22mg/m3；CO24小时平均第95百分数浓度为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度为151μg/m3，各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状（μg/m3）; 标准（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 22; 35; 62.86; 达标. CO; 24小时平均第95位百分位; 900; 4000; 22.50; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 151; 160; 94.38; 达标. （2）特征因子环境空气质量现状监测 ①监测布点及监测因子 建设单位委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司进行现状监测，在评价范围内设置2个大气环境质量现状监测点，监测时间2022年7月3日～5日。监测点名称、位置及监测因子见表3-2。 表3-2 环境空气监测点及监测因子一览表 监测点名称; 方位; 功能区; 监测因子. 危废暂存库; --; 2类区; 非甲烷总烃. 下风向; 200m/SE. ②监测时间及频率 进行小时浓度监测；连续监测3天。 ③监测及分析方法 监测采样方法按《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)执行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表2的规定进行。 ④采用标准 本次评价参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准限值，见表5。 表5 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染因子; 非甲烷总烃. 1小时平均值; 2.0. ⑤检测结果 检测结果见表3-3。 表3-3 现状监测结果统计 监测点位; 监测项目; 取值类型; 统计个数; 浓度范围(mg/m3); 标准值; 最大标准指数; 超标率. 厂区; 非甲烷总烃; 1小时平均; 12; 0.57~0.74; 2mg/m3; 0.37; 0%. 下风向; 1小时平均; 12; 0.38~0.54; 2mg/m3; 0.27; 0%. 由监测结果可知，监测点非甲烷总烃满足河北地标《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中2.0mg/m3限值要求，区域环境空气质量较好。 2、地下水环境现状 （1）监测布点及监测因子 建设单位委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司进行地下水监测，在危废暂存库周边设置1个地下水监测点，监测时间2022年7月3日～4日。监测点名称、位置及监测因子见表3-4。 表3-4 地下水监测点及监测因子一览表 监测点名称; 方位; 参照标准; 监测因子. 周边地下水井; 975m/N; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准; pH、可溶性阳离子 Na+、可溶性阳离子K+、可溶性阳离子Ca2+、可溶性阳离子 Mg2+、无机阴离子Cl-、无机阴离子SO42-、碳酸盐、重碳酸盐、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类. （2）监测方法 表3-5 地下水检测项目及分析方法一览表 序号; 检测项目; 方法名称及来源; 检出限. 1; pH; 《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）; —. 2; 可溶性阳离子K+; 《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ 812-2016）; 0.02 mg/L. 3; 可溶性阳离子Na+; 《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ 812-2016）; 0.02 mg/L. 4; 可溶性阳离子Ca2+; 《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ 812-2016）; 0.03 mg/L. 5; 可溶性阳离子Mg2+; 《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》（HJ 812-2016）; 0.02 mg/L. 6; 无机阴离子Cl-; 《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》（HJ 84-2016）; 0.007 mg/L. 7; 无机阴离子SO42-; 《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、 SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》（HJ 84-2016）; 0.018 mg/L. 8; 重碳酸盐; 《水和废水检测分析方法（第四版）国家环境保护总局》（2002年） 第三篇 第一章 十二、碱度 （一）酸碱指示剂滴定法（B）; —. 9; 碳酸盐; 《水和废水检测分析方法（第四版）国家环境保护总局》（2002年） 第三篇 第一章 十二、碱度 （一）酸碱指示剂滴定法（B）; —. 10; 氨氮; 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009）; 0.025 mg/L. 11; 亚硝酸盐氮; 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》 （GB 7493-87）; 0.003 mg/L. 12; 硝酸盐氮; 《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ/T 346-2007）; 0.08 mg/L. 13; 挥发酚; 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009）（方法1 萃取分光光度法）; 0.0003 mg/L. 14; 氰化物; 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）》（HJ 484-2009）; 0.004 mg/L. 15; 砷; 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 （HJ 694-2014）; 0.3 μg/L. 16; 汞; 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 （HJ 694-2014）; 0.04 μg/L. 17; 六价铬; 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB 7467-87）; 0.004 mg/L. 18; 铅; 《水和废水检测分析方法（第四版）》国家环境保护总局（2002年） 第三篇 第四章 十六、铅 （五）石墨炉原子吸收法（B）; 1 μg/L. 19; 镉; 《水和废水检测分析方法（第四版）》国家环境保护总局（2002年）第三篇 第四章七、镉石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B）; 0.1 μg/L. 20; 铁; 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》 （GB 11911-89）; 0.03 mg/L. 21; 锰; 《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》 （GB 11911-89）; 0.01 mg/L. 22; 总硬度; 《水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法》 （GB 7477-1987）; 5 mg/L. 23; 溶解性 总固体; 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指》(GB/T 5750.4-2006) （8.1 溶解性总固体 称重法）; —. 24; 氟化物; 《水质氟化物的测定离子选择电极法》 （GB 7484-87）; 0.05 mg/L. 25; 硫酸盐; 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》（HJ/T 342-2007）; 2 mg/L. 26; 耗氧量; 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2006)（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法）; 0.05 mg/L. 27; 氯化物; 《水质 氯化物的测定硝酸银滴定法》 （GB 11896-89）; 2.5 mg/L. 28; 总大肠 菌群; 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏 菌的测定 酶底物法》（HJ 1001-2018）; 10 MPN/L. 29; 细菌总数; 《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》 （HJ 1000-2018）; —. 30; 石油类; 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》 （HJ 970 - 2018 ）; 0.01 mg/L. （3）监测结果 监测结果见表3-6。 表3-6 地下水监测结果统计 单位mg/L 监测项目; 单位; 监测日期; 标准值; 是否 达标. 2022年07月03日; 2022年07月04日. pH; 无量纲; 7.47; 7.49; 6.5~8.5; 是. 可溶性阳离子K+; mg/L; 8.46; 8.47; --; --. 可溶性阳离子Na+; mg/L; 49.2; 49.3; --; --. 可溶性阳离子Ca2+; mg/L; 65.4; 65.5; --; --. 可溶性阳离子Mg2+; mg/L; 40.9; 40.8; --; --. 无机阴离子Cl-; mg/L; 84.3; 84.2; --; --. 无机阴离子SO42-; mg/L; 81.4; 81.3; --; --. 重碳酸盐; mg/L; 282; 283; --; --. 碳酸盐; mg/L; 0; 0; --; --. 氨氮; mg/L; 0.174; 0.184; ≤0.50; 是. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.007; 0.008; ≤1.00; 是. 硝酸盐氮; mg/L; 9.32; 9.41; ≤20.0; 是. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002; 是. 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05; 是. 汞; mg/L; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.001; 是. 砷; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.01; 是. 镉; mg/L; 0.0001L; 0.0001L; ≤0.005; 是. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05; 是. 铅; mg/L; 0.001L; 0.001L; ≤0.01; 是. 铁; mg/L; 0.03L; 0.03L; ≤0.3; 是. 锰; mg/L; 0.01L; 0.01; ≤0.10; 是. 总硬度; mg/L; 345; 347; ≤450; 是. 溶解性总固体; mg/L; 548; 547; ≤1000; 是. 氟化物; mg/L; 0.55; 0.54; ≤1.0; 是. 硫酸盐; mg/L; 95.7; 95.8; ≤250; 是. 耗氧量; mg/L; 1.46; 1.45; ≤3.0; 是. 氯化物; mg/L; 99.1; 98.7; ≤250; 是. 总大肠菌群数; MPN/100mL; 1; 2; ≤3.0; 是. 细菌总数; CFU/mL; 43; 39; ≤100; 是. 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 是. 由上表可知，地下水中各监测项目指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 3、声环境质量现状 声环境质量现状监测由内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年7月3日～4日进行监测。 ①监测布点 在危废暂存库的东、西、南、北分别布设1个噪声监测点，共4个监测点。 ②监测因子 等效连续A声级（Leq）。 ③监测时间及频率 2022年7月3日～4日进行监测，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。 ④监测方法 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 ⑤监测结果及分析评价 厂界声环境监测及评价结果见表3-7。 表3-7 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测时间; 监测点; 东; 南; 西; 北. 2022-07-03; 昼间; 51; 50; 47; 48. 夜间; 43; 43; 42; 43. 2022-07-04; 昼间; 51; 50; 48; 50. 夜间; 44; 43; 44; 43. 标准限值; 昼间; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50. 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果显示，项目所在厂区昼间噪声值范围为47dB(A)-51dB(A)，夜间噪声值范围为42dB(A)-44dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤环境质量现状监测 拟建项目土壤环境现状监测由内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2022年7月3日进行监测。 ①监测点位及检测项目 为了解拟建项目土壤质量现状，占地范围内设3个土壤表层土样监测点，因本危废暂存库为旧库房改造，故在危废暂存库北侧、东北侧、东侧设3个土壤表层土样监测点，监测点位及检测项目设置见表3-8。 表3-8 土壤环境质量现状监测一览表 监测点位; 取样层; 检测项目. 危废暂存库北侧1#; 表层样为(0~20cm); 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃，共46项. 危废暂存库东北侧2#. 危废暂存库东侧3#. 表层土样采集深度0~20cm。 ②监测方法、执行标准 监测方法参照相应国标或《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》、《土壤环境监测技术规范》的有关章节的要求进行采样及分析。满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 ③监测结果 监测结果见表3-9。 表3-9 土壤监测结果统计表 监测点位 检测项目; 危废暂存库北侧1#; 危废暂存库东北侧2#; 危废暂存库东侧3#; 标准限值(mg/kg); 是否 达标. 总砷; 8.55; 8.41; 7.89; 60; 是. 镉; 0.43; 0.37; 0.45; 65; 是. 六价铬; 0.7; 0.9; 0.7; 5.7; 是. 铜; 45; 48; 39; 18000; 是. 铅; 37; 42; 39; 800; 是. 总汞; 0.041; 0.036; 0.038; 38; 是. 镍; 39; 45; 41; 900; 是. 四氯化碳; 0.0423; 0.0386; ND; 2.8; 是. 氯仿; 0.0382; ND; 0.0356; 0.9; 是. 氯甲烷; ND; ND; ND; 37; 是. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; 9; 是. 1,2-二氯乙烷; 0.0396; ND; ND; 5; 是. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; 66; 是. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; 596; 是. 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; 0.0254; 54; 是. 二氯甲烷; 0.0181; ND; ND; 616; 是. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; 5; 是. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 10; 是. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; 6.8; 是. 四氯乙烯; ND; ND; ND; 53; 是. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; 840; 是. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; 2.8; 是. 三氯乙烯; ND; ND; ND; 2.8; 是. 1,2,3-三氯丙烷; 0.0119; ND; ND; 0.5; 是. 氯乙烯; ND; ND; ND; 0.43; 是. 苯; ND; 0.0082; 0.0079; 4; 是. 氯苯; ND; ND; ND; 270; 是. 1,2-二氯苯; 0.0154; ND; ND; 560; 是. 1,4-二氯苯; ND; ND; 0.0121; 20; 是. 乙苯; ND; ND; ND; 28; 是. 苯乙烯; ND; ND; ND; 1290; 是. 甲苯; ND; ND; ND; 1200; 是. 间/对二甲苯; ND; ND; ND; 570; 是. 邻二甲苯; ND; ND; ND; 640; 是. 硝基苯; ND; ND; ND; 76; 是. 苯胺; ND; ND; ND; 260; 是. 2-氯酚; ND; ND; ND; 2256; 是. 苯并[a]蒽; 1.8×10-3; ND; ND; 15; 是. 苯并[a]芘; ND; ND; ND; 1.5; 是. 苯并[b]荧蒽; ND; 1.1×10-3; ND; 15; 是. 苯并[k]荧蒽; ND; ND; 1.3×10-3; 151; 是. 䓛; ND; ND; ND; 1293; 是. 二苯并[a,h]蒽; ND; ND; ND; 1.5; 是. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; ND; ND; 15; 是. 萘; ND; ND; ND; 70; 是. 石油烃（C10-C40）; ND; ND; ND; —; 是. 综合分析，项目拟建地土壤环境质量各监测因子符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值相关标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境保 护目标 | 项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿工业场地内，中心地理坐标为107°3′59.535″，39°37′45.215″，不新增占地。本项目危废暂存库周边为煤矿机修车间，距离本项目最近居民为东北侧560米处的散户，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，主要保护目标详见下表。 表3-10 环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 相对厂址; 保护级别. 方位; 最近距离（m）; 户数; 人数. 环境 空气; 厂界外500米范围内无环境保护目标; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 地下水; 保护目标; 方位; 距离（m）; 功能; 水井个数; 取水层位; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等环境保护目标. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 土壤; 项目位于煤矿工业场地内，无新增占地。 占地范围外0.05km范围无环境保护目标; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、本项目施工扬尘（TSP）属于无组织排放源，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；运营期危废暂存期间会有少量挥发性有机污染物排放，以非甲烷总烃作为评价量，无组织排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见表3-11。 表3-11 大气污染物排放标准 污染物项目; 限值; 排放标准. 非甲烷总烃; 4.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 1.0 mg/m3. 2、项目无废水外排。 3、施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，见表3-12。 表3-12 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声限值; 排放标准. 昼间; 夜间. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. - 4、施工期固废执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（ GB18599-2020）；运营期危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定。 |
| 总量控制 指标 | 无 |

## 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响和保护措施 本项目施工期废气的主要来源为改造库房的施工扬尘、运输扬尘和施工机械运行产生的无组织排放的废气，对周围环境空气造成污染，为减少施工扬尘对环境空气造成的影响，对施工阶段提出如下防治措施： ①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路范围内； ②施工过程中通过洒水车及时洒水以减少汽车行驶扬尘； ③限制运输车辆的行驶速度，工业场地内行车速度不得超过15km/h； ④起尘原材料覆盖存放。 通过采取以上措施后，可大幅度降低施工造成的大气污染，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此在采取严格的防尘措施后，施工期扬尘的影响将大大地降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、水环境影响和保护措施 施工期的施工设备清洗和水泥养护水，水量较小，主要污染物为泥沙，对环境影响较小。施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，用于厂区泼洒抑尘。施工人员生活污水产生量很少，依托煤矿污水处理设备处置。 3、噪声环境影响和保护措施 施工噪声主要包括设备运输车辆产生的交通噪声，建筑物基础挖掘、建筑施工等工程机械产生的噪声，为避免施工过程噪声产生不利影响，提出以下噪声污染防治措施： ①合理安排施工时间制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工； ②施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声； ③加强施工管理，优化施工场地布置； ④施工期交通运输噪声对环境影响较大，应尽量减少夜间运输；适当限制大型载重车的车速；对运输车辆定期维修、养护。 通过采取以上措施，施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围环境影响较小。并且施工期噪声影响随着施工期的结束，噪声影响也将随之消失。 4、固体废物环境影响和保护措施 施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的弃土、弃料等，回用于项目建设，不能回用的定期拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响和保护措施 废矿物油在危废暂存库储存和转运过程中会挥发少量废气，主要为非甲烷总烃，根据国家标准《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），废机油静止储存损耗率为 0.01%，危废暂存库建成后年储存废矿物油5t，项目非甲烷总烃挥发量约为0.5kg/a。 表4-1 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（kg/a）. 标准名称; 浓度限值/(mg/m3). 1; 非甲烷总烃; 废矿物油采用密封镀锌铁皮桶桶装，带桶一并转运; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。; 4.0; 0.5. 废矿物油采用密封镀锌铁皮桶桶装，带桶一并转运，不拆封、不倒装，危废暂存库设排气扇，废气排放量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。类比“内蒙古四道柳煤炭有限责任公司危废暂存库项目竣工环境保护自主验收”无组织废气监测结果（内蒙古四道柳煤炭有限责任公司年产生废矿物油10t、废蓄电池0.5t、废油桶50个），非甲烷总烃无组织最大排放浓度为1.06mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。 2、水环境影响和保护措施 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水；项目仅临时储存危险废物，无生产废水。 依据建设项目行业特点，本项目已严格按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行了地下水环境保护措施及管理措施，具体如下： ①加强管理，定期对储存危险废物进行检查，发现问题及时排查、修理，尽量避免泄漏事故的发生； ②一旦发现废机油渗漏情况，可能会造成土壤、地下水污染，立即检查储存容器、防渗层是否破损，若有破损及时进行修补，待防渗层修补好后，方可恢复运营。 ③本项目为重点防渗区，为了确保防渗措施的防渗效果，危废库内已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求采取相应的防渗措施和技术要求。 本项目地下水污染分区防渗情况见表4-2。 表4-2 本项目地下水污染防渗分区表 防渗分区; 工程内容; 防渗技术要求; 本项目. 重点防渗区; 危废暂存库; 至少1m后黏土层（渗透系数K≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数K≤10-7cm/s; 危废暂存库房地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙，库房地面及裙脚基础垫层+20cm商品混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+1层环氧树脂涂层，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，墙壁防渗防腐衬层高度约150cm. 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免危险废物的跑冒滴漏。 本项目废矿物油储存在油桶中进行密封保存，正常情况无泄漏可能。若在泄漏的情况下会流入集液池，并及时进行处理，同时要求集液池与储存区进行同级防渗，因此在做好防渗的前提下，项目出现危险废物泄漏对地下水环境的影响是可以接受的。 3、噪声环境影响和保护措施 项目主要噪声主要为车辆行驶过程中产生的交通噪声，噪声值在65~80dB(A)之间，采取对来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对环境影响较小。 表4-3 主要噪声源的噪声值 设备名称; dB（A）; 备注; 降噪措施. 运输车辆; 65-80; 间歇性噪声; 来往车辆限制车速、禁止鸣笛. 4、固体废物环境影响和保护措施 项目产生的固体废物主要为含油废抹布、含油废手套。 项目在搬运、储存过程中会产生少量含油废抹布、含油废手套，每月约产生2个含油废抹布、2个含油废手套，产生量共48个/a。含油废抹布、含油废手套暂存于本项目危废暂存库内，最终交由有资质的单位处置。 5、土壤环境影响和保护措施 （1）大气沉降途径土壤环境影响分析 本项目运营期危险废物存放过程不进行分装，且贮存于密闭容器中，故正常贮存过程中只有少量的非甲烷总烃无组织排放。因此，通过大气沉降途径对项目周边土壤环境影响很小。 （2）地面漫流途径土壤环境影响分析 对于地上设施，在事故工况或雨水灌入危险废物暂存库产生的废矿物油会发生地面漫流，进一步污染土壤。本项目危废暂存库内四周设置导流槽，防止雨水冲刷，发生事件时，导流槽将泄漏出来的废物导入集液池，将污染物控制在最小面积范围内，减少环境影响，在全面落实防控措施的情况下，污染物的地面漫流对土壤影响较小。 （3）垂直入渗途径土壤环境影响分析 本项目土壤污染源主要为危废暂存库、导流槽、集液池底部发生破损，导致废矿物油等通过裂口渗入土壤，根据工程分析，本项目危险废物暂存库均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求进行了防渗，在全面落实分区防渗措施的情况下，污染物的垂直入渗对土壤影响较小。 综上分析，项目的建设与实施不会对项目区及周边土壤环境产生影响在可接受范围内，项目建设可行。 6、环境风险影响和保护措施 （1）风险源调查 本项目风险源主要为废矿物油。 （2）环境风险潜势初判 本项目涉及的主要危险物质为废矿物油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B、附录C，本项目涉及危险废物为废矿物油，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+...+qnQN 式中：q1，q2，···，qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，···，Qn—与各种危险物质想对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-4 危险废物数量与临界量比值 序号; 危险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 废矿物油; 5t; 2500; 0.002. 经上表计算，Q值为0.002，属于Q＜1范围，该项目环境风险潜势为I。 （3）评价工作等级划分 表4-5 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目只进行简单分析。 （4）环境影响途径 A.储存中的风险事故 项目废矿物油储存在危废暂存库镀锌铁皮桶中，镀锌铁皮桶存在泄漏风险，一旦渗漏会渗入土壤并随雨水渗入地下水，造成土壤和地下水污染。储存过程中接触高热，可能导致火灾事故。 B.运输中的风险事故 项目废矿物油运输靠汽车，运输过程中事故隐患主要是事故性泄漏，其中主要风险因素是运输车因交通事故导致危险物料泄漏，危险物料大量溢出而对环境造成污染或人员伤害。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①风险防范管理 环境风险防范可以从两个方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先制定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失，针对本项目具体情况提出以下环境风险管理对策。 A.加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 B.本项目废矿物油的闪点大于60℃，因此项目危废暂存库的火灾危险性为丙类。灭火方式为灭火器。 C.加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。 D.危废暂存库非操作人员不得随意进出；入口处应有标示牌、安全使用说明和危废标签。 E.加强管理，设有专人管理，制定严格的制度，进、出、存放和使用都必须有严格的记录，防止流失造成危害。 F.危险废物必须有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。 G.危险废物必须堆放在专用的场所，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置中心处理。 H.设立急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 ②风险防范措施 A.加强危废暂存库巡查，发现问题及时处理。 B.强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中磕碰造成损坏。 C.危废暂存库设置液体导流槽及集液池，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。 ③事故应急预案 应急预案主要内容汇总见表4-6。 表4-6 应急预案编写基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危废暂存库. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织领导小组. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通信联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、厂区临近区、受事故影响的区域人员及公众对有害物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区临近地区展开公众教育、培训和发布有关信息. 建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。 B.应急物资储备 在事故现场、临近区域、控制防火区域，要有控制和消除污染措施及相应设备。 C.应急系统 为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由应急响应、应急监测和应急处理系统三部分组成。 D.事故应急响应 突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。应建立危废暂存库→鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司→地方三级应急响应防控体系。 突发性环境污染事故应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。 E.事故应急监测 要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。 （6）分析结论 项目涉及的主要危险物质为废矿物油，主要事故类型为废矿物油泄漏及火灾、爆炸事故。项目的环境风险主要表现在危险废物运输和贮存事故、恶劣自然条件等情况下突发的泄漏、火灾、爆炸事故导致的大气、水体及土壤的环境污染，同时在发生火灾爆炸等事故时会产生一些次生污染物的影响。 在泄漏或火灾爆炸事故时必定会对周围环境产生一定的不良影响，但事故影响持续时间不长，由于距离居民点较远，总体来说影响较小。企业在生产过程中必须做好的物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生，同时制定事故应急预案，使事故发生对能及时有效的得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。 根据分析，建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。 表4-7 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿危废暂存库建设项目. 建设地点; 鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇乌仁都西嘎查 鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿工业场地内. 地理坐标; 经度; 107°3'59.535"E; 纬度; 39°37'45.215"N. 主要危险物质及分布; 废矿物油、废油桶、废机油滤芯储存于危废暂存库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 危险废物储存在危废暂存库中，存在泄漏风险，一旦渗漏会渗入土壤并随雨水渗入地下水，造成土壤和水污染。储存过程中接触高热，可能导致火灾事故。建设单位通过采取事故防范措施及采取一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。. 风险防范措施要求; 加强危废暂存库巡查，发现问题及时处理。强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中磕碰造成损坏。危废暂存库设置液体导流槽、集液池及挡水围堰，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 无。. 7、环境监测工作计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求以及项目运营期环境污染特点，主要是对建设项目建成生产后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测，监测计划如下。具体监测计划见表4-8： 表4-8 环境监测工作计划 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 场界四周; 等效连续A声级; 2次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求. 废气; 上风向参照点、下风向监控点; 非甲烷总烃; 2次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 地下水; 煤矿工业场地水井; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、挥发性酚类、氟、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、总大肠菌群、菌落总数、石油类; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 危废暂存库 | 非甲烷 总烃 | 废矿物油采用密封镀锌铁皮桶桶装，带桶一并转运，不拆封、不倒装，库内设排气扇 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 声环境 |  | 交通噪声 | 噪声 | 车辆限制车速、禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 |  | 含油废抹布 | 暂存于本项目危废暂存库内，最终交由有资质的单位处置 |  | 不外排 |
|  |  | 含油废手套 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行防渗，危废暂存库房地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙，库房地面及裙脚基础垫层+20cm商品混凝土+2mmHDPE膜+5cm商品混凝土+1层环氧树脂涂层，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，墙壁防渗防腐衬层高度约150cm。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 加强危废暂存库巡查，发现问题及时处理。 强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中磕碰造成损坏。 危废暂存库设置液体导流槽及集液池，对发生泄漏的危险物质进行及时回收，并存储于防腐防渗容器中。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 |  | 危废暂存库设导流槽、集液池，门口设挡水围堰，库内、外设置日常监控设备、照明设施、消防设施。 |  |  |  |

六、结论

鄂托克旗乌仁都西煤焦有限责任公司煤矿危废暂存库建设项目的建设符合国家产业政策，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小，环境影响及环境风险可接受。因此，从满足环境质量目标要求分析，项目建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.5kg/a |  | 0.5kg/a |  |
| 废水 | CODcr |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险 废物 | 含油废抹布、含油废手套 |  |  |  | 48个/a |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①