# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司

中水回用及零排放系统工程项目

建设单位（盖章）：内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化

有限公司

编制日期：    二〇二三年十月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司中水回用及零排放系统工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘帅 | 联系方式 | 18647329467 |
| 建设地点 |  | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | N： 38 度52分21.798秒，E： 106度47 分05.869秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | E4620 污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95污水处理及其再生利用：新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的） |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 5700 | 环保投资（万） | 500 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.77 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是 | 用地面积（m2） | 6796.6 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《鄂尔多斯蒙西镇（蒙西高新技术工业园区）城市总体规划（2010-2030年）》； 审批机关：鄂尔多斯市人民政府； 审批文件名称：《关于鄂尔多斯蒙西镇（蒙西高新技术工业园区）城市总体规划的批复》（鄂府函[2012]222号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《蒙西高新技术工业园区总体规划环境影响报告书》； 审查机关：原内蒙古自治区环境保护厅； 审查文件名称：《内蒙古自治区环境保护厅关于蒙西高新技术工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（内环审[2013]10号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 规划范围：西园区东南侧为蒙西镇新镇区，西侧为蒙西镇旧镇区。蒙西园区西侧以西外环为界，东侧以京藏高速为界，南侧以新千公路为界，北侧以现状基础设施覆盖范围为界，规划面积45.1平方公里。 产业定位：以现状产业为基础，严控基础化工原料项目，适度向下游延伸产业链；积极引进专用化学品和化学新材料等低消耗、低污染、高附加值项目。在延链、补链、强链的同时，逐步形成以“2（化工、新材料）+N（特色产业）”创新发展为主线，传统产业升级与战略性新兴产业布局为重点，氯碱升级、焦化提升、可降解塑料等多产业板块相融合为特色的产业集群，促进产业向高端化、绿色化、智能化提升，打造国家级现代工业产业园。本项目为原有厂区配套的中水回用及零排放系统工程项目，既提高了水资源利用率，节约了生产成本，还降低了环境污染，有利于环境保护。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、选址合理性分析 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司预留空地内，用地性质为工业用地。项目周边2.5公里范围内无自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物保护区及文物保护对象等环境敏感区，场址不在规划的饮用水水源保护区范围内。项目区内水、电供应基础设施齐备，交通便利。 因此，本项目选址较为合理。 二、产业政策和规划符合性 ⑴产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类”，“四十三、环境保护与资源节约综合利用”，“18、废水零排放，重复用水技术应用”。 （2）“三线一单”符合性分析 根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）文要求，建立以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，现对该项目进行符合性分析如下： ①生态保护红线要求：全市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。 - 优先保护单元。共69个，面积占比为62.63%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。 - 重点管控单元。共87个，面积占比为30.74%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 - 一般管控单元。共7个，面积占比为6.63%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。 - 本项目建设地点位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司厂区内，经现场踏勘和调查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境保护目标。本项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。 ②资源利用上线要求：本项目运营过程中一定的电源、水资源等资源的消耗，项目生产废水实现循环利用，不外排。项目消耗资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线要求：本项目大气环境、地下水环境、声环境质量现状能够满足相应的标准要求。根据内蒙古自治区生态环境厅2023年6月发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》，鄂尔多斯市2022年区域大气污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单二级标准浓度限值要求，项目所在区域为达标区；声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目废气经过密闭收集、处理等措施后，能够满足污染物排放标准要求，生产废水全部回用，不外排，噪声经过噪声减振、全封闭和绿化等降噪措施后，厂界噪声能够达标排放，污染物采取一定的环保措施后，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 ④生态环境准入清单：基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、163个环境管控单元准入清单）。 本项目位于内蒙古鄂托克旗蒙西高新技术工业园区，属于重点管控单元，单元编码：ZH15062420001。 表1.4-2 与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》符合性分析 “三线一单”生态环境分区管控意见; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。 2. 入园项目禁止不符合园区产业定位及清洁生产水平要求。 3. 严格控制焦化、钢铁、电解铝、水泥、电石、PVC、铁合金、平板玻璃等行业新增产能，确需必要建设的，须在区内实施产能置换。 4.园区发展大道以西禁止布设PVC产业，主要发展物流等服务产业。 5. 建设园区隔离带、绿化防护带 6.禁止建设违反《关于汞的水俣公约》相关规定的项目。; 本项目位于内蒙古鄂托克旗蒙西高新技术工业园区，为现有项目配套的脱硫废水处理工程、中水回用及零排放系统工程。 本项目位于现有厂区内，厂区外围设置了隔离带、绿化带。; 符合. 污染物排放管控; 1.逐步淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 2. 燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值；钢铁、水泥、焦化、电石、铁合金行业执行大气污染物特别排放限值。 3.新、改、扩建十大行业建设项目按照生态环境部有关规划落实主要涉水污染物等量或减量置换。 4.化工、石化、包装印刷、工业涂装等企业应尽快实施技术升级改造，减少挥发性有机污染物（VOCs）的泄漏排放。 5.重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。; 不涉及燃煤锅炉，无水污染物及挥发性有机物排放；本项目不涉及粉状物料堆场。; 符合. 环境风险防控; 1.严格落实工业集聚区环境风险各项防控措施。对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。 2.开展涉危涉化企业、有风险隐患的渣场等风险排查和整改工作，及时消除隐患。 3.园区可能渗漏区域应采取严格的防渗措施，建设事故池，在任何情况下，严禁废水进入黄河。; 本公司每年定期进行风险排查和整改工作；针对存在渗漏隐患的区域进行防渗处理。; 符合. 资 源 利 用 效 率 要求; 1.煤泥综合利用率达到85%以上。 2.煤焦油、焦炉煤气等副产品综合利用率达到100%。 3.电石炉气综合利用率达到 100%，聚氯乙烯深加工率达到 20%以上。 4.推进粉煤灰、有色冶炼渣等大宗固体废物综合利用，以及高铝粉煤灰等资源化利用。 5.“以水定产”，统筹生产、生活用水。 6.电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。水资源节约和循环利用达到国内先进水平。 强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用中水、疏干水等非常规水源。; 本项目配套脱硫废水处理装置、中水回用及零排放系统，提高了水利用率。; 符合. 综上分析，项目的建设符合“三线一单”要求。 项目位于重点管控单元 图1-1 鄂尔多斯市环境管控单元图 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本概况 项目由来：内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司成立于2010年09月21日，注册地位于内蒙古鄂尔多斯市蒙西工业园，法定代表人为轩兴宇。经营范围包括焦炭、焦油、硫酸铵、粗苯、硫磺、焦炉煤气、微纤维玻璃棉生产、销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；煤炭及制品销售等。公司现有工程为100万t/a干熄焦装置、80m³/h生化污水处理站。 现有工程存在的问题及改造的必要性如下： （1）脱硫废水处理工程 本项目现有脱硫工段采用以PDS为主催化剂、碳酸钠为碱源的湿法脱硫工艺，该工艺将冷鼓工段送来的焦炉煤气经过脱硫塔内循环液逆流接触脱除煤气中的硫化氢、氰化氢。脱硫液在再生槽内再生循环使用。最终被吸收了硫化氢的焦炉煤气脱至目标值后送至后续工段。该工艺脱硫脱氰效率高，工艺流程简单、占地小、投资低，原材料和动力消耗低。但随着运行时间的积累，装置出现脱硫循环液中的副盐积累，脱硫效率降低，生产工艺要求急需对循环液液进行更新处理，以适应后续生产提标发展需求。 针对脱硫废水新增提精盐装置可处理掉这部分废液，从而消除脱硫废水对环境的污染，同时，通过降低脱硫液中的含盐量，且浓缩液回用现有脱硫工段，还可以保证现有脱硫工艺高效运行，增加水的重复利用率。废液中的硫酸钠、硫代硫酸钠，特别是硫氰酸钠又是很有价值的工业原料，回收处理变废为宝，既可以提高企业的经济效益，又可以解决脱硫废水对环境的污染。 （2）中水回用及零排放系统工程 2019年4月8日，内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司年产100万吨捣固焦废水处理提标改造工程取得了鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司年产100万吨捣固焦废水处理提标改造工程环境影响报告表的批复（鄂环评字〔2019〕66号），具体为：将原来的“A2/O2+生物曝气滤池+离子脱氮”处理工艺改造为“微絮凝破氰反应/隔油池+混凝气浮机+生化调节池+HUB厌氧水解+缺氧生化池+好氧曝气池+沉淀池+高密度絮沉反应器+全自动过滤器+纳米臭氧催化氧化+接触氧化池+MAK生物塔+石英砂过滤+排放调节池”，处理规模由100m³/h变更为80m³/h。并于2021年9月3日通过自主验收。 本工程为100万吨干熄焦装置的配套工程，待100万吨干熄焦装置投产时，同时投入使用。由于100万t/a干熄焦装置工程（正在建设，拟于2023年12月投产）产生的生化出水、除盐水站排污水、循环冷却水排水、软水站排污水、炼焦余热锅炉排污水需进行淡水回收利用，水质要求达到国家《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质标准的要求，回用于循环系统，实现零排放。 在此前提下，提出本次“中水回用及零排放系统工程项目”。 项目名称：内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司中水回用及零排放系统工程项目 建设单位：内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 建设性质：改扩建 建设地点：鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司厂区内 建设规模：新建脱硫废水处理装置1套（40m³/d），提盐处理后回用于现有脱硫工段；生化污水处理站改造后处理规模不变（仍为80m³/h），新建中水回用及零排放系统处理规模为120m³/h，现有工程污水经中水回用及零排放系统处理后，全部回用于生产系统，不外排。本工程为100万吨干熄焦装置的配套工程，待100万吨干熄焦装置投产时，同时投入使用。 占地面积：本项目占地面积6796.6m2，本项目位于现有厂区占地范围内，不新增用地。 项目投资：本项目总投资为5700万元，环保投资为500万元，占总投资8.77%。 2、项目建设位置及周边关系 项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司厂区内，项目北侧隔厂区围墙为蒙西华冶煤焦化有限公司，南侧为现有年产100万吨干熄焦工程，西侧为110国道，东侧为内蒙古兴宇气体有限公司。污水处理项目位于整个厂区北部，项目周围500m范围内无敏感目标，项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 3、工程建设内容及规模 本项目主要建设内容及规模如下： （1）脱硫废水处理工程 新建提盐生产框架，占地面积约635m2，建设一套40m3/d脱硫废水处理装置，使用分步结晶法提取硫氰酸钠、硫代硫酸钠和硫酸钠结晶盐，结晶盐需要进行属性鉴定，根据鉴别属性结果进行合理处置。处理后的脱硫废水全部回收复用于脱硫工段补充循环水。 （2）原有生化污水处理装置改造 现有2台气浮利旧改造成电解浮选，底部带泥斗，增强去油污能力，为后续生化系统以及膜系统的稳定运行提供保障。 增加磁悬浮风机，现有风机改为备用，增大风量。 现有好氧生化池出水改为自流入接触氧化，再自流入现有混凝沉淀池，实现生化系统全流程自流，避免沉淀池出水泵入生化沉淀池时菌胶团被泵体破碎，难以沉降，出水悬浮物较高。 生化沉淀池出水(利旧现有混凝沉淀池)泵入混沉净化装置系统，然后自流入现有生化沉淀池进一步实现泥水分离。 利用现有砂滤器，改造成纤维束过滤器，去除废水中的SS物质，提高臭氧氧化效率。 利用现有2套臭氧发生器及4座臭氧氧化塔等设备，恢复其功能，实现废水残留COD的去除。 （3）中水回用及零排放系统工程 新建一套中水回用及零排放系统，包括中水回用及膜分盐系统、蒸发结晶系统。有关参数如下： 中水回用及零排放系统设计处理规模为120m³/h，实际处理规模为58.76m³/h（包含生化出水41.55m³/h、除盐水站排污水11.1m³/h、循环冷却水排水3.36m³/h、软水站排污水1.25m³/h、炼焦余热锅炉排污水1.5m³/h）。废水经过多级废水处理工艺后，整体实现95%以上产水率，回收淡水，水质要求达到国家《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质标准的要求，浓盐水采用“纳滤+蒸发结晶+冷冻结晶”分盐工艺，实现废水零排放；蒸发结晶产生的硫酸盐、氯化钠结晶盐需要进行属性鉴定，根据鉴别属性结果进行合理处置。 工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容组成一览表 工程类别; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 脱硫废水处理工程; 新建提盐生产框架，占地面积约635m2，建设一套40m3/d脱硫废水处理装置，主要包括脱色釜、浓缩釜、结晶釜、 压滤机、离心机等设备，配套设备明细见表2-3。; 新建. 原有 污水处理站; 现有2台气浮利旧改造成电解浮选，底部带泥斗，增加磁悬浮风机，现有风机改为备用；现有好氧生化池出水改为自流入接触氧化，再自流入现有混凝沉淀池；生化沉淀池出水(利旧现有混凝沉淀池)泵入混沉净化装置系统，然后自流入现有生化沉淀池进一步实现泥水分离；利用现有砂滤器，改造成纤维束过滤器；利用现有备用的2套臭氧发生器及4座臭氧氧化塔等设备，恢复其功能。; 改建. 中水回用系统; 新建一套中水回用系统，处理规模120m³/h，主要包括催化氧化装置、超滤装置、超滤化学清洗装置、反渗透装置、加药系统等，相应构建筑物及配套设备明细见表2-2、2-4。; 新建. 零排放系统; 购置硫酸钠结晶系统（处理量2.5m³/h）一套、氯化钠结晶系统（处理量3.5m³/h）一套、杂盐处理系统一套，用于回收氯化钠、硫酸钠结晶盐。相应构建筑物及配套设备明细见表2-2、2-5。; 新建. 辅助 工程; 办公; 依托原有; 依托. 化验室; 厂区设有监测化验室，进行常规化验。以监测水质变化情况，实现最佳运行条件，做到达标回用。; 依托厂区原有. 储运 工程; 药剂库; 位于中水回用系统综合处理厂房内，占地面积24.5m2，主要储存聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）、活性炭等辅料。; 新建. 危废库房; 设有标准危废库房，面积300m2; 依托厂区原有. 公用工程; 供水; 新鲜水年用量62.05m³/a。; 依托厂区原有. 排水; 厂区排水系统为雨、污水分流制。中水回用系统反洗排水、零排放系统预热器产生的污冷凝水返回中水回用系统处理后回用于生产，脱硫废水罐排水返回浓缩釜、蒸发产生的蒸汽凝结水全部回用于脱硫系统。; 改建. 供电; 本项目用电来自自建热电站（一台20MW汽轮发电机组，建设）。; 依托. 供热; 本项目所用蒸汽由厂区锅炉房现有3台25t/h锅炉提供，蒸汽管径DN300，蒸汽压力为≥0.4MPa，可以满足该项目生产用热需求。; 依托. 供气; 依托厂区现有的空压站设置的5台1620Nm³/h空压机，2台压缩空气缓冲罐，容积为20m³，出口压力≥0.6MPa。本项目压缩空气主要用于气动阀门等。; 依托. 环保工程; 废气治理; 部分污水处理单元设置于封闭厂房内，厂界设置绿化带，并通过喷洒除臭剂、加盖处理减轻生化污水处理站产生的恶臭气体对环境的影响。; 依托. 噪声控制; 泵类等进行了基础减振，厂房隔声，风机加装消声器，设备置于厂房内; 拟建. 固体废物; 零排放系统蒸发结晶产生的硫酸钠、氯化钠、杂盐，脱硫废水提盐产生的硫代硫酸钠、硫酸钠、硫氰酸钠需要进行属性鉴定，副产物硫酸钠、氯化钠、硫代硫酸钠、硫氰酸钠若鉴定为危险废物，则作为危废管理，暂存于危废库，定期委托资质单位处理；若鉴定为一般固废，且达到相应的副产品质量标准，则按照副产品外售；若鉴定为一般固废，但不满足相应的副产品质量标准，则按照一般固废处理；杂盐若鉴定为危废，则按照危废管理，否则按照一般固废管理。污水处理产生的污泥、脱色产生的废活性炭暂存于现有危废库（450m2），定期通过厂内掺煤炼焦进行无害化处置；中水回用系统产生的废反渗透膜属于危险废物，暂存于现有危废库，定期委托有资质的单位处理。; 依托. 防渗; 脱硫废水提盐装置区参照等效黏土防渗层Mb≥6.0，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s进行重点防渗，中水回用及零排放系统参照等效黏土防渗层Mb≥1.5，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s进行防渗。; 新建. 依托工程; 蒸汽系统; 依托在建的20MW汽轮发电机组输出的低压蒸汽供热，包括主蒸汽管、给水管道及凝结水管道和辅助系统。; 依托在建工程. 危废暂存库; 依托现有厂内450m2的危废暂存库，采用HDPE膜作为防渗层，防渗系数不小于10-10cm/s。; 依托现有. 3、项目主要构筑物及生产设备 本项目主要构筑物情况详见表2-2，设备使用情况详见表2-3、2-4、2-5。 表2-2 中水回用及零排放系统主要构筑物一览表 序号; 构建筑物名称; 层数/尺寸/面积; 结构; 数量（座）. 1; 预处理膜池; 单层，9.0m×3.0m×7.2m，72㎡; 钢框架结构; 1. 2; 预处理膜车间; 单层，28m×17.6m×7.95m，544.6㎡; 门式刚架轻型钢结构; 1. 3; 综合水池及泵房; 单层，33.7m×14.7m×7m，178㎡; 泵房为框架结构(与水池联建); 1. 4; 综合处理厂房; 两层，73m×27m×14.5m，2426㎡; 框架结构/门式刚架结构; 1. 5; 高级氧化处理车间; 两层，25.7m×9.7m×10.4m，480㎡; 钢框架结构; 1. 6; 电控楼; 22.6m×17.6m×9m，796㎡; 钢筋砼框架结构; 1. 7; 蒸发结晶车间; 36m×16m×18m，1665㎡; 钢框架结构; 1. 表2-3 脱硫废水处理设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 功率(kW）; 材质; 单位; 数量; 备注. 1; 原液罐; 50m³; 玻璃钢; 台; 1. 2; 原液出料泵; Q30/H20; 7.5; 316L; 台; 2. 3; 脱色釜; 15m³; 15; 316L; 台; 1. 4; 脱色出料泵; Q20/H35; 7.5; 316L; 台; 2. 5; 脱色压滤机; 40m²; 3; PP/304; 台; 1. 6; 脱色中转罐; 50m³; 玻璃钢; 台; 1. 7; 浓缩进料泵; Q30/H30; 7.5; 316L; 台; 2. 8; 硫酸钠浓缩釜; 20m³; 15; 316L; 台; 1. 9; 浓缩换热器1; 200m2; 316L/Q235; 台; 1. 10; 浓缩换热器2; 80m²; 316L/Q235; 台; 1. 11; 硫酸钠结晶釜; 8m³; 11; 搪瓷; 台; 2. 12; 硫酸钠压滤机; 40m²; 3; PP/304; 台; 2. 13; 硫代硫酸钠结晶釜; 8m³; 11; 搪瓷; 台; 2. 14; 硫代结晶釜出料泵; Q20/H35; 7.5; 316L; 台; 2. 15; 硫代硫酸钠离心机; PGZ1250; 18; 316L; 台; 1. 16; 硫氰浓缩釜; 12m³; 11; 316L; 台; 2. 17; 浓缩换热器3; 150m2; 316L/Q235; 台; 2. 18; 浓缩换热器4; 60m²; 316L/Q235; 台; 2. 19; 硫氰结晶釜; 8m³; 11; 搪瓷; 台; 2. 20; 硫氰离心机; LLW350; 15; 316L; 台; 1. 21; 清液罐; 50m³; 玻璃钢; 台; 1. 合计; 台; 32. 表2-4 生化改造工程主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 电催化浮选机; 处理量25m³/h，一备一用; 台; 2. 2; 磁悬浮风机; 60m³/min,60kpa,N=75kw，一备一用; 台; 2. 3; 混沉净化装置; 处理量50m³/h; 套; 1. 4; 厌氧水解池改造; 0150; 套; 2. 5; 臭氧系统修复; 恢复现有备用的2套臭氧发生器及4座臭氧氧化塔功能; 套; 1. 6; 纤维束过滤器; 处理量25m³/h; 套; 2. 合计; 台/套; 10. 表2-5 中水回用及零排放系统主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量. 一; 中水回用系统. 1; 1#缓冲池配套设备; 曝气头、提升泵; 套; 1. 2; 催化氧化装置; 臭氧发生器、除沫器、稳压装置; 套; 1. 3; 2#缓冲池配套设备; 曝气头、提升泵; 套; 1. 4; 1#软化高密池配套设备; 进水142.3m³/h; 套; 1. 5; 2#多介质过滤器系统; 单套进水69.5m³/h; 台套; 3. 6; 1#超滤装置; 单套进水69.5m³/h; 套; 1. 7; 超滤化学清洗装置; 含1水箱，2水泵，1保安过滤器; 套; 1. 8; 1#反渗透装置; 进水62.5m³/h,回收率70%; 套; 1. 9; 2#软化高密池配套设备; 进水37.5m³/h; 套; 1. 10; 3#多介质过滤系统; 进水37m³/h; 套; 1. 11; 弱酸阳床系统; 进水37m³/h; 套; 1. 12; 弱酸阳床再生系统; 配套; 套; 1. 13; 除碳器和中间水池配套设备; DN1000,填料高度2000mm; 套; 1. 14; 2#超滤装置; 单套进水35.8m³/h; 套; 1. 15; 2#反渗透装置; 单套进水33.3m³/h,回收率75%; 套; 1. 16; 臭氧催化氧化装置; 单套进水8.3m³/h,进水泵、呼吸阀等附件; 套; 1. 17; 3#超滤装置; 单套进水8.3m³/h; 套; 1. 18; 纳滤装置; 1#纳滤单套进水9.5m³/h,回收率75%；2#纳滤单套进水.lm³/h,回收率75%; 套; 1. 19; 3#反渗透装置; 单套进水5.4m³/h,回收率45%,设置2套，1用1备; 套; 1. 20; 中和水池/反洗废水池配套设备; 含水池、水泵; 套; 1. 21; 加药系统. 21.1; 纯碱加药装置; V=2m³,配加药泵; 套; 1. 21.2; 镁剂加药装置; V=lm³,配加药泵; 套; 1. 21.3; 聚铁加药装置; V=lm³,配加药泵; 套; 1. 21.4; PAM加药装置; 投加量0.2kg/h,浓度为0.2%; 套; 1. 21.5; 硫酸加药装置; V=lm³,配加药泵; 套; 1. 21.6; 碱加药装置; 含1储罐1卸料泵1计量箱9计量泵; 套; 1. 21.7; 盐酸加药装置; 含1储罐1卸料泵1计量箱4计量泵; 套; 1. 21.8; 次氯酸钠加药装置; 含1计量箱4计量泵; 套; 1. 21.9; 阻垢剂加药装置; 含2计量箱2搅拌器7计量泵; 套; 1. 21.10; 还原剂加药装置; 含2计量箱2搅拌器4计量泵; 套; 1. 21.11; 非氧化性杀菌剂加药装置; 含1计量箱2计量泵; 套; 1. 二; 零排放系统. 1; 硫酸钠结晶系统; 处理能力2.5m³/h; 套; 1. 2; 氯化钠结晶系统; 处理能力3.0m³/h; 套; 1. 3; 杂盐处理系统; 套; 1. 四; 电器设备; 套; 1. 五; 备品配件; 批; 1. 合计; 48. 4、主要经济技术指标见表2-6。 表2-6 主要经济技术指标 序号; 项目名称; 单位; 数量/规模; 备注. 一; 废水处理规模. 1; 脱硫废水处理系统; m³/d; 40. 2; 中水回用及零排放系统; m³/h; 120. 二; 年操作时间; 天/年; 365. 三; 员工总数; 人; /; 依托厂区原有员工，本次不新增. 四; 公用工程消耗. 1; 电; 104kWh/a; 1961.61. 4、原料及能源消耗 本项目的原材料见表2-7。 表2-7 项目原辅料一览表 项目; 序号; 原材料名称; 单位; 年用量/处理量; 最大储存量; 来源. 原辅料; 1; PAC; t; 71.88; 2; 外购. 2; PAM; t; 1.44; 2; 外购. 3; 纯碱; t; 601.77; 13; 外购. 4; 六水氯化镁; t; 55.43; 2; 外购. 5; 硫酸; t; 88.41; 3; 外购. 6; 次氯酸钠; t; 26.67; 1; 外购. 7; 碱; t; 1175.20; 25; 外购. 8; 盐酸; t; 147.62; 3; 外购. 9; 阻垢剂; 4.33; 0.2; 外购. 10; 还原剂; 4.03; 0.2; 外购. 11; 非氧化性杀菌剂; t; 0.86; 0.1; 外购. 12; 活性炭; t; 73; 2; 外购. 5、总平面布置 本项目污水处理装置改造区布置在厂区中西部。公用工程区、办公生活区依托原有，位于厂区西南侧，储存装卸区位于厂区西侧。厂区西北侧设置1个物流出入口，南侧设置2个人流出入口。厂内道路相互贯通，满足全厂运输、消防和疏散要求。具体平面布置见附图3。 6、公用工程 1、给水 本项目员工依托厂区原有不新增，因此，不新增生活用水。 新增生产用主要为脱硫系统用水补充水，约为62.05m³/a（0.17m³/h）。 2、排水 本工程产生废水主要包括中水回用系统反洗排水、零排放系统预热器产生的污冷凝水、脱硫废水罐排水。 中水回用系统反洗排水、零排放系统预热器产生的污冷凝水返回中水回用系统处理后回用于生产，脱硫废水罐排水返回浓缩釜，蒸发产生的蒸汽凝结水全部回用于脱硫系统。 脱硫提盐装置1.67 脱硫系统回用1.67 0.17 新鲜水 0.17 图2-1 本项目水平衡图（m³/h） （3）供电 本项目用电依托现有厂区供电管网，供电能力满足本项目用电要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺及流程 一、施工期工艺流程及产污节点 工程施工期间要进行基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等工程的建设，这些工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工流程及排污节点见图2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期工艺流程及产物环节 1、项目生化处理系统改造后具体工艺流程图示如下： |

|  | 图2-3 生化处理系统工艺流程图（红色虚线框内为本次改造部分） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： - （1）微絮凝破氰反应/隔油池+电解浮选机： - 氨蒸废水进入微絮凝破氰反应/隔油池，加入PAC、PAM及次氯酸钠，调节废水中pH浓度，并通过电解浮选机作用，使废水和药物充分混合，为后续的生化系统、膜装置的稳定运行提供保障。 - （2）生化调节池: - 为适应污水水质及水量的变化在系统中设1座调节池，调节池在系统中进行水质、水量调节、保证进入生化系统水质、水量均匀稳定，提高污水处理系统的抗冲击性能，并减少处理单元的设计规模。 - 项目生产废水经“微絮凝破氰反应/隔油池+电解浮选机”后进入调节池，生活废水经管网直接进入调节池。调节池采用钢筋混凝土结构。调节池中设置三台二级提升泵、二备一用，污水由泵以30m³/h定量抽入后级污水处理装置。集水池用于污水收集及暂存，在工艺中起缓冲水量的功能。 - （3）HUB厌氧水解+缺氧生化池+好氧曝气池+沉淀池: - 在厌氧池内，增加潜水搅拌机实现泥水充分的接触，通过厌氧菌、兼氧菌的作用，降解污水中的有机污染物，并将难降解有机污染物分解为小分子的易降解污染物，提高废水的B/C；HUB厌氧水解池出水进入A/O生化池，通过硝化反硝化反应作用，实现废水COD和氨氮的进一步降解；生化出水经沉淀后，泵入混沉净化装置系统，然后自流入现有生化沉淀池进一步实现泥水分离。 - （4）高密度絮凝沉淀池+纤维球过滤器+臭氧催化氧化+MAK生物滤塔+排放调节池： - 深度处理单元主要包括高密度絮沉反应器、全自动过滤器+纳米臭氧催化氧化、接触氧化池、MAK生物塔、纤维束过滤器等。生化出水依次经过各深度处理单元，进一步降低污染物浓度，以达到净化水质的效果。其中高密度絮沉反应器处理过程中加入絮凝剂及PAM进一步增强污染物絮凝作用，高密度絮沉反应器和纳米臭氧催化氧化产生的上清液及反冲洗水回流至高密度絮沉反应器。高密度絮沉反应器产出污泥进入污泥浓缩机池。原有砂滤去除SS效果差，将原有砂滤改为纤维球过滤器，SS去除率可提高到80%。纤维素过滤器比传统的沙滤罐的cod去除效率可提高40%左右。 - （5）污泥处理： - 污泥进入污泥浓缩池后，经污泥脱水机完成脱水工作，最终产出的泥饼送备煤车间掺入炼焦原料煤中炼焦。 - 脱硫废水处理装置工艺流程图示如下。 噪声 噪声 噪声 脱硫原液 脱色釜 活性炭 脱色压滤机 返回脱硫 废活性炭 硫酸钠结晶釜 硫酸钠浓缩釜 脱色中转槽 硫酸钠 硫代硫酸钠 硫氰酸钠 硫代离心机 硫代母液槽 硫酸钠压滤机 硫氰浓缩釜 硫代结晶釜 硫氰结晶釜 硫氰离心机 蒸发冷凝液 硫氰母液 - 图2-4 脱硫废水处理系统工艺流程图 - 工艺流程简述： 本处理装置主要针对现有工程脱硫废水（40m³/h）进行提盐处理，处理后的脱硫废水回用于脱硫系统。 本项目采用脱硫废水分部结晶分离提纯技术，主要分为脱色、负压蒸发、分歩结晶、离心脱水几部分，其详细工艺流程如下： - 脱硫系统产生的脱硫废水先通过进料泵输入到脱色釜中，加入活性炭对脱硫废水进行脱色处理，产生的废活性炭通过压滤机排出，脱色滤液进入中转罐内，中转罐的液体通过泵输入到浓缩系统中，浓缩料液从浓缩釜底部自流至硫酸钠结晶釜中，冷却降温到38℃左右析出结晶，将晶浆料液排入硫酸钠压滤机进行过滤，过滤出的硫酸钠若鉴定为危险废物，则作为危废管理，暂存于危废库，定期委托资质单位处理；若鉴定为非危险废物，且达到相应的副产品质量标准，则按照副产品外售；若鉴定为非危险废物，但不满足相应的副产品质量标准，则按照一般固废处理。过滤后的滤液进入硫代硫酸钠结晶釜，硫代硫酸钠充分结晶后进入离心机进行分离。分离后的硫代硫酸钠若鉴定为危险废物，则作为危废管理，暂存于危废库，定期委托资质单位处理；若鉴定为一般固废，且达到相应的副产品质量标准，则按照副产品外售；若鉴定为一般固废，但不满足相应的副产品质量标准，则按照一般固废处理。分离后的母液进入硫氰浓缩釜进行浓缩处理，处理后的液体进入硫氰结晶釜，待结晶体饱和后进入离心机分离，分离得到的硫氰酸钠若鉴定为危险废物，则作为危废管理，暂存于危废库，定期委托资质单位处理；若鉴定为一般固废，且达到相应的副产品质量标准，则按照副产品外售；若鉴定为一般固废，但不满足相应的副产品质量标准，则按照一般固废处理。分离出的母液进入二次浓缩系统进行浓缩。蒸发过程产生的蒸汽冷凝水回用于脱硫系统。 - 根据工程设计，脱硫废水处理产生的硫氰酸钠、硫代硫酸钠和硫酸钠执行质量标准见表2-8、2-9、2-10。 - 表2-8 《工业硫氰酸钠》（HG/T 3812-2006） 项目; 指标. 合格品. 硫氰酸钠（NaCNS） 质量分数， %; 96.0. 铁（Fe ，%）≤; 0.0004. （CI ，%）≤; 0.04. 硫酸根（SO42-，%）≤; 0.04. 其他硫化物（S%）≤; 0.001. 重金属（Pb ，%）≤; 0.002. 水不溶物（%）≤; 0.005. 表2-9 《工业无水硫酸钠》（GB/T 6009—2014） 项目; 指标III类. 硫酸钠（Na2SO4 ） w% ≥; 92. 水不溶物含量 w% ≤; /. 钙和镁（以镁计） w% ≤; /. 氯化物（以Cl计） w% ≤; /. 铁（Fe） w% ≤; /. 水分 w% ≤; /. 白度（R457）% ≥; /. PH（50g/l水溶液，25℃); /. 表2-10 《工业硫代硫酸钠化工标准》（HG/T 2328-2006） 项目; 指标. 一等品. 硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O）质量分数， %; 98.0. 水不溶物（%）≤; 0.03. 硫化物（以Na2S计 %）≤; 0.003. 铁（Fe ，%）≤; 0.003. 氯化钠（NaCI ，%）≤; 0.2. PH; 6.5~9.5. |
| --- | --- |

图2-5  中水回用及膜分盐工艺流程图

冷凝水进

中水回用

冷凝水进

中水回用

冷凝水进

中水回用

冷凝水进

中水回用

噪声

噪声

噪声

噪声

图2-6 蒸发结晶工艺流程图

|  | - 中水回用及零排放工程工艺流程 中水回用及零排放工程工艺流程图示如图2-5、2-6。 工艺流程简述 来水进入2#缓冲池进行水质均和后进入1#软化高密池，来水总硬度数值较高，为保证后续膜脱盐处理单元的稳定运行，需要进行初步的除硬。通过pH调节，投加NaOH、Na2CO3和氯化镁等化学药剂与废水中的钙、镁和硅等离子反应生产沉淀，降低水中的钙、镁和硅等无机离子，降低水中的硬度。软化高密池污泥排入污泥储池，污泥储池污泥经板框压滤机压泥处理后，脱水污泥通过厂内掺煤炼焦进行无害化处理。1#软化高密池出水进入2#多介质过滤器，通过不同粒径滤料的物理过滤作用，去除水中的大部分悬浮物，对后续超滤装置达到保安作用。2#多介质过滤器出水进入1#超滤系统以超滤膜两侧的压力差为驱动力，超滤膜为过滤介质，对水中的悬浮物进一步去除。1#超滤产水进入1#反渗透系统，经反渗透膜去除水中绝大部分离子，产水进入回用水池回用，浓水进入1#反渗透浓水池。1#反渗透浓水经泵输送进入2#软化高密池，2#软化高密池降低1#反渗透浓水中的钙、镁和硅等无机离子，2#软化高密池出水依次进入3#多介质过滤器、离子交换树脂和2#超滤系统进一步去除水中SS和钙镁硬度，保护后端反渗透膜不易被污堵。 2#超滤出水进入2#反渗透系统去除水中绝大部分离子，产水进入回用水池回用，浓水进入2#反渗透浓水池。2#反渗透浓水进入臭氧催化氧化池。在催化剂和臭氧等的协同作用下，浓水中部分有机物被降解为小分子或直接氧化分解。出水经3#超滤去除水中悬浮物进入1#纳滤系统，通过纳滤膜装置对浓水进行分盐处理，将废水的一价盐和二价盐分开。 1#纳滤产水经2#纳滤进一步分离一二价盐后，2#纳滤浓水回至1#纳滤进水，2#纳滤产水经3#反渗透进一步浓缩后，产水进3#反渗透浓水池；1#纳滤浓水进1#纳滤浓水池。 1#纳滤浓水进入硫酸钠系统和干燥系统生成硫酸钠成品，杂盐经杂盐处理系统产生杂盐。3#反渗透浓水进入氯化钠结晶系统和干燥系统生成氯化钠成品。 硫酸钠、氯化钠若鉴定为危险废物，则作为危废管理，暂存于危废库，定期委托资质单位处理；若鉴定为一般固废，且达到相应的副产品质量标准，则按照副产品外售；若鉴定为一般固废，但不满足相应的副产品质量标准，则按照一般固废处理；杂盐若鉴定为危废，则按照危废管理，否则按照一般固废管理。 中水回用及零排放系统的水量设计处理规模为120m3/h，实际处理规模为58.76m³/h（包含生化出水41.55m³/h、除盐水站排污水11.1m³/h、循环冷却水排水3.36m³/h、软水站排污水1.25m³/h、炼焦余热锅炉排污水1.5m³/h）。废水经过多级废水处理工艺后，整体实现95%以上产水率，回收淡水，水质要求达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质标准的要求。 根据企业提供的资料及取样监测分析结果，本项目中水回用系统进水水质指标详见表2-11。 表2-11 中水回用系统进水水质指标及进水标准一览表 指标; 循环冷却水排水; 软水站 排污水; 除盐水站 排污水; 炼焦余热 排污水; 生化系统 出水; 混合水质; 进水标准. 水量; 3.36; 1.25; 11.1; 1.5; 41.55; 58.76; 120. pH; 8.67; 7.50; 9.97; 11.7; 7.61; 8.22; 6~9. 电导率 (uS/cm）; 4990; 9800; 4910; 5720; 7640; 6969.70; 8000. TDS（g/L）; 4258; 7656; 3808; 1203; 5276; 4887.13; 6000. COD（mg/L）; 53; 55.00; 47; 75; 120; 99.85; 100. 氨氮（mg/L）; 1.9; /; 1.8; 0.48; 1.7; 1.66; 2.5. 氯离子（mg/L）; 557; 3235; 1459; 510; 2960; 2482.35; 2500. 总硬度（mg/L）; 3263; /; 58.05; /; /; 197.55; 1500. 总碱度（mg/L）; 346.85; /; 445.95; 1090.1; 189; 194.97; 300. 总氮（mg/L）; 16.8; /; 10.5; 9.5; 29.5; 24.05; 25. 总磷（mg/L）; 7.4; /; /; 0.98; 0.96; 1.13; 3. 油（mg/L）; 0.06; /; 0.49; 0.78; 0.09; 0.18; 0.1. SS（mg/L）; 520; 10; 107; 55; 70; 101.06; 200. 本项目中水回用系统设计出水水质指标详见表2-12。 表2-12 中水回用系统出水水质指标 序号; 名称; 单位; 水质控制指标. 1; pH 值（25°C）; —; 6.0-9.0. 2; 悬浮物; mg/L; ≤ 10.0. 3; 浊度; NTU; ≤ 5.0. 4; BOD5; mg/L; ≤ 10.0. 5; CODcr; mg/L; ≤ 60.0. 6; 铁; mg/L; ≤ 0.5. 7; 锰; mg/L; ≤ 0.2. 8; 氯离子; mg/L; ≤100. 9; 钙硬度（以 CaCO3计）; mg/L; ≤ 250. 10; 全碱度（以 CaCO3计）; mg/L; ≤ 200. 11; NH3-N; mg/L; ≤ 5.0. 12; 总磷（以 P 计）; mg/L; ≤1.0. 项目混合废水进出水处理情况如下表。 表2-13 混合废水处理及达标情况一览表 指标; pH; 电导率(uS/cm）; TDS（mg/L）; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 氯离子（mg/L）; 总硬度（mg/L）; 总碱度（mg/L）; 总氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 油（mg/L）; SS（mg/L）. 进水要求; 6~9; 8000; 6000; 100; 2.5; 2500; 1500; 300; 25; 3; 0.1; 230. 混合进水水质; 8.22; 6969.7; 4887.13; 99.85; 1.66; 2482.35; 197.55; 194.97; 24.05; 1.13; 0.18; 101.06. 出水水质; 6~9; 1430; 1000; 60; 5; 100; 250; 200; /; 1; 5; 10. 处理效率; /; 79.5%; 79.5%; 39.9%; /; 96.0%; /; /; 11.5%; /; 90.1%. 中水回用系统出水水质要求达到国家《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2017）再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质标准要求后，回用于生产系统，不外排。 主要污染工序 施工期主要污染序： ⑴废气：施工过程中在场地平整和施工材料装卸运输过程中产生扬尘。 ⑵废水：施工期间废水包括施工废水及施工人员生活污水，主要污染物为SS、COD。 ⑶噪声：施工期的噪声主要来源于施工作业机械及运输车辆在使用中产生的机械噪声。 ⑷固体废物：施工期产生建筑垃圾、地基挖掘土石方和施工人员的生活垃圾。 运营期主要污染工序： ⑴废气：生化污水处理站运行过程中产生的恶臭气体（本次评价选用氨、硫化氢作为特征污染物）。 ⑵废水：项目中水回用系统反洗排水、零排放系统预热器产生的污冷凝水返回中水回用系统处理后回用于生产，脱硫废水罐排水返回浓缩釜蒸发产生的蒸汽凝结水全部回用于脱硫系统，无工艺废水排放，无新增生活污水。 ⑶噪声：污水处理设备运行时产生的噪声，声压级为70～90dB(A)。 ⑷固废：本项目运营期间产生的固废主要有废反渗透膜、污泥、蒸发结晶盐、废活性炭等。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程概况 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司年产100万吨焦化熄焦技改干熄焦项目正在建设中。 2019年4月8日，内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司年产100万吨捣固焦废水处理提标改造工程取得了鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司年产100万吨捣固焦废水处理提标改造工程环境影响报告表的批复（鄂环评字〔2019〕66号），具体为：将原来的“A2/O2+生物曝气滤池+离子脱氮”处理工艺改造为“微絮凝破氰反应/隔油池+混凝气浮机+生化调节池+HUB厌氧水解+缺氧生化池+好氧曝气池+沉淀池+高密度絮沉反应器+全自动过滤器+纳米臭氧催化氧化+接触氧化池+MAK生物塔+石英砂过滤+排放调节池”，处理规模由100m³/h变更为80m³/h。并于2021年9月3日通过自主验收。 ## 2、现有污水处理站组成情况 现有污水处理站项目组成情况详见表2-14。 表2-14 现有污水处理站主要建设内容一览表 工程 类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 预处理单元; 重力隔油池; 更换原有重力隔油池，更换隔油池内部填料，以强化系统对石油类，悬浮物等物质的去除. 气浮除油池; 更换新气浮系统，设混凝气浮机、加药系统1套. 生化 处理单元; 调节池; 调节池内循环系统改造. 厌氧水解池; 潜水搅拌机实现泥水充分的接触，通过厌氧菌、兼氧菌的作用，降解污水中的有机污染物，并将难降解有机污染物分解为小分子的易降解污染物. A/O生化池; 通过硝化反硝化反应作用，实现废水COD和氨氮的进一步降解。同时沉淀出水回流至缺氧池增加硝化液回流系统. 深度处理单元; 高密度絮沉反应池; 缺氧池出水自流入接触氧化池内，接触氧化池是一种生物膜法为主，兼有活性污泥的生物处理装置，通过提供氧源，污水中的有机物被微生物所吸附、降解，使水质得到净化. 全自动过滤器; 设全自动过滤器1台，原有过滤器2台进行更换维修. 纳米臭氧催化氧化塔; 臭氧发生系统2套，配套建设臭氧催化氧化塔3套. MSK生化塔; MSK生化塔系统2套. 石英石过滤器; 石英石过滤器2台及配套水泵管网等附属设施. 污泥; 污泥浓缩装置; 污泥浓缩装置1套，系统产生的剩余污泥通过浓缩罐浓缩后，通过污泥脱水机脱水后外运处置. 辅助工程; 地埋管线施工; 部分地埋管线改线施工，部分输水管线改线施工. 设备维修; 现有部分设备老化维修. 公用工程; 供暖; 本项目供暖由厂区供暖系统提供. 供电; 本项目供电由厂区供电系统提供. 供水; 本项目进水包括生产废水和生活污水，生产废水由厂区焦化系统产生的废水接入“微絮凝破氰反应/隔油池+混凝气浮机”，生活污水由生活区管网接入本项目调节池. 环保工程; 废水; 厂区生活污水及生产废水，排入本项目污水处理厂处理后回用. 废气; 厂区合理布置，厂界四周设置10m宽的绿化树木隔离带，在厂区其它空地种植草坪、花卉等. 噪声; 厂区四周设置围墙、设备进行基础减振，风机加装消声器，安装隔声窗、绿化带隔声等. 固废; 脱水后的污泥送备煤车间掺入炼焦原料煤中炼焦。. 3、现有污水处理站设备 现有污水处理站设备情况详见表2-15。 表2-15 现有污水处理站主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 组合式气浮一体机; ---; 套; 2. 2; 加药系统; ---; 台; 4. 加药剂量系统; Q=150L/h; 台; 4. 3; HUB 水解改造; ---; 台; 2. 4; 潜水搅拌机; 液下 304; 套; 8. 5; 硝化液回流槽; 3.0 ×4.0 ×2.5m; 台; 2. 高密度絮凝反应器; ---; 台; 2. 6; 框式搅拌机; N= 1.5KW; 套; 4. 旋转式刮泥机; WNG-7.6m; 套; 4. 7; 全自动过滤器; 2m×2m× 1.8m; 套; 1. 反洗系统; ---; 套; 1. 8; 臭氧发生器; 发生量 3kg/h; 套; 2. 螺杆压缩机; TH30/8-4.8ZG1.5; 套; 1. 冷冻式干燥机; HAD-6HTF-6.5; 套; 2. /; PSA 制氧机; ZY-20; 套; 2. /; 催化氧化配套设备; Φ3.0m×8; 套; 3. /; 臭氧消化回流塔; Φ3.0m×7; 套; 1. 9; MAK 生化塔; Φ5.0m×6.5m; 套; 2. /; 生物颗粒填料; AK-5 型; m3; 200. /; 石英砂过滤器; 处理量 50t/h; 套; 2. 10; 污泥浓缩装置; Φ4×8m; 套; 1. /; 脱水加药系统; V= 1.5m3 ，N= 1.5KW; 台; 1. 4、污水处理工艺流程 现有污水处理站主体工艺为“微絮凝破氰反应/隔油池+混凝气浮机+生化调节池+HUB厌氧水解+缺氧生化池+好氧曝气池+沉淀池+高密度絮沉反应器+全自动过滤器+纳米臭氧催化氧化+接触氧化池+MAK生物塔+石英砂过滤+排放调节池”，处理规模为80m3/h。。 废水处理工艺流程详见图2-7。 图2-7 现有工程污水处理工艺流程图 - 5、现有工程水平衡图 - 现有工程水平衡图如下： |

图2-8 现有工程全厂水平衡图（t/h）

|  | ## 6、现有污水处理站主要污染物及达标排放情况 （1）废气产生及排放情况 诸如硫化氢及氨气之类的敏感性恶臭物质，其产生部位大都在厌氧池、好氧池、缺氧池、污泥浓缩池、污水脱水机房等部位。 经现场勘察，原污水处理系统各生化池、事故水池、调节池气浮间、污泥压滤厂房均采取了密闭措施，但无收集处理设施，恶臭气体无组织排放。 内蒙古一缕阳光环保科技有限公司于2021年6月28日至2021年6月29日对本项目进行环境保护验收监测，验收监测期间，厂界四周氨最大值为0.08mg/m3，硫化氢最大值为0.003mg/m3。厂界四周氨、硫化氢均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表7中厂界浓度限值要求。 （2）废水产生及排放情况 验收监测期间，污水处理设施出口pH最大值为7.33，悬浮物最大值为17mg/L，CODCr最大值为144mg/L，氨氮最大值为0.501mg/L，挥发酚最大值为0.025mg/L，BOD5最大值为15.9mg/L，总氮最大值为22.8mg/L，总磷最大值为0.17mg/L，氰化物、石油类、硫化物、苯均未检出，多环芳烃最大值为0.023mg/L、苯并（a）芘最大值为0.012μg/L。 表2-16 污水处理设施进出水质情况一览表 指标; pH值; 县浮物mg/L; 化学需氧量mg/L; 氨氮mg/L; 挥发酚mg/L; 氰化物mg/L; BOD5mg/L; 总氮mg/L; 总磷mg/L; 石油类mg/L; 硫化物mg/L. 进水要求; 8-10; ＜250; ＜5000; ＜200; ＜600; ＜30; ＜1000; ＜300; ＜10; ＜50; ＜30. 监测最大值; 7.33; 17; 144; 0.501; 0.025; /; 15.9; 22.8; 0.17; /; /. 标准; 6~9; ＜70; ＜150; ＜25; ＜0.3; ＜0.2; ＜20; ＜25; ＜1; ＜1; ＜0.2. 标准来源; 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表1新建企业污水污染物排放浓度限值（间接排放）; 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表3新建企业污水污染物排放浓度限值（间接排放）. 污水处理设施出口CODCr、pH、悬浮物、氨氮、挥发酚、氰化物均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2中间接排放限制要求；BOD5、总氮、总磷、石油类、硫化物、苯、多环芳烃、苯并（a）芘均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表3中间接排放限制要求。生化废水产生量为42.5m³/h，处理后的生化水用于熄焦及煤场喷洒，不外排。 （3）噪声产生及治理情况 本项目现有工程主要噪声源主要为各类水泵、鼓风机等设备产生的噪声，噪声值范围在75～90dB（A）之间。现有工程采取选择低噪声设备、基础减振、设备消声、建筑隔声、距离衰减等措施。 验收期间，厂界四周昼间噪声在55.5-56.8dB（A）范围内，夜间噪声在46.0-47.1dB（A）范围内，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。 （4）固废产生及处置情况 本项目现有污水处理站产生的固废主要为污泥。 ## 脱水后的污泥最大产生量为100吨，备煤车间掺入炼焦原料煤中炼焦。 ## 现有工程建有危废库2座，分别450㎡、25㎡，分别位于厂区东北角、空压站旁。 （5）防渗措施情况 生化污水站地面及池体进行了防渗措施，采用防渗建筑材料铺设地面、池体，防渗标准参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的相关规定，渗透系数≤10-7cm/s，不使有害物料进入地面从而污染地下水。 6、现有污水处理站存在的问题 企业现有污水处理站产生恶臭废气的部分处理单元未采取封闭措施，应加强恶臭气体收集，降低污染。 根据企业建设进度，生化污水处理站计划整改完成时间为2023年12月底。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）区域基本污染物环境质量达标分析 本次区域环境质量现状采用内蒙古自治区生态环境厅发布的《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》中鄂尔多斯市的数据统计鄂尔多斯市2022年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为；20ug/m³、51ug/m³、10ug/m³、23ug/m³；CO 24小时平均第95百分数浓度为0.9mg/m³，O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度为148ug/m³。鄂尔多斯市2022年区域基本污染物监测统计结果见表3-1。 表3-1 环境空气监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3); 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.14; 达标. O3; 8小时平均质量浓度; 148; 160; 92.50; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.50; 达标. 根据《2022年内蒙古自治区生态环境状况公报》（内蒙古自治区环境保护厅，2023年6月）发布全区环境空气质量状况，鄂尔多斯市的2022年环境空气质量达标。 （2）特征污染物达标分析 本次评价特征污染物为氨、硫化氢，数据引用于内蒙古华清环境检测有限公司2021 年 06 月 16 日-06 月 22 日对《内蒙古恒驰科技有限公司高性能环保着色新材料项目环境影响报告书》进行的环境空气质量现状监测数据现状监测数据，距离本项目最近的监测点位于本项目东北侧2.64km，监测日期为2021年9月7日～9月22日。 表3-2 监测结果一览表 监测日期; 监测因子; 监测时段; 监测结果mg/m³; 最大占标率%; 超标率; 评价标准; 达标情况. 2021年6月16日～6月22日; 氨; 1小时平均; 0.01-0.07; 35; 0; 0.2; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 未检出; 0; 0; 0.01; 达标. 监测点污染物氨1小时浓度范围为0.01-0.07mg/m³，最大占标率硫化氢1小时浓度未检出。根据表3-2可知，评价区内氨和硫化氢的小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、地下水环境质量现状 本次评价引用园区地下水环境状况评估数据，根据鄂尔多斯市鄂托克旗地下水环境状况初步调查评估项目地下水检测报告（EJY-2022-WT-993，2022年6月20日）中，内蒙古蒙西高新技术工业园区海胜锌业N-1（位于本项目西侧1.618km）、双欣化学N-4（位于本项目北侧4.071km）点位地下水监测结果如下。 表3-3 地下水监测结果一览表（鄂尔多斯市鄂托克旗地下水环境状况初步调查评估项目） 检测点位; 海胜锌业N-1; 污染指数; 双欣化学N-4; 污染指数; 标准限值. 检测项目; 单位. pH; --; 8.3; 0.6; 8.5; 1; 6.5~8.5. 溶解性总固体; mg/L; 4.54x103; 4.54; 1.62x103; 1.62; 1000. 硫酸盐; mg/L; 951; 3.80; 352; 1.41; 250. 氯化物; mg/L; 1.58x103; 6.32; 504; 2.02; 250. 氰化物; mg/L; 0.001L; /; 0.001L; /; 0.05. 氟化物; mg/L; 1.58; 1.58; 3.87; 3.87; 1.0. 总硬度; mg/L; 1288; 2.86; 281; 0.62; 450. 铁; mg/L; 0.01L; /; 0.01L; /; 0.3. 锰; mg/L; 0.01L; /; 0.01L; /; 0.1. 挥发性酚类; mg/L; 0.0003L; /; 0.0003L; /; 0.002. 汞; µg/L; 0.00004L; /; 0.00004L; /; 0.001. 砷; µg/L; 0.0003L; /; 0.0003L; /; 0.01. 镉; µg/L; 0.000025L; /; 0.000025L; /; 0.005. 铅; µg/L; 0.000025L; /; 0.000025L; /; 0.01. 六价铬; mg/L; 0.004L; /; 0.004L; /; 0.05. K+; mg/L; 10.4; /; 6.01; /; /. Na+; mg/L; 1.14x103; 5.7; 478; 2.39; 200. Ca2+; mg/L; 365; /; 46.6; /; /. Mg2+; mg/L; 152; /; 33.6; /; /. CO32-; mg/L; 0.00; /; 0.00; /; /. HCO3-; mg/L; 210; /; 196; /; /. 耗氧量; mg/L; 1.49; 0.50; 1.74; 0.58; 3.0. 氨氮; mg/L; 0.129; 0.04; 0.109; 0.04; 0.5. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.016L; /; 0.016L; /; 1.0. 硝酸盐氮; mg/L; 1.99; 0.10; 11.8; 0.59; 20. 总大肠菌群; MPNb/100mL; ＜2; /; /; /; 3. 细菌总数; CFU/mL; 64; 0.64; /; /; 100. 石油类; mg/L; 0.01L; /; 0.01L; /; /. 结合评价区现状监测数据及鄂尔多斯市鄂托克旗地下水环境状况初步调查评估项目地下水检测情况可知，海胜锌业N-1、双欣化学N-4监测点溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、钠、氟超标，海胜锌业N-1监测点总硬度超标。钠离子超标是由于地下水的矿化度较高。溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、总硬度、氟超标原因为区内天然水文地质条件所致。除此之外，其它监测点其它监测因子皆满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。 3、土壤质量现状 本次评价引用现有项目“内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司年产100万吨焦化熄焦技改干熄焦项目环境影响报告书”中的土壤监测数据。 （1）监测点位 除盐水站处 （2）监测因子 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、酚类化合物、氰化物。 （3）监测时间及监测单位 2022年7月9日采样监测1次，由益铭检测技术服务（青岛）有限公司进行监测。 （4）监测结果及评价 拟建项目区土壤土壤环境质量现状监测结果见表3-3，土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准限值。 表3-3 厂区除盐水站处土壤检测结果 序号; 检测因子; 厂区1#; 单位; 标准限值; 是否达标. 表; 中; 深. 1; 汞; 0.316; 0.069; 0.022; mg/kg; 38; 达标. 2; 砷; 13.9; 11.5; 9.13; mg/kg; 60; 达标. 3; 铜; 8; 15; 12; mg/kg; 18000; 达标. 4; 镍; 14; 19; 17; mg/kg; 900; 达标. 5; 铅; 14.4; 22.0; 12.9; mg/kg; 800; 达标. 6; 镉; 0.08; 0.14; 0.10; mg/kg; 65; 达标. 7; 铬（六价）; ND; ND; ND; mg/kg; 5.7; 达标. 8; 苯胺; ND; ND; ND; mg/kg; 260; 达标. 9; 2-氯酚; ND; ND; ND; mg/kg; 2256; 达标. 10; 硝基苯; ND; ND; ND; mg/kg; 76; 达标. 11; 萘; ND; ND; ND; mg/kg; 70; 达标. 12; 苯并(a)蒽; ND; ND; ND; mg/kg; 15; 达标. 13; 䓛; ND; ND; ND; mg/kg; 1293; 达标. 14; 苯并(b)荧蒽; ND; ND; ND; mg/kg; 15; 达标. 15; 苯并(k)荧蒽; ND; ND; ND; mg/kg; 151; 达标. 16; 苯并(a)芘; ND; ND; ND; mg/kg; 1.5; 达标. 17; 茚并(1,2,3-c,d)芘; ND; ND; ND; mg/kg; 15; 达标. 18; 二苯并(a,h)蒽; ND; ND; ND; mg/kg; 1.5; 达标. 19; 氯甲烷; ND; ND; ND; mg/kg; 37; 达标. 20; 氯乙烯; ND; ND; ND; mg/kg; 0.43; 达标. 21; 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; mg/kg; 66; 达标. 22; 二氯甲烷; ND; ND; ND; mg/kg; 616; 达标. 23; 反-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; mg/kg; 54; 达标. 24; 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; mg/kg; 9; 达标. 25; 顺-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; mg/kg; 596; 达标. 26; 氯仿; ND; ND; ND; mg/kg; 0.9; 达标. 27; 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; mg/kg; 840; 达标. 28; 四氯化碳; ND; ND; ND; mg/kg; 2.8; 达标. 29; 苯; ND; ND; ND; mg/kg; 4; 达标. 30; 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; mg/kg; 5; 达标. 31; 三氯乙烯; ND; ND; ND; mg/kg; 2.8; 达标. 32; 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; mg/kg; 5; 达标. 33; 甲苯; ND; ND; ND; mg/kg; 1200; 达标. 34; 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; mg/kg; 2.8; 达标. 35; 四氯乙烯; ND; ND; ND; mg/kg; 53; 达标. 36; 氯苯; ND; ND; ND; mg/kg; 270; 达标. 37; 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; mg/kg; 10; 达标. 38; 乙苯; ND; ND; ND; mg/kg; 28; 达标. 39; 间,对-二甲苯; ND; ND; ND; mg/kg; 570; 达标. 40; 邻二甲苯; ND; ND; ND; mg/kg; 640; 达标. 41; 苯乙烯; ND; ND; ND; mg/kg; 1290; 达标. 42; 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; mg/kg; 6.8; 达标. 43; 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; mg/kg; 0.5; 达标. 44; 1,4-二氯苯; ND; ND; ND; mg/kg; 20; 达标. 45; 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; mg/kg; 560; 达标. 46; 2,4-二氯苯酚; ND; ND; ND; mg/kg; 843; 达标. 47; 2,4,6-三氯苯酚; ND; ND; ND; mg/kg; 137; 达标. 48; 2,4-二硝基苯酚; ND; ND; ND; mg/kg; 562; 达标. 49; 五氯酚; ND; ND; ND; mg/kg; 2.7; 达标. 50; 氰化物; ND; ND; ND; mg/kg; 135; 达标. 由表中土壤环境质量现状监测结果可知，各监测因子的监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准限值（筛选值）。 4、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不进行监测。 5、生态环境现状 本项目不新增占地，在原有厂区占地范围内，用地为工业用地，无新增用地，因此不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于环境保护目标的规定，本项目周边敏感目标情况如下： 大气环境：厂界外500m范围无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域； 声环境：厂界外50m范围内无声环境保护目标； 地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：根据现场调查，本项目周边500m范围内无敏感目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 1、废气排放标准 - 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值；项目运行期产生的H2S、NH3排放浓度执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表7中厂界浓度限值要求。具体排放标准限值见表3-4、3-5。 表3-4 施工期大气污染物排放标准一览表 污染物; 无组织监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 表3-5 运行期大气污染物排放标准一览表 污染物; 厂界浓度限值要求(mg/m³). NH3; 0.2. H2S; 0.01. 标准来源; 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表7. 2、废水排放标准 本项目现有生化处理站改造后，生化出水进入中水回用系统处理。生化污水站处理后的污水达至《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表1、表3新建企业污水污染物排放浓度限值（间接排放）及中水回用系统进水要求。中水回用水满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GBT 50050-2017）中再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质标准。 表3-6 炼焦化学工业污染物排放标准 序号; 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置; 执行标准. 直接排放; 间接排放. 1; pH值; 6-9; 6-9; 独立焦化企业废水总排放口; 《炼焦化学工业污染物排放标准》表2. 2; 县浮物; 70; 70. 3; 化学需氧量; 100; 150. 4; 氨氮; 15; 25. 5; 挥发酚; 0.50; 0.30. 6; 氰化物; 0.20; 0.20. 7; BOD5; 10; 20; 《炼焦化学工业污染物排放标准》表3. 8; 总氮; 10; 25. 9; 总磷; 0.5; 1.0. 10; 石油类; 1.0; 1.0. 11; 硫化物; 0.20; 0.20. 12; 苯; 0.10; 0.10. 表3-7 中水回用标准一览表 单位：mg/L 序号; 项目; 单位; 进水水质; 出水水质. 1; pH; —; 6-9; 6-9. 2; 悬浮物; mg/L; ≤200; ≤10. 3; CODcr; mg/L; ≤100; ≤60. 4; BOD5; mg/L; ≤20; ≤10. 5; 钙硬度(以CaCO3计); mg/L; ≤1500; ≤250. 6; 氨氮; mg/L; ≤3; ≤5. 7; 硫化物; mg/L; ≤0.2; ≤0.1. 8; 总磷(以P计); mg/L; ≤2.0; ≤1.0. 9; 氯离子; mg/L; ≤3000; ≤250. 10; 总溶固; mg/L; ≤6000; ≤1000. 11; 石油类; mg/L; ≤0.1; ≤5.0. 3、噪声排放标准 ①施工期间噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中的标准值； 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位; 昼间; 夜间. dB(A); 70; 55. ②项目营业期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的中3类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、一般固废排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家的相关规定，现阶段进行总量控制的指标为SO2、NOx和COD、NH3-N四项。 项目不新增生活污水，无生产废水外排，不需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 施工期环境保护措施： 本项目建设施工期污染源主要有施工扬尘、运输车辆施工机械产生废气，施工机械噪声，施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。 1、声环境防治保护措施 项目施工过程中作业机械较多，如挖掘机、装载机、升降机等机械，施工期噪声主要是这些机械设备运行时产生的噪声和运输车辆产生的噪声。其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声级较高，在75dB（A）～95dB（A）之间，平均噪声级在85dB左右。在未采取降噪措施的情况下，施工机械对周围环境影响较大。为减少施工噪声对周边环境的影响，施工中应采取如下措施以减少对声环境的影响： ⑴严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间(22：00-06：00)、昼夜午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。 ⑵严格使用商品混凝土，与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。 ⑶施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间(22：00-06：00)运输，避免沿途出现扰民现象。 ⑷严格控制操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。 ⑸采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，应设置在棚内； ⑹要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地生态环境部门取得联系，在24小时内处理各种环境纠纷。 综上，在采取上述降噪措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响，并随施工的结束施工噪声也随之消失。 2、大气环境防治保护措施 ⑴施工扬尘 项目施工期对环境空气的污染主要为厂区地面平整、运输车辆的行驶、装卸施工材料、施工机械填挖土方以及挖掘弃土临时堆存引起的扬尘。 项目施工扬尘能使区域内局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周 围区域，影响周围区域。扬尘产生源强与土石方含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关，据资料介绍，当灰尘含水率为0.5%时，其启动风速约为4.0m/s。项目厂址所在区域地下水位较深，施工土方含水率均大于0.5%；该地区年平均风速3.4m/s，为扬尘形成提供了一定的条件，故在施工期，特别是春季由于风力相对较大，扬尘会在一定范围对周围空气质量造成不利影响。 本评价提出在施工中必须采取如下措施，来减轻二次扬尘对周围环境的影响： ①控制各类施工扬尘污染。施工单位要对主管部门签订控制扬尘污染责任书，报送控制扬尘污染方案。落实工地设置密闭施工围档、实行场地内硬地坪施工、施工场地周边道路硬化并设置沉沙井、驶出工地车辆冲洗、督促运渣车密闭运输和建筑材料堆放覆盖等规定。着力控制施工过程中产生扬尘的重点环节和重点时段，强力推行湿法作业。 ②控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染。完善密闭运渣车辆技术规范，严禁冒装渣土车、带泥车和沿途撒漏车辆进入城市道路，确保密闭运输效果。 ③控制裸露地面扬尘污染。按照“易绿则绿、易盖则盖、分类实施、多策并举”的原则，采取绿化、硬化、洒水、覆盖等措施，加强裸露地面扬尘污染控制工作。 ④施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 ⑤施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），围挡高度2m。围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 ⑥在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 ⑦施工场地出口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，确保出场运输车辆清洗率达到100%，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 ⑧使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土石方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。同时强化施工扬尘监管，全面遏制扬尘污染，推行建设项目施工场地环境监理制度。评价建议建设单位根据自身情况，委托环境监理机构对项目施工建设实行的环境保护监督管理。 采取这些措施后，施工期产生的施工扬尘对周边环境的影响较小。 ⑵汽车尾气 运输车辆及施工机械在运行中将产生一些尾气，其主要污染物为CO、NOx、THC等。为减少气体污染物对周围环境空气的影响，评价要求运输、施工单位必须使用所排污染物达到国家有关标准的运输车辆和工程机械，严禁使用超标的车辆和机械。另外，这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速时间，增加正常运行时间，以减少NOx、CO、THC等气体污染物的排放量。 3、水环境防治保护措施 ⑴废水污染特征 施工期外排污水主要为：施工活动自身产生的污水和少量生活污水。施工活动产生的污水中，主要污染物为泥沙悬浮颗粒和矿物油；生活污水中，含有大量的有机物和悬浮物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。 ⑵影响分析和防治措施 为减少施工期的废水污染，应采取的措施是：施工期路面、地坪冲洗水、设备清洗水中SS和矿物油含量较高，应设防渗沉淀池将设备冲洗水收集沉淀后用于抑尘，要求均匀喷洒，严禁形成地表径流。施工人员生活污水可以利用现有的生活区进行。低浓度部分可直接用于抑尘。因此本项目施工期废水不会对当地环境造成污染影响。采取以上措施后，能有效地控制对水体的污染，预计施工期对水环境的影响较小。随着施工期的结束，该类污染将随之不复存在。 4、施工期固体废物环境防治保护措施 施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的土方和生活垃圾。 施工过程中产生的固体废物均为一般固体废物。工程厂区地势平坦、无大型构筑物，挖方大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整，无弃土产生；建筑垃圾送市政部门指定地点填埋，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，利用现有生活区进行。 在采取上述措施后，不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本工程废气主要为生化污水处理站产生的氨、硫化氢，由于本次改造部分是对现有生化污水处理站部分单元的改造维护，保证其稳定运行，不新增废水处理量，不涉及新增废气。 现有生化污水站针对产生异味的厌氧池、缺氧池、好氧池、调节池、污泥池、一沉池、二沉池、曝气池、污泥浓缩池、污泥脱水间、反应池、中间水池等进行采取加盖、喷洒除臭剂等措施。 参照现有生化污水处理站验收报告数据（2021年6月28日~29日），厂界无组织氨、硫化氢监测结果如下表。 表4-1 氨验收监测结果一览表 检测点位 采样日期及时间; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 执行标准限 值（mg/m3）; # 达标 情况. 2021.6.28; 13:15- 14:15; 0.05; 0.05; 0.04; 0.05; 0.2; 达标. 14:21- 15:21; 0.07; 0.07; 0.06; 0.06; 达标. 15:30- 16:30; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 达标. 16:36- 17:36; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05; 达标. 2021.6.29; 08:45-09:45; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 达标. 09:51- 10:51; 0.06; 0.05; 0.05; 0.06; 达标. 10:55- 11:55; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 达标. 12:00- 13:00; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 达标. 表4-2 硫化氢验收监测结果一览表 检测点位 采样日期及时间; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北; 执行标准限 值（mg/m3）; # 达标 情况. 2021.6.28; 13:15- 14:15; 0.002; 0.003; ND; 0.002; 0.01; 达标. 14:21- 15:21; 0.001; 0.002; ND; 0.001; 达标. 15:30- 16:30; 0.002; 0.003; 0.001; 0.002; 达标. 16:36- 17:36; 0.002; 0.002; 0.001; 0.001; 达标. 2021.6.29; 08:45-09:45; 0.002; 0.002; 0.001; 0.002; 达标. 09:51- 10:51; 0.002; 0.002; 0.001; 0.002; 达标. 10:55- 11:55; 0.003; 0.002; 0.002; 0.002; 达标. 12:00- 13:00; 0.002; 0.003; ND; 0.003; 达标. 检测表明，厂界四周氨最大值为0.08mg/m3，硫化氢最大值为0.003mg/m3。厂界四周氨、硫化氢均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表7中厂界浓度限值要求。 项目所在区域大气环境质量较好，项目位于现有项目厂区内；项目采取大气污染防治措施前提下，可确保污染物长期稳定达标排放，对周边大气环境影响不大。 二、水污染源及影响分析 1、废水源强分析 本次不新增劳动定员，因此不新增生活污水排放量。 本工程产生废水主要包括中水回用系统反洗排水、零排放系统预热器产生的污冷凝水、脱硫废水罐排水。 中水回用系统反洗排水及零排放系统预热器产生的污冷凝水主要污染物为SS、全盐量，返回中水回用系统处理后回用于生产，脱硫废水罐排水主要污染物为SS、全盐量，返回浓缩釜进一步蒸发结晶，蒸发产生的蒸汽凝结水主要污染物为SS，全部回用于脱硫系统。 根据中水回用系统工艺设计，中水回用系统出水水质达到国家《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-2017）再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质标准要求后，回用于生产系统，不外排。 因此，本项目对周围水环境影响较小。 2、废水处理可行性技术分析 本项目生化污水处理站主要工艺单元有隔油池、气浮池、调节池、预曝气池、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、混凝沉淀池等，中水回用系统主要采用“高密沉淀+臭氧催化氧化+多介质过滤+树脂吸附+超滤+纳滤+反渗透”工艺路线，浓盐水采用“ 纳滤+蒸发结晶+冷冻结晶”分盐工艺。根据《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》（HJ854-2017）中的可行技术，本项目废水处理工艺属于可行性技术中的“混凝沉淀、重力除油、气浮除油、生物脱氮、生物膜法、高级氧化、吸附、超滤、反渗透、蒸发”。该方法工艺成熟、技术可靠，出水水质可以达到《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质标准的要求。 三、噪声影响分析 本工程主要噪声源主要为各类水泵、鼓风机、曝气机等设备产生的噪声，噪声值范围在70～90dB（A）之间。本项目采取选择低噪声设备、基础减振、设备消声、建筑隔声、距离衰减等措施。 1、噪声源强 本项目噪声源及源强情况见表4-8。 表4-8 本项目主要噪声源及源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声级 dB(A); 持续时间; 主要治 理措施. 1; 原液出料泵; 2; 80; 8760; 隔声、减震 消声. 2; 脱色出料泵; 2; 80. 3; 脱色压滤机; 1; 85. 4; 浓缩进料泵; 2; 80. 5; 硫酸钠压滤机; 2; 85. 6; 硫代结晶釜出料泵; 2; 80. 7; 电催化浮选机; 2; 70. 8; 磁悬浮风机; 2; 90. 2、预测模式与方法 根据工程总平面布置图确定主要噪声源的分布，通过类比、调查监测等方法对项目的主要噪声源进行分析，根据该项目主要噪声源声学参数、声源分布及厂界环境噪声现状监测数据情况，预测厂界噪声达标情况。 （1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2021）中工业噪声预测模式。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（1）计算： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （1） 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB，对辐射到自由空间的全向点声源，为0；倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（2）计算： （2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级公式（3）计算： （3） 式中： LPi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； Li—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（4）做近似计算： （4） 或（5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带估算。 ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内，室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频声压级可按下公式近似求出： （6） 式中：TL—隔墙或窗户倍频带的隔声量，dB。 ③有限长线声源 ④噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj；则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为（Leqg）： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ### 3、预测结果 正常运行情况下，各个厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求，因此不会产生噪声扰民现象。 项目运营后，建设单位应对厂界噪声进行跟踪监测，如果出现噪声超标情况，采取改善设备隔声罩隔声性能、改善厂房隔声性能等措施，降低项目运营对周边环境的影响。 本项目噪声预测结果见表4-9。 表4-9 各厂界噪声最大值预测结果 点位; 背景值; 贡献值; 叠加预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 54.2; 48.7; 40.66; 56.51; 47.59. 厂界南侧; 52.1; 47.5; 50.01; 56.6; 52.2. 厂界西侧; 55.9; 47.0; 44.94; 57.6; 51.48. 厂界北侧; 51.4; 45.6; 50.44; 57.4; 48.13. （GB12348-2008）3类标准; 65; 55; /; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标; /; 达标; 达标. 预测结果表明本项目投产后，厂界噪声预测值昼间在56.51-57.6dB(A)之间，夜间在47.59-52.2dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）噪声污染防治措施 一般噪声的防治首先从声源上进行控制，尽量选用低噪声设备，其次从传播途径上进行控制。本项目噪声污染防治措施如下： 1、选用低噪声设备 在设备选型上，建设单位应优先选择低噪声设备并加强对设备的维修和保养。 2、隔声、减振、消声 高噪声设备如水泵、脱水机泵等尽量安排在室内，基础均设置橡胶隔震垫，以减震降噪。水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减震；风机接口处采用软性接头和保温及加强筋，改变钢板震动频率等以达到降噪效果。 加强鼓风机、水泵、脱水机房等墙壁的隔声、吸声等处理。机房进排风安装消声器等，减少操作过程中门窗的开启。 3、加强对各类机械设备的定期检查、维护和保养。设备出现故障要及时更换，以减少机械故障引起的噪声污染。 通过采取以上措施后，项目机械设备可降噪20-25dB(A)。 4、合理布局防治噪声 （1）调整布局，尽量将高噪声车间远离边界； （2）加强厂区绿化，可实施乔木落叶树与低矮的灌木病草坪构成的混合绿化屏障，这对降低厂区区噪声水平，有一定的辅助效果。 经采取有效措施，项目厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 四、固体废物影响分析 本项目不新增员工，不新增生活垃圾。本项目运营期间产生的固废主要有污水处理污泥、废反渗透膜、废活性炭、浓盐水蒸发系统结晶盐、脱硫废水蒸发结晶盐等。 1、污泥 （1）生化处理系统产生的污泥，产生量为125t/a（含水率60%），改建前后不发生变化。 （2）中水回用系统及零排放系统产生的污泥，产生量为100t/a（含水率60%）。 由于上述污泥具有一定的毒性，贮存环节按照危废管理，暂存于危废库，定期通过厂内掺煤炼焦进行无害化处置。 2、废活性炭 脱硫废水脱色过程产生的废活性炭为危险废物，危险废物类别为HW49（900-041-49）参照本项目的提供资料，脱色过程活性炭用量为废液处理量（40m³/d）的5‰，约为73t，集中收集，暂存于现有工程危废库。 根据生态环境部发布的《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》（HJ2306-2018）“5.4.1掺煤炼焦技术，废水处理污泥、废矿物油与含矿物油废物、废活性炭等可通过厂内掺煤炼焦进行无害化处置。” 因此，本项目污水处理过程中产生的污泥与废活性炭暂存于厂区危废库，定期送至厂区煤场配煤综合利用，不外排。 3、废反渗透膜 据设备设计方估算，本项目中水回用系统产生的废反渗透膜约为10t/a，主要成分中含有有机物、毒性物质，属于危险废物危废代码HW49，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，集中收集后暂存于危废库，委托有资质单位进行处理。 4、浓盐水蒸发系统结晶盐 浓盐水蒸发系统结晶盐包括硫酸钠、氯化钠、杂盐，约为5000t/a。蒸发结晶产生的结晶盐需要进行属性鉴定，若鉴定为危险废物，则作为危废管理，暂存于危废库，定期委托资质单位处理；若鉴定为一般固废，且达到相应的副产品质量标准，则按照副产品外售；若鉴定为一般固废，但不满足相应的副产品质量标准（杂盐除外），则按照一般固废处理。 5、脱硫废水蒸发结晶盐 脱硫废水处理装置产生蒸发结晶盐包括硫酸钠、硫酸氢钠、硫代硫酸钠，约为3300t/a。蒸发结晶产生的结晶盐需要进行属性鉴定，若鉴定为危险废物，则作为危废管理，暂存于危废库，定期委托资质单位处理；若鉴定为一般固废，且达到相应的副产品质量标准，则按照副产品外售；若鉴定为一般固废，但不满足相应的副产品质量标准，则按照一般固废处理。 对于项目产生的固废，根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表4-9。本项目固体废物产生及排放情况详见表4-10。 表4-9 本项目固体废物鉴别分析结果一览表 序号; 废物名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序 及装置; 形态; 有害 成分; 危险 特性. 1; 生化系统污泥; 危险废物; —; 125; 生化废 水处理; 固态; 泥、水; 毒性. 2; 中水回用系统及零排放系统产生的污泥; 危险废物; —; 100; 中水回用系统及零排放系统; 固态; 悬浮物、石油类; 毒性. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 73; 废气处理; 固态; 废活性炭; T/In. 4; 废反渗透膜; HW49; 900-041-49; 10; 中水回用; 固态; 有机物、毒性物质; T/In. 5; 浓盐水蒸发结晶盐; 疑似危废; /; 5000; 蒸发结晶; 固态; /; /. 6; 脱硫废水蒸发结晶盐; 疑似危废; /; 3300; 蒸发结晶; 固态; /; /. 合计; 8608; —; —; —; —. 注：C：腐蚀性；T：毒性；I：易燃性；R：反应性；In：感染性. 表 4-10 本项目固体废物产生及排放情况汇总表 序号; 固废名称; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 贮存方式; 处理去向. 1; 生化系统污泥; 125; 0; 桶装; 煤场配煤. 2; 中水回用系统及零排放系统产生的污泥; 100; 0; 桶装; 煤场配煤. 3; 废活性炭; 73; 0; 桶装; 煤场配煤. 4; 废反渗透膜; 10ta; 0; 袋装; 危废库. 5; 浓盐水蒸发结晶盐; 5000; 0; 袋装; 属性鉴定后判断去向. 6; 脱硫废水蒸发结晶盐; 3300; 0; 袋装; 属性鉴定后判断去向. 本项目运营期产生的危险废物的收集、暂存和保管等均应按照危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。另外，危险废物收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物转移联单管理办法》中的规定。具体要求如下： （1）暂存地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容。 （2）应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，库房应有专门的人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩带防护用具，并应配备医疗急救用品。 （3）为避免泥饼长期存储后，厌氧发酵散发异味，污泥脱水机房的脱水污泥等暂存后，应做到及时运走处置。 （4）在运往污泥处置场所过程中，应采用密闭车辆进行运输，不得使用敞棚车辆运输，运输过程中，应采取防渗漏和撒落的措施。 （5）日常运营过程中应对蒸发结晶盐进行取样监测，调查结晶盐中的重金属元素和有毒有害成分，按照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）进行鉴别，满足《危险废弃物鉴别标准浸出毒性鉴别》要求的，应作为危险废物管理。 （6）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录并长期保存。建立定期巡查、维护制度；参照危险废物管理，建立危险废物转移联单制度。污水处理站转出危险废物时应如实填写转移联单；禁止危险废物运输单位、处理处置单位接收无转移联单的危险废物。 危废库依托可行性分析： 本项目所在厂区已经设有450m2危废暂存间，地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。现有危废库可以同时容纳2000吨的危险废物，每个月委托资质单位清运一次，根据企业提供的资料可知，现有工程产生的焦油渣、沥青残渣、再生器残渣、脱硫废水、污泥等集中送备煤车间配入炼焦煤中，需要在危废库房存放的危废量很少，约为8.19吨/年（0.68吨/月）。本项目产生的污泥、废活性炭暂存于厂区危废库，按时送至厂区煤场配煤综合利用，不外排；蒸发结晶盐按批次进行属性鉴定，根据判定结果及时处理，每月最大暂存量约为667吨。厂区现有危废库剩余容量完全有能力周转、储存本项目产生的危险废物。因此，本项目产生的危险废物依托现有危废库暂存可行。 本项目应设置专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管。加强危险废物的管理，保证得到及时有效的处理，防止造成二次污染。 通过采取以上措后，本项目产生的危险固废均得到了妥善处置和综合利用，储存场所采取防风、防雨、防晒、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，可降低对环境产生的影响。本项目在严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求后，正常状态下本项目固体废物不会对地下水及土壤环境产生不利的影响。 综上，本项目产生的固体废物均得到合理处理及资源化利用，不会对周围环境造成影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 1、环境影响分析 经分析，本项目的水污染物进入地下水、土壤的途径可能有∶正常状况主要考虑污水管道、阀门、池体等跑冒滴漏对地下水、土壤的影响，非正常状况主要考虑污水池发生污水泄漏对地下水、土壤环境的影响。污染因子主要为 COD、氨氮等，污水经池底裂缝经过土层进入含水层造成地下水、土壤污染，防止地下水、土壤污染，要以防为主、防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。 2、污染防渗措施 项目分区防渗情况如下： 表4-11 分区防渗工程一览表 防渗分区; 本项目单元; 防渗等级要求; 防渗要求; 参考标准; 现状情况; 要求. 重点防渗区; 生化处理站、污水管线; 重点防渗; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s; 参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)重点防渗要求执行; 各类水池已进行防渗硬化，部分导排管线未进行重点防渗; 按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的防渗要求进行防渗硬化。. 脱硫废液处理装置区; /; 按照GB/T50934-2013重点防渗要求执行. 危废库; 防渗等级不低于2mm厚高密度聚乙烯防渗层，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数不大于10-10cm/s; 参照GB18597-2023执行; 已按照要求进行防渗，并设置滤液收集池; 满足GB18597-2023. 一般污染防渗区; 中水回用系统及浓盐水处理系统; 一般防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， ≤1.0×10-7cm/s; 参照《石油化工工程防渗技术规范》 （GB/T50934-2013）一般防渗要求执行; /; 按照《石油化工工程防渗技术规范》 （GB/T50934-2013）执行. 结合项目实际，主要做好以下措施： （一）源头控制 （1）对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都应采用优质耐腐蚀材料制成的产品。 （2）对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与集水池相连，并设计合理的排水坡度，便于污水排入集水池，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降至最低限度。 （3）所有污水排水管材采用钢塑复合管，以无缝钢管、焊接钢管为基管，采用180°砂石垫层基础，内壁涂装高附着力、防腐、耐酸碱型的聚乙烯末涂料或环氧树脂涂料，采用焊接接口，对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础采取加固措施。 （二）地下水风险事故应急预案 项目投入运行后若发生突发污染事故时，建设单位首先尽快对污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构。具体措施如下： （1）在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污水及时清理，装运集中后进行排污降污处理。 （2）考虑本项目所在厂区现有已建项目，全厂已布设5口监测井，监测井同时作为事故污染时的应急处理截获井和抽水井； （3）地下水水质监测频率参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ 1209—2021)； （4）在污染事故等情况下，要加密监测点，同时增加监测频率，加密监测点以能控制污染扩散范围为原则，应结合污染物特征和水文地质条件进行布设。 （5）监测数据管理 上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测资料。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施，防止污染范围进一步扩大。 七、环境风险分析 7.1物质危险性识别 本项目为焦化企业污水处理工程建设项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目生产过程中涉及的风险物质主要为硫酸（浓度98%）、次氯酸钠（浓度10%）、盐酸（浓度32%，最大储存量为3t，折算为37%盐酸约为2.59t）。本项目的危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果如下表所示： 表4-12 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; 最大储存总量qn/t; 临界量Qn/t; 该危险物质Q值. 1; 98%硫酸; 2.94; 10; 0.294. 2; 10%次氯酸钠; 0.1; 5; 0.05. 3; 37%盐酸; 2.59; 7.5; 0.345. 合计; 0.689. 由上可知，Q=0.689<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 因此，风险评价等级为简单分析。 7.2风险分析 本项目风险主要为硫酸、次氯酸钠意外泄露或污水处理过程中发生意外泄露，若不及时发现并处理，泄露物流入或渗入地下，从而对水体造成污染。 7.3环境风险防范措施 1、污水事故排放风险措施 本项目污水处理站处理的废水为焦化生产过程中产生的焦化生产废水和生活污水，废水处理达标后全部回用不外排，针对废水处理及排放过程的环境风险采取的风险防范措施如下： （1）24小时监控尾水中COD、NH3-N、pH以及流量指标，一旦发生异常及时分析原因，根据不同情况采取相应措施并及时通知应急指挥部。 （2）定期对进水污染物进行人工自测，核实进水水质、水量符合要求，一旦发生污染物超标、应及时通知应急指挥部分析。 （3）提高事故缓冲能力，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地，本厂配有回流泵、回流管道、尾水排放口（清水池）附近备有截留沙袋、挡板及事故水池。厂区现有3000m3消防事故废水收集池和1717m3初期雨水收集池，确保事故状况下废水不外排。 （4）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，加强提升泵房、变电所、鼓风机房等动力设备以及污水管网的日常检修。 （5）污水处理工程管理人员应有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前应严格进行理论和实际操作培训。 （6）污水处理厂的稳定运行与管网及泵站的维护关系密切。应十分重视管网及泵站的维护及管理。防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。 （7）各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修，避免因此而造成的污水溢流污染土壤和地下水。 （8）污水管网应制定严格的维修制度，用户应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别需加强对所接纳工业废水进水水质的管理，确保污水处理厂的进水水质。 （9）加强对污水处理厂设备维护、保养；关键设备一备一用；电能供应必须有双重线路，配备备用电源，确保污水处理设施正常运行。 2、液态物料泄露事故风险防范措施 ①本项目采购的原料包装本身具有一定的密封性和防潮性，厂内储存时保持仓库环境要干燥，阴凉低温，经常通风。 ②原料运输均为货车开进生产车间卸货。运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 ③库房内液体物料储存区、液体罐区必须设置围堰，配备必要的设施确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。 泄漏处理措施：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 7.4环境风险评价结论与建议 项目已建设环境风险防控体系。项目总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各装置均选择成熟、可靠、先进、能耗低的工艺技术和设备，严防“跑、 冒、滴、漏”，实现全过程密闭化，减少泄露、火灾、爆炸和中毒的可能性，在设计中考虑余量，具有一定的操作弹性。拟建事故水池1座及环境污染三级防控体系。主要风险源设立风险监控及应急监测系统。企业设置完善的环境风险应急预案，厂区内一旦发生泄漏、火灾事故后，需要及时进行应急监测。企业应加强与地方政府环境风险应急预案的衔接，进行联合演练，确保一旦发生事故能够及时响应、各负其责、联合行动。开展与区域内相关企业建立联合应急防范制度。 本项目具有潜在的事故风险，但风险概率较小。建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。 八、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）对主要污染源的污染物排放情况进行监测，本项目污染源监测计划见表4-14。 表4-14 污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 氨、硫化氢; 1次/季度; 《炼焦化学工业污染物排放标准》表7中企业边界任何1小时平均浓度限值. 噪声; 厂界; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的中3类标准. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 氨、硫化氢 | 厂区加强绿化等 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012） |
| 地表水环境 | 脱硫废水 | SCN-、SO42-、S2O32- | 经提盐装置处理后回用于脱硫。 | / |
|  | 生化出水、除盐水站排污水、循环冷却水排水、软水站排污水、炼焦余热锅炉排污水 | COD、氨氮、SS、Cl-、TDS | 进入中水回用及零排放系统处理后回用于生产 | 《工业循环冷却水处理设计规范》( GB50050-2017）再生水用于间冷开式循环冷却水系统补充水水质标准 |
| 声环境 | 各类机械设备 | 噪声 | 基础减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20 08）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 零排放系统蒸发结晶产生的硫酸钠、氯化钠、杂盐，脱硫废水提盐产生的硫代硫酸钠、硫酸钠、硫氰酸钠需要进行属性鉴定，副产物硫酸钠、氯化钠、硫代硫酸钠、硫氰酸钠若鉴定为危险废物，则作为危废管理，暂存于危废库，定期委托资质单位处理；若鉴定为一般固废，且达到相应的副产品质量标准，则按照副产品外售；若鉴定为一般固废，但不满足相应的副产品质量标准，则按照一般固废处理；杂盐若鉴定为危废，则按照危废管理，否则按照一般固废管理。污水处理产生的污泥、脱色产生的废活性炭暂存于现有危废库（450m2），定期通过厂内掺煤炼焦进行无害化处置；中水回用系统产生的废反渗透膜属于危险废物，暂存于现有危废库，定期委托有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 建成后厂区内采取硬化或绿化措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、严格遵守“三同时”制度，建设单位不得私自停用环保设施，应对环保设施、生产设备、电线线路及设备线路定期进行检查，使各处理设施处于完备有效的状态，以保证处理效率和污染物达标排放。 2、加强对环保装置等设备的定期检修和维护，以防意外事故的发生，发现故障，应立即维修更换。 3、要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 4、本项目厂区内地面均硬化处理，厂房内地面进行防渗处理。保持仓库环境要干燥，阴凉低温，经常通风。 5、采取三级防控体系，在车间设置导流设施，液体原料、液体产品存放区均设置围堰，厂区内建设事故水池（厂区南侧现有3000m3消防事故废水收集池）及导排沟系统。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、严格落实三同时制度，确保环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产运行，定期检查维修环保设施，确保设施正常运行；试运行后，建设单位应对项目配套建设的环境保护设施进行自主竣工验收。 2、公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，规范排污口设置及标示标牌，按污染源监测计划实施定期监测等。企业应及时记录生产、排污、管理等信息台账。 3、环评审批后，申报排污许可，取得排污许可证后方可投入生产，日常按照排污许可要求进行管理。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业发展政策；项目在落实各项污染防治措施的前提下，可以做到污染物达标排放；项目的运营对周围环境的影响较小，周围环境质量可维持现状。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 悬浮物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生化系统污泥 | 125t/a | / | / | 125t/a | 125t/a | 125t/a | +125t/a |
|  | 中水回用处理系统污泥 | / | / | / | 100t/a | / | 100t/a | +100t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 73t/a | / | 73t/a | +73t/a |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | +10t/a |
|  | 浓盐水蒸发结晶盐 | / | / | / | 5000t/a | / | 5000t/a | +5000t/a |
|  | 脱硫废水蒸发结晶盐 | / | / | / | 3300t/a | / | 3300t/a | +3300t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书

环境评价委托书

内蒙古永鑫环保服务有限公司：

我公司拟投资建设“内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司中水回用及零排放系统工程项目”，按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，本项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。

我公司现委托贵公司承担本项目的环境影响评价工作，请贵公司尽快组织力量，按照有关条例要求，展开环评工作。

内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司

二〇二三年十月二日

附件2 营业执照

附件3 原环评批复

附图1 项目地理位置图

图例

本工程位置

内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司范围

本项目

附图2 项目周边关系图

附图3-1 厂区总平面布置图

附图3-2  中水回用及零排放系统平面布置图

项目位于重点管控单元

附图4 鄂尔多斯市环境管控单元图

图5 本项目在园区位置图