# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源技改项目

建设单位（盖章）：鄂尔多斯市蓝天白云环保材料 有限责任公司

编制日期：           2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 吴小鹏 | 联系方式 | 13947375600 |
| 建设地点 | 鄂尔多斯市鄂托克旗内蒙古蒙西高新技术工业园区鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （106度47分8.459秒，39度51分50.202秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业，91热力生产和供应工程燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资 （万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地 面积（m2） | 400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《鄂尔多斯蒙西镇（蒙西高新技术工业园区）城市总体规划（2010-2030年）》； 审批机关：鄂尔多斯市人民政府； 审批文件名称：《关于鄂尔多斯蒙西镇（蒙西高新技术工业园区）城市总体规划的批复》（鄂府函〔2012〕222号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《蒙西高新技术工业园区总体规划环境影响报告书》由北京师范大学和北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司于2013年1月编制完成，原内蒙古自治区环境保护厅于2013年1月以《内蒙古自治区环境保护厅关于蒙西高新技术工业园区总体规划环境影响报告书审查的意见》内环审〔2013〕10号对规划环评报告书提出了审查意见。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《鄂尔多斯市蒙西镇（蒙西高新技术工业园区）总体规划（2010-2030）》蒙西工业园区产业区功能区划密切结合整个蒙西镇南北狭长以及主导风向为东南、西北风的特点，近期仍保留南部以蒙西水泥、神华焦化为主体的煤化工及建材产业区，将蒙西公园北侧作为新材料、新型环保材料产业区预留到远期发展。近期、中期将双欣路两侧及北部产业区作为PVC、PVA产业重点发展片区，在北部作为新材料产业园区。根据蒙西工业园的产业功能特点，将各产业分为五类产业功能分区：煤化工及建材产业功能区；PVC、PVA产业功能区；能源电力产业功能区；PVC下游产业功能区；新材料、环保产业功能区、物流配送仓储区。 利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目厂址位于蒙西工业园新材料、环保产业功能区内。新材料、环保产业功能区包括蒙西生态公园北部与整个园区北部两大部分，主要功能为积极构筑基于本地原材料的塑料产业区、新材料产业区、环保产业区。利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目属于新材料、环保产业项目，符合园区的产业发展定位。 本项目为利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源技改项目，只改变了喷雾干燥塔的热源，不改变产品及产能，本项目属于新材料、环保产业项目，故本项目符合蒙西高新技术产业园区的产业发展规划及环保要求。 2、规划环评符合性分析 本次评价依据《内蒙古自治区环境保护厅关于蒙西高新技术工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（内环审〔2013〕10号）的要求对项目与规划环评审查意见的符合性进行分析，具体见表1-1。 表1-1 项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 规划环评审查意见; 项目建设情况; 符合性. 1; 应充分考虑园区所在地地理环境敏感性及现状环境质量状况，严格控制焦化、钢铁、水泥、PVC产业的发展规模，积极引入下游深加工产业，打造园区循环经济产业链，实现废弃物资源的最大化利用。; 本项目为已批复项目的热源技改项目，不属于焦化、钢铁、水泥、PVC产业。; 符合. 2; 优化园区空间布局，统筹与千里山工业园区的布局关系，两园区环境保护基础设施应考虑合作共建。园区发展路以西禁止布局PVC产业，主要发展物流等服务性产业。碱柜镇区、蒙西镇要控制发展，按照《内蒙古乌海及周边地区产业转型发展规划》要求，现有城镇居民逐步搬迁至环湖地区，做好工业园区与城区的空间隔离。; 本项目厂址位于原批复项目内，不新增占地，为已批复项目的热源技改项目。; 符合. 3; 明确污染物排放总量控制要求。园区污染物排放总量二氧化硫控制在2.49万吨/年以下，氮氧化物控制在1.99万吨/年以下。园区应严格依托热电站集中供热。千里山-蒙西工业集中区应统筹大气污染物排放的增量。; 本项目不需供热，根据计算，本项目产生二氧化硫1.2t/a、氮氧化物4.3t/a，并已取得总量批复文件。; 符合. 4; 按照“以水定产”原则，统筹生产、生活用水。根据自治区水利厅关于蒙西工业园区公司工程水资源论证的初审意见（内水资[2011]72号），园区已建成的年取水5000万m3的黄河供水工程，应尽快替代现有自备水源井，实现集中供水，取缔用于工业生产的自备水源井，加强地下水资源保护。; 供水来自蒙西工业园区给水管网供给，该给水管网供工业用水水源为黄河水。; 符合. 5; 合理安排项目区气源和热源工程。园区规划2×300MW君正热电站建成后，应逐步替代现有分散锅炉，严格执行集中供热，同时做好钢铁、水泥等产业的余热余压利用。; 现有项目采用1台10t/h燃气蒸汽锅炉供暖，待厂区具备集中供热条件后，替代现有锅炉，严格执行集中供热。; 符合. 6; 积极落实污水处理设施建设。南区现有生活污水处理厂应进行扩容改造，2014年扩建至2.0万m3/d。中区位于双欣路和西外环交叉口的污水处理厂，2013年应建成2.0万m3/d处理规模，满足周边企业的污水处理需求，同时配套建设深度处理设施，中水全部回用。高浓盐水优先用于园区渣场、粉聊堆场喷淋抑尘用水和选矿厂用水，剩余部分排至蒸发晾晒池。; 本项目生产废水全部回用，无直接外排废水。; 符合. 7; 认真实施固废处理设施。加快位于园区东10km处的渣场建设，应严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）建设并分类处置。; 本项目固废为热风炉灰渣，暂存于灰渣储棚内，定期送至园区渣场处理。; 符合. 8; 项目区引入项目应达到清洁生产二级标准和国内行业清洁生产先进水平以上，符合行业准入条件。禁止不符合园区产业定位及清洁生产水平要求的项目，以及落后生产技术、工艺、设备进入; 本项目为已批复项目的热源技改项目，符合清洁生产的要求，符合产业园区定位。; 符合. 9; 园区应制定切实可行的环境风险应急预案，定期对园区及周边大气、土壤和地下水进行监测。园区紧邻黄河，厂区可能渗漏区域应采取严格的防渗措施，同时减少事故池，在任何情况下，严禁废水进入黄河; 厂区内已按照相关要求在可能渗漏区域采取严格的防渗措施，事故池依托厂区现有事故池，无废水排放，在任何情况下，严禁废水进入黄河。; 符合. 10; 认真落实园区环保基础设施完成时限，加快集中水源、集中热源、污水处理设施、临时渣场和蒸发晾晒池的建设进度。; -; -. 11; 园区应加强环境检测能力建设，做好环境保护日常管理，落实区域大气联防联控集中。重点企业排污口应设置在线监测系统并与生态环境部门联网，及时了解企业排污和环境治理的变化，以便于及时调整规划和相关的环保对策措施; 本次环评中已制度了详细的跟踪监测计划。; 符合. 本项目的建设符合《蒙西高新技术工业园区环境影响报告书》及审查意见要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据2021年9月17日鄂尔多斯市人民政府发布的《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》鄂府发〔2021〕218号文，全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗内蒙古蒙西高新技术工业园区，本项目所在区域属于重点管控单元：内蒙古蒙西高新技术工业园区（ZH15062420001）。本管控单元管控要求为：该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。本项目污染物产生量小，且针对废气、废水、固废、噪声均采取了妥善合理的处理处置措施，污染物均达标排放，对区域生态环境质量影响轻微；同时项目所在区域不涉及饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，故不占用生态红线。 （2）环境质量底线 本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗，根据2022年内蒙古环境质量公报，鄂尔多斯市为环境质量达标区，根据现状监测数据可知，厂界下风向TSP、氮氧化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，区域环境质量较好。本项目废气、废水、噪声、固废经采取相应的防治措施后均可满足达标排放要求。项目自身对环境的污染可降到当地环境能够容许的程度，项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量基本可以保持现有水平，因此项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目位于利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目厂区内，无新增占地；本项目主要技改内容为新建一台MBZ直接式燃煤热风炉，保留原有的焦煤燃气热风炉，作为备用热源，在生产运营过程中有一定量的水、电、燃煤消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，且实施过程中加强节能建设，能源利用率高，不会突破当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 对照《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗内蒙古蒙西高新技术工业园区，属于重点管控单元：内蒙古蒙西高新技术工业园区（ZH15062420001），根据清单中重点管控单元的管控要求，本项目满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求的准入要求的具体规定。因此判定项目符合生态环境准入清单的要求。本项目与单元管控要求的符合性分析见下表1-2。 表1-2 本项目与单元管控要求的符合性分析表 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。; 本项目为利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源技改项目，只改变了喷雾干燥塔的热源，不改变产品及产能，本项目任属于新材料、环保产业项目符合园区入园要求，不属于国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目；符合园区产业定位及清洁生产水平要求；不属于焦化、钢铁、电解铝、水泥、电石、PVC、铁合金、平板玻璃等行业，且本项目不新增产能。; 符合. 2. 入园项目禁止不符合园区产业定位及清洁生产水平要求。. 3. 严格控制焦化、钢铁、电解铝、水泥、电石、PVC、铁合金、平板玻璃等行业新增产能，确需必要建设的，须在区内实施产能置换。. 4.园区发展大道以西禁止布设 PVC 产业，主要发展物流等服务产业。. 5. 建设园区隔离带、绿化防护带。; 本项目在原有厂区内建设，不新增占地。. 6.禁止建设违反《关于汞的水俣公约》相关规定的项目。; 本项目不涉及汞污染，不违反《关于汞的水俣公约》相关规定。. 污 染 物 排 放 管 控; 1.逐步淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉，禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 本项目主要技改内容为新建一台MBZ500万大卡高洁净直接式燃煤热风炉，为工业炉窑，保留原有的焦煤燃气热风炉，作为备用热源，不属于锅炉。; 符合. 2. 燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值；钢铁、水泥、焦化、电石、铁合金行业执行大气污染物特别排放限值。; 不涉及燃煤发电机组。本项目废气排放执行大气污染物特别排放限值。. 3.新、改、扩建十大行业建设项目按照生态环境部有关规划落实主要涉水污染物等量或减量置换。; 本项目废水回用，不外排。. 4.化工、石化、包装印刷、工业涂装等企业应尽快实施技术升级改造，减少挥发性有机污染物（VOCs）的泄漏排放。; 不涉及挥发性有机污染物（VOCS）的泄漏排放。. 5.重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料安装抑尘设施。; 本项目燃料煤、灰渣储存于全封闭储棚内。. 环境风险防控; 1.严格落实工业集聚区环境风险各项防控措施。对高风险化学品生产、使用进行严格限制，并逐步淘汰替代。; 园区已严格落实工业集聚区环境风险各项防控措施，本项目不属于高风险化学品生产项目。; 符合. 2.开展涉危涉化企业、有风险隐患的渣场等风险排查和整改工作，及时消除隐患。; 建设单位已按照要求定期开展风险排查工作。. 3.园区可能渗漏区域应采取严格的防渗措施，建设事故池，在任何情况下，严禁废水进入黄河。; 厂区内已按照相关要求在可能渗漏区域采取严格的防渗措施，事故池依托厂区现有事故池，无废水排放，在任何情况下，严禁废水进入黄河。. 资 源 利 用 效 率 要求; 1.煤泥综合利用率达到 85%以上。; 本项目为利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源技改项目，不涉及煤泥、煤焦油、焦炉煤气、电石炉气、聚氯乙烯的生产；项目主要产品为利用粉煤灰生产聚合氯化铝，符合推进粉煤灰、有色冶炼渣等大宗固体废物综合利用，以及高铝粉煤灰等资源化利用；生产过程中产生的废水全部回用，不外排。; 符合. 2.煤焦油、焦炉煤气等副产品综合利用率达到 100%。. 3.电石炉气综合利用率达到 100%，聚氯乙烯深加工率达到20%以上。. 4.推进粉煤灰、有色冶炼渣等大宗固体废物综合利用，以及高铝粉煤灰等资源化利用。. 5.“以水定产”，统筹生产、生活用水。. 综合以上分析，本项目建设符合“三线一单”要求。 2、与《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第二十九号符合性分析 与本项目相符性分析详见表1-3。 表1-3 与《内蒙古自治区乌海市及周边地区大气污染防治条例》符合性分析表 项目; 条例相关要求; 本项目; 符合性. 工业污染防治; 第十八条 鼓励工业园区实施煤改气或者可再生能源替代化石能源，推进余热余压梯级利用，建设生产用热热源以及热网，推广集中供热和制冷，淘汰分散锅炉。; 现有项目将原有燃煤供热锅炉改为1台10t/h燃气蒸汽锅炉供暖，待厂区具备集中供热条件后，替代现有锅炉，严格执行集中供热。; 符合. 第十九条 乌海市及周边地区人民政府应当结合区域实际，确定本地区挥发性有机物控制重点企业，制定并组织实施挥发性有机物治理方案。; 本项目不属于挥发性有机物控制重点企业，且废气均处理后达标排放。; 符合. 第二十条 有色金属冶炼（不含氧化铝）、钢铁、水泥、燃煤发电、平板玻璃、焦化、石化和化工等行业应当执行大气污染物特别排放限值，国家、自治区排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，执行现有排放标准。; 本项目大气污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值。; 符合. 第二十一条 工业炉窑应当采用封闭、密闭或者集气罩等有效措施控制无组织排放，物料落料点应当配备集气罩和除尘设施，或者采取喷雾等抑尘措施。 粉状物料应当采取密闭措施储存，采用密闭皮带、封闭通廊、真空罐车等方式输送。 块状物料应当采取入棚入仓或者建设防风抑尘网等方式储存及封闭输送等有效抑尘措施。 大宗物料应当通过铁路、管道或者管状带式输送机等清洁方式运输，确需汽车运输的应当封闭车厢或者遮盖严密。; 本项目热风炉建于热风炉房内，燃料及灰渣堆场于全封闭储棚内，并洒水抑尘；物料运输车辆采用苫布苫盖。; 符合. 第二十二条 水泥熟料窑应当配备低氮燃烧器，采用分级燃烧等技术，窑尾应当采用选择性催化还原、选择性非催化还原等成熟先进的脱硝技术。 鼓励利用工业固体废物生产水泥。; 本项目不涉及水泥熟料窑，本项目热风炉配备低氮燃烧和SNCR。; 符合. 第二十三条 焦化企业化工物料罐、槽的排放气体应当返回系统或者收集处理，减少挥发性有机物无组织排放。焦化企业应当确保污水处理设施正常运转，熄焦废水未经处理、未达到排放标准的，禁止用于重复熄焦。 鼓励焦化企业进行干熄焦改造，实施焦炉煤气精脱硫，采用成熟先进的污染防治技术控制焦炉炉体无组织排放。; 本项目不属于焦化企业。; 符合. 第二十四条 钢铁企业烧结烟气应当采用除尘、脱硫、脱硝措施，烧结、球团竖炉、炼钢、轧钢等主要生产车间、高炉出铁场、钢渣处理设施应当密闭，铁沟、渣沟应当加盖封闭。 鼓励实施烧结机头烟气循环。; 本项目不属于钢铁企业。; 符合. 第二十五条 冶金、石化和化工行业中有重大环境风险，建设地点敏感，且持续排放重金属或者持久性有机污染物的建设项目，在运行过程中产生不符合经审批的环境影响报告书情形的，应当在正式投入生产或者运营后三至五年内，开展环境影响后评价工作。; 本项目为热源技改项目，无重大环境风险，且不持续排放重金属或者持久性有机污染物。; 符合. 3、选址合理性分析 （1）本项目选址位于蒙西高新技术工业园区规划的工业用地，且在利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目现有厂区内，不新增占地。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水源保护区和其他需要特别保护的区域内，厂界外500m范围内无居民等保护目标。厂址西侧距黄河最近距离约3.027km，东北方向距西鄂尔多斯国家级自然保护区实验区有4.3km。 （2）本项目产生的废气均得到相应处理，可达标排放，对大气环境产生的影响较小；废水全部回用，不外排；项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；固体废物全部妥善处置。本项目产生的废气、废水、固体废物等均采取了有效的处理措施，均可满足排放标准的要求。 综上所述，本项目厂址符合用地规划，交通运输条件便利，项目选址不在生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区内，不占用永久基本农田，不占用林地。因此，本项目选址可行。 图1-1 本项目与西鄂尔多斯保护区位置关系图 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、历史沿革 鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限公司成立于2013年，位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内，公司主要经营水处理剂的研发、生产、销售。 2013年11月编制完成《鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司利用粉煤灰生产聚合氯化铝）（净水剂）项目环境影响报告书》，于2013年11月21日由原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字〔2013〕431号文件给予该建设项目环境影响报告书批复，并于2019年1月3日由原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环监字“〔2019〕5号”文件通过该项目竣工环境保护验收（验收内容为：噪声、固体废物），于2018年12月30日通过自主验收（验收内容为：废水、废气）。 项目位于鄂托克旗蒙西高新技术工业园区内，总占地面积为40000m2，生产规模为液体聚合氯化铝6.0万t/a，固体聚合氯化铝成品1.0万t/a。主要建设内容为聚合氯化铝生产线、综合楼、盐酸储罐、粉煤灰储罐等。 为满足不同市场需求，鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司决定扩建现有固体聚合氯化铝生产线，新建液体硫酸铝。此外，现有项目产生的粉煤灰废渣量较大，均运往园区渣场处理，造成资源浪费，建设单位决定新建废渣综合利用生产线，使提取铝后的粉煤灰再次资源化利用。 2021年3月由内蒙古信中环保科技发展有限责任公司编制完成《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响报告书》，于2021年3月23日由鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2021〕187号文件给予该建设项目环境影响报告书批复。 现产能为年产6万t/a液体聚合氯化铝成品、9万吨固体聚合氯化铝、2万t/a液体硫酸铝、5万m3保温板。 2、现有工程概况 （1）项目名称：利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目 （2）建设性质：改扩建 （3）建设单位：鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司 （4）建设地点：鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园，场地中心坐标为：东经106°47′7.34062″，北纬39°51′46.35493″。 （5）占地面积：扩建项目新增占地7500m2，扩建后总占地面积47500m2。 （6）扩建内容为：在原有6万t/a液体聚合氯化铝成品、1万t/a固体聚合氯”化铝生产规模的基础上，进行改扩建工程： ①扩增8万吨/年固体聚合氯化铝生产； ②新增2万吨/年液体硫酸铝生产，依托现有液体聚合氯化铝生产线生产； ③新建废渣综合利用生产线一条（年可综合利用废渣4.7万吨，主要产品为轻质保温板）。 扩建工程分期建设，一期年产2万t/a固体聚合氯化铝、2万t/a液体硫酸铝，二期年产6万吨/年固体聚合氯化铝、5万m3保温板。 扩建后总产能为年产6万t/a液体聚合氯化铝成品、9万吨固体聚合氯化铝、2万吨/年液体硫酸铝成品及5万m3保温板。 现有项目工程建设内容见表2-3。 （7）与本项目相关的现有工程工艺流程及产排污情况： 本次技改工程针对现有固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源进行技改，现有固体聚合氯化铝生产工艺流程及产排污环节如下，工艺流程及产排污节点图见图2-3： ①现有工程固体聚合氯化铝生产工艺流程及产排污环节： 生产聚合氯化铝所采用的生产工艺为酸溶法，酸法处理粉煤灰的基本原理是用盐酸在一定温度下溶出粉煤灰中的大部分氧化铝（溶出率60%），酸溶后的料浆进行固液分离洗涤，固体部分送园区渣场处理或作为生产保温板的原料回收利用，液体则通过投加添加剂铝酸钙粉聚合反应后得到液体聚合氯化铝，通过喷雾干燥设备烘干后得到固体产品。 发生的主要反应如下： Al2O3+6HCl+3H2O=2AlCl3•6H2O Al(OH)3+3HCl+3H2O=AlCl3•6H2O 2AlCl3•6H2O=Al2(OH)nCl6-n+(12-n)H2O+nHCl mAl2(OH)nCl6-n+mxH2O→[Al2(OH)nCl6-n•xH2O]m（n：3~5，m≤10） 副反应： Fe2O3 + 6HCl + 9H2O =2FeCl3.6H2O CaO +2HCl + 2H2O = CaCl2.3H2O 2FeCl3+nH2O=Fe2(OH)nCl6-n +nHCl A.原料粉煤灰运输 厂外来的粉煤灰由全封闭管道输送至粉煤灰储罐。粉煤灰储罐底部设置输送系统，粉煤灰由输送系统密闭输送至反应车间反应釜。 B.盐酸溶出 a.盐酸储存 盐酸由罐车运输，通过卸车泵输送到盐酸储罐。生产时罐内盐酸自流至溶出反应釜，通过加水调配到盐酸溶出所需要的浓度，用于溶出反应。 b.溶出反应 本工序采用直通蒸汽的方式将料浆加热至溶出温度，使用的热源为压力1.25MPa、温度194℃饱和新蒸汽，将料浆加热至100℃，在溶出反应釜中停留反应3h。反应充分后，将渣浆输送至分离洗涤工序。 C.酸溶渣浆分离洗涤 酸溶出后的料浆泵入压滤车间进行压滤，分离出的滤液进入滤液槽用泵送至聚合反应工序，滤饼进行洗涤后暂存于固废堆场，后期作为废渣利用生产线原料，综合利用。洗涤后的洗液收集至回用水储水池回用于工艺。 D.聚合反应 本工序在盐酸溶出反应所得滤液中使用人工加入铝酸钙粉进行聚合反应，采用直通蒸汽的方式将料浆加热至溶出温度，使用的热源为压力1.25MPa、温度194℃饱和蒸汽，将料浆加热至100℃，在聚合反应釜中停留反应3h。反应充分后，将物料输送至压滤洗涤工序。 E.聚合后物料分离洗涤 聚合反应后的料浆泵送入压滤车间压滤，滤液送至喷雾干燥工序进行干燥得固体产品，滤饼进行洗涤，滤饼进行洗涤后暂存于固废堆场，先期废渣送至园区渣场处理；后期产生的废渣作为废渣利用生产线原料，综合利用。洗涤后的洗液收集至回用水储水池回用于工艺。 F.喷雾干燥 液体产品经干燥塔顶雾化器雾化形成微小料液雾点喷下，达到生产工艺要求温度的热空气（烟气+空气）经送风机从干燥装置的热风分布器，均匀地吹入干燥室，与形成的微小料液雾点相遇，表面水分迅速蒸发（恒速干燥阶段），热空气带动干燥后的料粉进入降速干燥阶段，几秒钟时间内干燥成粉末产品（产品含水率小于3%）。气固混合物在系统引风机的作用下运行并输送至内置分离器进行气固分离，其中98%以上的固体成品物料在分离器下部进入集料仓，经防卡出料阀下行至送料管路，由吸料风机把物料抽送到收料旋风，物料从收料旋风下部进入收料绞龙进行收料和包装。剩余不到2%的微粉废气首先经过粉尘收集装置进行吸收，再经过三级吸收塔（2级水+1级碱）吸收处理达标排放。 ②现有工程固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源 喷雾干燥设备自带热风炉，型号：MJ400；功率：0.2KW，燃用焦炉煤气，由内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司提供，该公司位于本项目北侧180m，通过管道输送至本项目。焦炉煤气成分见表2-1。 表2-1 焦炉煤气成分 成分; 低发热值 （MJ/m3）; C2H4; CH4; CO; CO2; N2; C2H6; H2S. 含量 （%）; 19.59; 1.4204; 30.0584; 7.0340; 2.6438; 4.7718; 2.2431; 0.037g/m3. ③现有工程固体聚合氯化铝生产线主要原辅材料及能源消耗 表2-2 现有工程固体聚合氯化铝生产线（一期）主要原辅材料 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 储存方式. 粉煤灰; t/a; 1.2; 北方联合电力蒙西发电公司; 储灰罐存储，直径3m、高9m. 盐酸; t/a; 1.87; 乌海附近PVC厂副产盐酸; 3个直径3.5m、高6m的玻璃钢罐存储. 铝酸钙粉; t/a; 0.5; 华通水泥厂; 吨包袋存储于库房内，库房长42m,宽18m，高6m. 焦炉煤气（热风炉燃料）; m3/a; 159.55×104; 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司; 通过管道输送至本项目. 图2-1 现有工程平面布置图 3、技改项目由来 本次技改工程是针对利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源进行技改，项目现有喷雾干燥设备自带热风炉，燃用焦炉煤气，由内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司提供，该公司位于本项目北侧180m，通过管道输送至厂区内。现因该公司无法正常供应焦炉煤气，鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司决定在厂区内喷雾干燥车间北侧新建一台MBZ直接式燃煤热风炉及配套的储运工程，为喷雾干燥塔提供热源，保留原有焦炉煤气热风炉，作为备用热源。本次技改项目只改变喷雾干燥设备热源，产品、产能不改变。 4、技改项目概况 （1）项目名称：鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源技改项目 （2）建设性质：技改 （3）建设单位：鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司 （4）项目投资：本项目总投资300万元，其中环保投资18万元，环保投资比例为6%。 （5）建设地点：鄂尔多斯市鄂托克旗内蒙古蒙西高新技术工业园区鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司厂区内，本项目占地面积400m2，不新增占地，中心经纬度为：106度47分8.459秒，39度51分50.202秒。 （6）建设规模及内容：新建一台MBZ直接式燃煤热风炉为喷雾干燥塔提供热源，保留原有焦炉煤气热风炉，作为备用热源，配套建设的储运工程包括燃料煤储棚和灰渣储棚。本项目具体工程内容详见表2-3。 表2-3 工程组成一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目; 本次技改项目. 主体工程; 固体聚合氯化铝生产线; 反应车间; 新建1座反应车间。在车间设30m3溶出反应釜4台。; 不涉及; 无变化. 聚合车间; 依托厂区南侧现有聚合车间，不新建; 不涉及; 无变化. 压滤车间; 新建压滤车间，位于现有压滤车间南侧，占地面积540 m2，内设600m2压滤机6台。; 不涉及; 无变化. 喷雾干燥车间; 位于厂区北侧，一期工程新建1套喷雾干燥设备，二期工程新建3套喷雾干燥设备，设备自带热风炉，型号：MJ400。; 依托现有喷雾干燥设备，将设备自带热风炉作为备用热源，其它不变。; 依托现有喷雾干燥设备，本项目建成后焦炉煤气热风炉备用. 热风炉房; -; 新建一座热风炉房，占地面积260m2，内设一台MBZ500万大卡高洁净直接式燃煤热风炉，最大功率：6MW（可调控），大于现有设备自带热风炉功率：1215.5KW，用于利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目固体聚合氯化铝生产线一期工程喷雾干燥塔热源，二期工程另行开展环境影响评价工作。热风炉房位于喷雾干燥车间北侧。; 新建. 硫酸铝生产线; 硫酸铝生产线不新增建设内容，依托厂区现有溶出反应釜、板框压滤机生产。; 不涉及; 无变化. 废渣综合利用生产线; 保温板生产车间; 二期工程建设，占地面积7500m2，长150m，宽50m，1层钢结构厂房，位于项目用地东南侧。内设一条保温板生产线及保温板成品储存区。; 不涉及; 无变化. 公用 工程; 给水; 本项目供水来自蒙西工业园区给水管网供，该给水管网供工业用水水源为黄河水，供生活用水水源为地下水。; 依托现有工程。; 依托. 排水; 生产废水; 收集至回用水池全部回用，不外排。; 依托现有工程。; 依托. 生活污水; 生活污水进入园区污水处理站处理。; 依托现有工程。; 依托. 锅炉排污水; 进入园区污水处理站处理。; 不涉及; 无变化. 供热; 厂区西南侧新建设一座锅炉房，新建1台10t/h燃气蒸汽锅炉。; 本项目无需供热。; -. 供电; 在厂区东侧新增400KW变压器一台。; 依托现有工程。; 依托. 办公室及生活设施; 依托厂区现有办公生活区。; 依托现有工程。; 依托. 储运工程; 原料罐区; 反应车间西侧设原料罐区，一期工程设3个粉煤灰储罐，容量3×60m3，二期工程设2个水泥储罐，容量2×50m3储罐。; 不涉及; 无变化. 盐酸储罐; 依托现有盐酸储罐。新增3个立式玻璃钢结构盐酸储罐，直径3.6m、高度5m，总容积为300m3。; 不涉及; 无变化. 硫酸储罐; 在现有盐酸罐区新增2个50m3硫酸储罐。; 不涉及; 无变化. 产品库; 新建1座产品库，长43m，宽18m，高9m，占地面积1000m2。主要用于储存固体聚合氯化铝; 不涉及; 无变化. 液体聚合氯化铝储罐; 位于现在液体储存池北侧，占地面积1400 m2，设4台储罐，每个罐容积300m³; 不涉及; 无变化. 保温板存储区; 保温板生产车间单独分区存放，分区面积500m2。; 不涉及; 无变化. 燃煤储棚; -; 新建一座全封闭燃料煤储棚，占地面积100m2，彩钢结构，位于新建热风炉房北侧，用于堆存热风炉燃料煤，储量为500t。; 新建. 灰渣储棚; -; 新建一座全封闭灰渣储棚，占地面积40m2，彩钢结构，位于新建热风炉房北侧，紧邻燃料煤储棚东侧，用于存放热风炉灰渣。; 新建. 环保工程; 废气治理; 聚合氯化铝生产线; 溶出反应产生的酸雾经1套酸雾吸收塔处理。喷雾干燥产生的废气经1套三级吸收塔吸收后由高32m，内径为1.6m排气筒排放。吸收塔采用液碱做吸收液。二期工程新增3套酸雾吸收塔，3套三级吸收塔; 本次热源技改项目不涉及溶出反应废气，新建热风炉配备低氮燃烧和SNCR，热风炉烟气经低氮燃烧+SNCR脱硝（脱硝去除效率30%）+依托现有三级吸收塔（2级水+1级碱（除尘效率为99%、脱硫效率90%））处理后，烟气最终依托现有32m高，内径为1.6m排气筒排放。; 新建低氮燃烧+SNCR脱硝+依托现有三级吸收塔和排气筒. 硫酸铝生产线; 溶出反应产生的酸雾依托现有氯化铝生产线酸雾吸收塔吸收后由15m高排气筒排放。; 不涉及; 无变化. 保温板生产线; 保温板生产线上布设布袋除尘器，除尘废气经15m高排气筒排放。水泥罐自带布袋除尘器。; 不涉及; 无变化. 原料罐区; 粉煤灰储罐自带布袋除尘器; 不涉及; 无变化. 罐区; 盐酸、硫酸储罐呼吸废气顶部排气口接管道，连通到反应车间酸雾吸收塔处理; 不涉及; 无变化. 燃煤、灰渣堆存粉尘; -; 燃料煤、热风炉灰渣堆于全封闭储棚内，并采用雾炮车洒水降尘。; 新建. 废水治理; 生产废水; 生产废水回用于生产; 依托现有工程。; 依托. 生活废水; 依托现有化粪池; 依托现有工程。; 依托. 噪声治理; 建筑隔声，基础减震; 选用低噪声设备，加装减震，密闭噪声较高的设备。; 新建. 固废; 洗涤废渣; 一期工程废渣依托现有生产车间东南侧现有面积为400m2全封闭水泥硬化固废堆场暂存，定期送至园区渣场处理。二期工程废渣作为废渣利用生产线原料，综合利用。; 不涉及; 无变化. 热风炉灰渣; -; 暂存于灰渣储棚内，定期送至园区渣场处理。; 新建. 防渗工程; 液体聚合氯化铝储池、储罐区、回用储水池为重点防渗区，原料罐区、仓库、固废堆场为一般防渗区，办公楼及道路为简单防渗区。重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，简单防渗区要求进行地面硬化。; 燃煤储棚、灰渣储棚为一般防渗区，地面采取三合土铺底，夯实后，上层 铺10～15cm的抗渗水泥硬化，等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，其他不变。; 燃煤储棚、灰渣储棚新建防渗工程+其他依托现有防渗工程. （7）主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 本项目设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. MBZ500万大卡高洁净直接式. 上煤机; MBT-250提升式，250Kg/批; 1; 台; 新建. 燃烧鼓风机; 4-72-6C,主材质碳钢; 1; 台. 冷风调节阀; 材质碳钢ф700; 2; 只. 炉排减速机; GL-10P; 1; 台. 燃煤机; -; 1; 套. 出渣机; MBG－420型，水平刮板式; 1; 套. 高温气体净化装置; -; 1; 套. 高温闸板; 耐温1200℃，主要材质耐热不锈钢及钢纤维浇注料; 1; 只. 烘炉时排放烟囱; 热风管道、烟囱、保温、钢架; 1; 套. 低氮燃烧+SNCR; SNCR; 1; 套. 控制系统; -; 1; 套. 固体聚合氯化铝生产线主要设备. 给水泵; 铸铁离心泵25GC-6×6; 4; 台; 依托现有. 盐酸泵; 耐腐蚀衬塑离心泵80FBS-30L; 2; 台. 卧式搪瓷溶出釜; T50搪瓷反应釜; 4; 台. 浆液泵; 耐腐蚀液下泵65HYU-40-20; 8; 台. 耐酸泵; 耐腐蚀衬塑离心泵80FBS-30L; 2; 台. 渣浆泵; 耐腐蚀液下泵65HYU-40-20; 2; 台. 聚合釜; 防腐蚀衬耐酸砖聚合池; 1; 台. 耐腐蚀泵; 耐腐蚀衬塑离心泵80FBS-30L; 8; 台. 渣浆泵; 耐腐蚀液下泵65HYU-40-20; 8; 台. 出料泵; 耐腐蚀液下泵65HYU-40-20; 8; 台. 循环水泵; 铸铁离心泵25GC-6×6; 8; 台. 板框压滤机; 厢式压滤机XMY200/1250; 4; 台. 喷雾干燥设备; 20kt/a喷雾干燥塔，LGZ-A高速离心喷雾干燥机; 1; 台. （8）主要原辅料 本项目原辅材料见表2-5。 表2-5 原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源; 备注. - 1; 精煤; t/a; 3000; 外购周边洗煤厂; 新增. - 2; 脱硝剂（尿素）; t/a; 12; 外购袋装成品. - 3; 氢氧化钠; t/a; 30; 外购袋装成品; 依托现有. 燃料煤煤质成份见表2-6。 表2-6 燃料煤煤质成份表 项目; 符合; 单位; 指数. 全水; Mt; %; 16.11. 空气干燥基水分; Mad; %; 4.17. 收到基全硫; St，ar; %; 0.25. 空气干燥基全硫; St，ad; %; 0.29. 干基全硫; St，d; %; 0.30. 收到基灰分; Aar; %; 6.50. 空气干燥基灰分; Aad; %; 7.43. 干基灰分; Ad; %; 7.75. 收到基挥发分; Var; %; 24.81. 空气干燥基挥发分; Vad; %; 28.34. 干基挥发分; Vd; %; 29.57. 干燥无灰基挥发分; Vadf; %; 32.06. 焦渣特征; CRC; 1-8; 2. 空气干燥基固定碳; Fc，ad; %; 60.06. 弹筒发热量; Qb; Kcal/Kg; 6952. MJ/Kg; 29.07. 空气干燥基高位发热量; Qgr，ad; Kcal/Kg; 6934. MJ/Kg; 29.00. 收到基低位发热量; Qnet，ar; Kcal/Kg; 5651. MJ/Kg; 23.63. （9）公用工程 ①供电 本项目电源引自蒙西工业园区变电站，项目用地依托厂区东侧400KW变压器。 ②采暖 项目无需供暖。 ③给排水 a.给水 供水来自蒙西工业园区给水管网供给，该给水管网供工业用水水源为黄河水，供生活用水水源为地下水。 本次热源技改项目不新增劳动人员，不新增生活用水。根据《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响报告书》数据资料得知，固体聚合氯化铝生产线一期总用水量为22287.56m³/a，其中6020.52 m³/a用于废渣洗涤工序，8322.53m³/a用于溶出、聚合反应直通蒸汽工序，7944.51 m³/a用于溶出反应。固体聚合氯化铝生产线一期工程废水产生量为27774.48m³/a，其中酸雾吸收塔废水产生量为1209.5m³/a、三级吸收塔废水产生量为20544.46m3/a、废渣洗涤水产生量为6020.52m³/a，收集至回用水池全部回用，不外排。本次热源技改项目不新增现有固体聚合氯化铝生产线用水量和排水量。 本次热源技改项目生产用水主要包括脱硝剂药剂配置用水。 根据建设单位提供资料，脱硝剂配制用水约为0.05m³/d，即15m³/a。 b.排水 本次热源技改项目新增脱硝剂药剂配置用水全部蒸发。 本项目给排水平衡一览表见表2-7。 表2-7 本项目给排水一览表 - 项目; - 新鲜水量; - 损耗量; - 废水产生量; - 废水去向. - 脱硝剂药剂配置用水; 15m3/a; 15m³/a; 0m³/a; - 全部蒸发. （10）劳动定员及工作制度 本次热源技改项目不新增劳动定员，劳动人员由厂区调配。年工作日300天，采取三班制，每班工作8小时。 （11）建设周期 本项目自取得批复之日后开工建设，建设周期为6个月。 （12）平面布置 本项目位于鄂托克旗蒙西高新技术工业园区现有厂区内，项目新建一台MBZ直接式燃煤热风炉及260m2热风炉房、一座100m2全封闭燃煤储棚、1座40m2全封闭灰渣储棚。新建热风炉房位于现有干燥车间北侧，燃煤储棚位于新建锅炉北侧，灰渣储棚与燃煤储棚紧邻，位于燃煤储棚东侧，热风炉房北侧。原有焦炉煤气热风炉位于喷雾干燥车间内。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及排污节点 施工期施工流程及主要污染物产生情况见下图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及排污节点图 - 施工期主要污染工序： 施工期间的污染主要发生在建设施工期，主要污染因子包括建筑扬尘、生活污水、施工机械噪声、施工过程产生的建筑垃圾等。 （1）废气：地基开挖、建筑物料、弃土堆存等在风力作用下产生的地面扬尘； （2）废水：施工泥浆废水、施工人员生活污水； （3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声； （4）固体废物：主要为建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 2、运营期工艺流程及排污节点 本次热源技改项目新建一台高洁净直接式燃煤热风炉，为喷雾干燥工段提供热源，保留原有喷雾干燥塔自动热风炉（焦炉煤气），作为备用热源。 热风炉工艺： MBZ直接式燃煤热风炉由MBL燃煤机和高温气体净化室组成。MBZ直接式燃煤热风炉以MBL燃煤机为技术核心，配套高温气体净化室。煤通过上料机加入到位于燃煤机一端的料斗中，一定高度的料层由链条炉排匀速送入燃煤机的燃烧室，燃烧所产生的高温半煤气从燃煤机侧面出火口喷出进入高温气体净化室。高温气体净化室由耐火材料砌筑而成，高温半煤气在净化室内进行二次燃烧，在燃煤过程中所夹带的少量粉尘在净化室内经高温聚合沉降。净化室内出来的约900℃的洁净热风掺入一定量的冷风，混合成350℃的热风进入干燥塔。热风的温度可根据工艺需要调整，连续供热风温度稳定性±5℃。燃尽煤渣从燃煤机的另一端排出到出渣机，经出渣机送入推车运走。 （2）主要产排污环节 ①废气 MBZ直接式燃煤热风炉产生的烟气直接进入干燥塔与物料接触进行干燥，因此热风炉烟气经低氮燃烧+SNCR处理后进入喷雾干燥塔工序三级吸收塔处理，最终由32m高，内径为1.6m排气筒排放； 燃煤、灰渣装卸、堆放产生的扬尘。 ②废水 三级吸收塔产生废水收集至回用水池全部回用，不外排。 ③固废 燃煤热风炉燃烧产生灰渣，暂存至灰渣储棚。 ④噪声 项目运营期间，噪声源主要为热风炉风机、上煤机、三级吸收塔等噪声和物料运输产生的噪声。 项目生产工艺及产污节点详见图2-3、2-4。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本次技改工程是针对利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源进行技改，利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目于2021年3月由内蒙古信中环保科技发展有限责任公司编制完成《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响报告书》，于2021年3月23日由鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2021〕187号文件给予该建设项目环境影响报告书批复。建设单位于2020年9月11日取得了由鄂尔多斯市生态环境局颁发的排污许可证。 利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目于2022年4月开工建设，至今一期工程还处于建设中，未开展建设项目竣工环境保护验收。 根据《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响评价报告书》固体聚合氯化铝生产线提出的环保措施及污染物排放情况如下： 1、固体聚合氯化铝生产工艺废气（一期工程） 固体聚合氯化铝产生的工艺废气主要为溶出、聚合反应工序排放的废气、喷雾干燥工序排放的废气及热风炉燃烧烟气。溶出、聚合反应工序排放的废气主要成分为水蒸气，含微量HCl气体，经酸雾吸收塔吸收处理后排放。喷雾干燥工序采用喷雾干燥塔干燥，喷雾干燥塔配备1座三级吸收塔（2级水+1级碱），废气主要成分为水蒸气，含微量HCl气体及粉尘。项目热风炉燃烧焦炉煤气为喷雾干燥筒提供热空气，热风炉燃烧烟气主要成分为颗粒物、SO2、NOX。 （1）溶出反应废气 盐酸溶出反应工序料浆加热方式为直通蒸汽，反应釜内料浆HCl浓度较高，反应釜排出的气体由1台引风机（7000m3/h）引入3#酸雾吸收塔吸收处理后经高15m、出口内径0.4m的排气筒排放，酸雾吸收塔处理效率达99%以上。 固体聚合氯化铝溶出生产工艺与鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司利用粉煤灰生产聚合氯化铝项目生产工艺完全相同。类比鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司利用粉煤灰生产聚合氯化铝项目工程验收监测报告及验收检测工况，溶出反应HCl产污系数为74mg/t产品，则溶出反应废气经过酸雾喷淋塔处理后HCl排放量为0.0015t/a，排放浓度0.16mg/m3，排放速率0.001kg/h，废气经过酸雾吸收塔吸收处理，满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放标准限值（HCl：20mg/m3）。 （2）聚合反应废气 盐酸聚合反应工序料浆加热方式为直通蒸汽，反应釜内料浆HCl浓度较高，反应釜排出的气体依托现有2#酸雾吸收塔吸收处理后经高15m、出口内径0.4m的排气筒排放，酸雾吸收塔处理效率达99%以上。 固体聚合氯化铝聚合生产工艺与鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司利用粉煤灰生产聚合氯化铝项目生产工艺完全相同。类比鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司利用粉煤灰生产聚合氯化铝项目工程验收监测报告及验收检测工况，聚合反应HCl产污系数为111.24mg/t产品，则溶出反应废气经过酸雾喷淋塔处理后HCl排放量为0.0022t/a，排放浓度0.24mg/m3，排放速率0.002kg/h，废气经过酸雾吸收塔吸收处理，满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放标准限值（HCl：20mg/m3）。 （3）喷雾干燥工序废气 喷雾干燥工序废气包括喷雾干燥废气和热风炉烟气。 ①喷雾干燥废气产生量 液体产品经喷雾干燥工序干燥后98%以上的固体成品物料在分离器下部进入集料仓，剩余不到2%的粉尘及少量盐酸雾首先经过粉尘收集装置进行吸收（效率99%），再经过三级吸收塔（2级水+1级碱）吸收处理由32m高，内径为1.6m排气筒排放。 根据工程分析及物料平衡，粉尘产生量为4.08 t/a，盐酸雾0.8 t/a， ②热风炉烟气产生量 焦炉煤气燃烧SO2产生量采用物料平衡法，根据《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》确定工业废气量为136259.17Nm3/万m3原料，根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编）及《工业污染源产排污系数手册（2010修订）》确定焦炉煤气燃烧氮氧化物产生量18.71kg/万m3原料、颗粒物产污系数为2.4kg/万m3原料。本项目热风炉产生的烟气直接接触物料，烟气与喷雾干燥产生的废气首先经过粉尘收集装置进行吸收（效率99%），一并进入三级吸收塔处理后排放。 根据计算，热风炉颗粒物产量为0.0038t/a，SO2产生量为0.09t/a，NOx产生量为2.09t/a。 ③喷雾干燥工序废气排放量 本项目热风炉产生的烟气直接接触物料，烟气与喷雾干燥产生的废气首先经过粉尘收集装置进行吸收（效率99%），一并进入三级吸收塔处理后通过一个排气筒排放，三级吸收塔（二级水+一级碱）对酸雾及粉尘的处理效率达99%以上，对SO2处理效率为47.7%，则喷雾干燥工序颗粒物排放量为0.041t/a，排放浓度0.24mg/m3，排放速率0.0063kg/h；盐酸雾排放量为0.008t/a，排放浓度0.046mg/m3，排放速率0.001kg/h；SO2排放量为0.0471t/a，排放浓度0.27mg/m3，排放速率0.007kg/h；NOx排放量为2.09t/a，排放浓度12.06mg/m3，排放速率0.32kg/h。喷雾干燥工序废气经过三级吸收塔处理后，满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放标准限值（SO2排放浓度100 mg/m3、NOx排放浓度100 mg/m3、颗粒物排放浓度10mg/m3、HCl：20mg/m3）。 2、固体聚合氯化铝生产工艺废水（一期工程） 一期工程废水产生量为27774.48 t/a，其中酸雾吸收塔废水产生量为1209.5t/a、三级吸收塔废水产生量为20544.46t/a、废渣洗涤水产生量为6020.52t/d，收集至回用水池全部回用于固体聚合氯化铝生产线溶出反应工序，不外排；锅炉排污水按锅炉负荷的2%计，排污水量为1296t/a，经管网排入园区污水处理厂处理；车间清洁废水约1m3/d，车间清洗废水总排放量为270t/a，经管网排入园区污水处理厂处理；一期工程生活污水产生量为259.2m3/a，经化粪池收集后，全部进入园区污水处理厂处理。 3、固体聚合氯化铝生产工艺噪声（一期工程） 采取了设备减振、消声和建筑隔声的方法，减缓噪声影响。 4、固体聚合氯化铝生产工艺固废（一期工程） 洗涤废渣产生量为15795.54t/a一期工程废渣依托园区渣场处理；生活垃圾产生量为2.03t/a，生活垃圾集中收集后，由园区环卫部门统一处理；项目软化水装置产生废弃离子交换树脂，该树脂每3年更换一次，每次更换量为2t，属于危险废物，废物代码900-015-13，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响评价报告书》固体聚合氯化铝生产线设备建成未投运，未产生实际生产行为，无运营期污染物排放，未产生环境污染。 扩建项目污染物排放量见下表2-8。 表2-8 扩建项目一期工程固体聚合氯化铝生产线污染物排放量统计表 类别; 废气源; 污染物; 治理措施; 一期工程排放量（t/a）. 名称. 废气; 溶出反应釜; HCl; 3#酸雾吸收塔; 0.0015; 0.0117. 聚合反应釜; 2#酸雾吸收塔; 0.0022. 喷雾干燥塔; 三级吸收塔; 0.008. 颗粒物; 0.041. 焦炉煤气热风炉; 颗粒物. 氮氧化物; 2.09. 二氧化硫; 0.0471. 废水; 废水来源; 产生量（t/a）; 污染物主要组分; 排放量（t/a）; 排放去向. 固体聚合氯化铝生产废水; 酸雾吸收塔废水; 1209.5; 27774.48; 硫酸盐、氯化物、SS; 0; 回用于生产. 三级吸收塔废水; 20544.46. 废渣洗涤水; 6020.52. 车间清洁废水; 270; SS：220mg/ L pH:6~9; 270; 园区污水处理厂. 锅炉排污; 1296; SS：220mg/ L COD：50mg/ L 含盐量：1000 mg/ L; SS：0.29 COD：0.065 含盐量：1.296. 生活污水; 259.2; COD：400mg/ L BOD5：200mg/ L NH3-N：25mg/ L SS：220mg/ L; COD：0.1 BOD5：0.052 NH3-N：0.00648 SS：0.057. 固体废物; 一期工程新增15人，生活垃圾产生量为2.03t/a。. 固体聚合氯化铝生产线一期工程洗涤废渣产生量约为15795.54t/a。. 以上数据均来源于利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响评价报告书。 |

本次技改内容：

新建一台MBZ直接式燃煤热风炉，为喷雾干燥工段提供热空气，保留原有喷雾干燥塔自动热风炉（焦炉煤气），作为备用热源。

固体聚合氯化铝生产工段

液体聚合氯化铝生产工段

图2-3  聚合氯化铝生产工艺及产排污节点图

图2-4  燃煤热风炉工艺流程图

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 本项目选取2023年发布的2022年内蒙古自治区生态环境质量状况公报统计数据。 2022年鄂尔多斯市环境空气各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求（颗粒物浓度扣除沙尘天气影响后），判定项目所在区域为环境空气质量达标区。各污染物数据具体见表3-1。 表3-1 环境空气质量数据表 环境 因子; 浓度/ug/m3; 标准值/ug/m3; 占标率 P/%; 达标情况. SO2; 年均浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年均浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年均浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年均浓度; 20; 35; 57.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 148; 160ug/m3; 92.5; 达标. 由表3-1知，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物 本次评价委托内蒙古长达监测有限公司在本项目所在地当季主导风向下风向（西北）2km处空地布点监测TSP、NOx排放情况，监测时间为2023年7月19日-21日；监测信息见表3-2，监测结果见表3-3，监测点位见附图四。 表3-2 本项目大气环境监测布点情况 编号; 位置; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）; 监测因子. G1; 厂界下风向; 西北; 2000; TSP、NOx. 表 3-3 大气环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准／μg/m3; 浓度范围 μg/m3; 最大浓度占标率／％; 超标率 (%); 达标情况. 厂区外下风向2000m处; TSP; 24小时平均; 300; 251-263; 0.88; 0; 达标. NOx; 1小时平均; 250; 41-46; 0.18; 0; 达标. 监测结果表明，项目区监测点的TSP、NOx均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。 2、声环境质量现状 本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗内蒙古蒙西高新技术工业园区鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司厂区内，属于3类声环境功能区。项目声环境质量现状委托内蒙古长达监测有限公司进行监测并出具环境质量现状监测报告。监测时间为2023年7月19日。具体监测布点见表3-4，监测结果见表3-5。 表3-4 本项目声环境监测布点情况 点位编号; 位置; 监测因子; 标准. N1; 厂界东侧1m处; 等效连续A声级（Leq（A））; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类标准限值. N2; 厂界南侧1m处. N3; 厂界西侧1m处. N4; 厂界北侧1m处. 表3-5 本项目声环境监测结果 检测结果Leq 单位：dB（A）. 检测日期; 2023.07.19. 检测点位; 昼间 (06：00-22：00）; 夜间 （22：00-06：00）. 厂界四周. 厂界东侧1m处; 54; 52. 厂界南侧1m处; 52; 51. 厂界西侧1m处; 51; 50. 厂界北侧1m处; 53; 50. 参考标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类. 由表3-5得知，厂界东、南、西、北侧1m处厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间：65dB（A），夜间55dB（A））。 3、地下水、土壤环境 项目运行过程中在做好防渗、严格管理的情况下对地下水、土壤环境污染可能性较小。 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展地下水、土壤环境质量现状调查，项目运行过程中做好防渗、严格管理的情况下对地下水、土壤环境污染可能性较小。因此，本项目未进行项目周边地下水、土壤环境监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘察，本项目评价范围内无重点文物、名胜古迹、自然保护区等，本项目距黄河最近距离为3.027km，距东北方向的西鄂尔多斯国家级自然保护区实验区4.3km。结合项目本身的特点，确定本项目的具体保护目标见表3-6，本项目环境保护目标分布见附图5。 - 表3-6 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 人数; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 保护要求. X; Y. 大气 环境; 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，无居民居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；项目废气执行《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值；煤堆存粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，详情见表3-7。 - 表3-7 大气污染物排放标准一览表 污染物类型; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准值. 废气; 《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB 31573-2015）; 颗粒物; mg/m3; 10. 二氧化硫; mg/m3; 100. 氮氧化物; mg/m3; 100. 氯化氢; mg/m3; 20. 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 颗粒物; mg/m3; 1.0. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 限值; 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. - 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、固体废弃物控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响评价报告书》项目技改前三级吸收塔排放总量为二氧化硫0.0471t/a、氮氧化物2.09t/a。本次技改后项目新增二氧化硫排放量1.1529t/a、氮氧化物排放量2.21t/a。 综上所述，本项目技改后最终排放总量为二氧化硫1.2t/a、氮氧化物4.3t/a。总量批复文件见附件7。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境影响分析 施工废气主要为施工扬尘。 （1）施工期基础工程的开挖、临时堆放产生的扬尘。 （2）建筑材料在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘。 （3）施工期车辆洒落的尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。 为控制扬尘的影响，建设单位应严格采取以下施工污染控制对策： （1）工程建设期间，应在施工区四周设置围挡。 （2）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘，应全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 （3）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。要求施工单位必须加强管理，严格控制车速，采用密封车辆、加盖篷布防止泥土洒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。 （4）施工期产生的弃土、弃渣在施工场地内临时堆放时，应采用覆盖防尘网、防尘布，配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水，这部分废水主要为泥砂。施工时产生的泥浆水以及混凝土搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀处理后回收利用。施工人员生活污水主要为盥洗水，生活污水依托现有化粪池收集处理后最终排入园区污水处理厂处理。 施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，对施工废水的排放进行设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境，这样处置可确保施工期生产废水和生活污水不会影响水环境。 3、声环境影响分析 施工现场噪声主要是施工机械的设备噪声。 （1）合理安排施工时间制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工； （2）施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声； （3）加强施工管理，优化施工场地布置； （4）施工期交通运输噪声对环境影响较大，应尽量减少夜间运输；适当限制大型载重车的车速；对运输车辆定期维修、养护。 通过采取以上措施，施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周围环境影响较小。并且施工期噪声影响随着施工期的结束，噪声影响也将随之消失。 4、固体废物环境影响分析 施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于垫高低洼地，无弃土外运。施工过程中产生的建筑垃圾回用于项目建设，不能回用的定期运至政府指定建筑垃圾填埋场所处理。施工人员产生的生活垃圾依托现有措施收集处理。综上所述，在采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）产排污环节及污染源强核算 本项目废气主要为燃煤热风炉和喷雾干燥产生的废气，最终经一个排气筒排放；燃煤、灰渣堆放产生的扬尘。 1）燃煤热风炉及喷雾干燥产生的废气 本项目拟新建一台燃煤热风炉，为喷雾干燥塔提供热源，热风炉产生的烟气经低氮燃烧+SNCR脱硝处理后直接接触物料，烟气与喷雾干燥产生的废气一并进入三级吸收塔处理后经高32m，内径为1.6m排气筒排放。项目年工作日300天，每天24h，年工作时间7200h，年消耗燃煤量为3000t/a，煤质成分为：灰分6.5%、硫分0.25%、低位发热量23.63MJ/kg。 本项目燃煤热风炉烟气经SNCR+低氮燃烧处理后进入喷雾干燥塔用作热源，热风炉烟尘与干燥塔粉尘首先经过粉尘收集装置（布袋除尘器）进行吸收（效率99%），最终经三级吸收塔（2级水+1级碱（钠碱法脱硫））处理后，由32m高、内径为1.6m的排气筒排放，热风炉风机风量为40000m3/h。参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）SNCR脱硝效率为30%-50%，钠碱法脱硫效率为90-99%；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附件中《工业锅炉（热力供应）行业系数手册》湿法除尘对粉尘的去除效率为87%，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）湿发脱硫时，可协同脱除50%的颗粒物，本项目三级吸收塔（二级水（每一级除尘效率为87%）+一级碱（除尘效率50%））对粉尘的处理效率达99%以上。本项目三级吸收塔（2级水+1级碱）脱除效率取最低值，除尘效率为99%、脱硫效率90%，（SNCR）脱硝装置脱硝效率30%。热风炉废气主要污染物为SO2、NOX、颗粒物；雾干燥产生的废气主要污染物为颗粒物、HCl。 本项目燃煤热风炉SO2、NOX、颗粒物源强核算采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中产排污系数法（式15）计算，产排污系数采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F中表F.1燃煤锅炉的废气产排污系数。 式中：Ej——核算时段内第j种污染物排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t或万m3； βj——第j种污染物产排污系数，kg/t-燃料或kg/m3燃料； 表4-1 燃煤工业锅炉的废气产排污系数 项目; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 层然炉; 煤; 二氧化硫; 千克/吨-原料; 16S （无炉内脱硫）; SNCR+三级吸收塔（2级水+1级碱（钠碱法脱硫））. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 2.06 （低氮燃烧）. 颗粒物; 千克/吨-原料; 1.25A. 注：上表中二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量是指燃煤收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。颗粒物的产污系数是以含灰量（A%）的形式表示的，其中含灰量（A%）是指燃煤收到基灰分含量，以质量百分数的形式表示。本项目根据煤质化验检验报告取S%：0.25%、A%：6.5%。. ①颗粒物 a.燃煤热风炉颗粒物 Ej（颗粒物）=3000×1.25×6.5×10-3=24.4（t/a） 经喷雾干燥工序粉尘收集装置进行吸收（效率99%），排放量为： 24.4×（1-99%）=0.244（t/a） 根据上述计算得知，燃煤热风炉粉尘最终产生量为0.244t/a。 b.喷雾干燥颗粒物 根据《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响报告书》中喷雾干燥产生的颗粒物计算方式如下： 液体产品经喷雾干燥工序干燥后98%以上的固体成品物料在分离器下部进入集料仓，剩余不到2%的粉尘及少量盐酸雾，经过粉尘收集装置（布袋除尘器）进行吸收（效率99%），喷雾干燥粉尘产生量为4.08 t/a。 本项目燃煤热风炉及喷雾干燥产生的颗粒物共4.324t/a，产生浓度为15mg/m3，首先经过粉尘收集装置（布袋除尘器）进行吸收（效率99%），再经三级吸收塔2级水+1级碱（除尘效率为99%）处理后，由32m高、内径为1.6m的排气筒排放。 总颗粒物排放量=（0.244+4.08）×（1-99%）=0.043（t/a） 根据上述计算结果得知，本项目颗粒物排放量为0.043t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.15mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值10mg/m3。 ③二氧化硫 Ej（二氧化硫）=3000×16×0.25×（1-90%）×10-3=1.2（t/a） 燃煤热风炉二氧化硫产生量为12t/a，产生浓度为41.67mg/m3，经三级吸收塔2级水+1级碱（脱硫效率90%）处理后，由32m高、内径为1.6m的排气筒排放。燃煤热风炉二氧化硫年排放量为1.2t/a，排放速率为0.17kg/h，排放浓度为4.25mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值100mg/m3。 ③氮氧化物 Ej（氮氧化物）=3000×2.06×（1-30%）×10-3=4.3（t/a） 燃煤热风炉烟气经低氮燃烧后氮氧化物产生量为6.18t/a，产生浓度为21.46mg/m3，经SNCR处理后，由三级吸收塔32m高、内径为1.6m的排气筒排放。燃煤热风炉氮氧化物年排放量为4.3t/a，排放速率为0.6kg/h，排放浓度为15mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值100mg/m3。 ④喷雾干燥HCl 根据《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响报告书》中喷雾干燥HCl排放情况如下： 液体产品经喷雾干燥工序干燥后98%以上的固体成品物料在分离器下部进入集料仓，剩余不到2%的粉尘及少量盐酸雾，首先经过粉尘收集装置（布袋除尘器）进行吸收（效率99%），盐酸雾产生量0.8 t/a。经三级吸收塔（二级水+一级碱）对酸雾的处理效率达99%以上。则HCl经过三级吸收塔吸收处理后，排放量为0.008t/a，HCl排放浓度为0.025mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放标准限值（HCl：20mg/m3）。 3）燃料煤装卸、堆存扬尘 本项目燃煤装卸、堆存引起的扬尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”，则原煤装卸、堆存引起的扬尘量如下： ①粉尘产生量 式中：P：指颗粒物的产生量； ZCy：指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy：指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； NC：指年物料运载车次（单位：车），项目年消耗燃煤量为3000t/a，需拉运100车次； D：指单车平均运载量（单位：吨/车），本项目由货运车拉运煤炭，本次取30t/车； （a/b）：指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨）， a指各省风速概化系数，根据附录1，内蒙古自治区累年平均风速2.91m/s，概化系数0.0017。b指物料含水率概化系数，根据附录2，本项目燃煤属于非褐煤，概化系数取0.0054； Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，根据附录3，本项目取31.1418（单位：千克/平方米）； S：指堆场占地面积（单位：平方米），本项目燃煤储存于燃煤储棚，占地面积100m2。 P=ZCy+FCy={100×30×（0.0017/0.0054）+2×31.1418×100}×10-3 P=7.16t/a ②粉尘排放量 式中：P：指颗粒物的产生量； Uc：指颗粒物的排放量（单位：吨）； Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），根据附录4，本项目燃煤储棚采用雾炮车洒水抑尘，粉尘控制效率为74%； Tm：指堆场类型控制效率（单位：%），根据附录5，本项目设置密闭式厂房，控制效率99%； Uc=7.16×(1-74%)×(1-99%)=0.02t/a 经计算，本项目原煤装卸、堆存引起的扬尘产生量为7.16t/a，0.99kg/h，燃煤堆场于全封闭车间并洒水抑尘，最终逸散0.02t/a，0.003kg/h。 4）热风炉灰渣装卸、堆存扬尘 ①粉尘产生量 式中：P：指颗粒物的产生量； ZCy：指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy：指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； NC：指年物料运载车次（单位：车），项目年堆存、清运灰渣为121.88t/a，需拉运13车次； D：指单车平均运载量（单位：吨/车），本次取10t/车； （a/b）：指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨）， a指各省风速概化系数，根据附录1，内蒙古自治区累年平均风速2.91m/s，概化系数0.0017。b指物料含水率概化系数，根据附录2，本项目燃煤属于非褐煤，概化系数取0.0005； Ef：指堆场风蚀扬尘概化系数，根据附录3，本项目取46.1652（单位：千克/平方米）； S：指堆场占地面积（单位：平方米），本项目灰渣储存于灰渣储棚，占地面积40m2。 P=ZCy+FCy={13×10×（0.0017/0.0005）+2×46.1652×40}×10-3 P=4.14t/a ②粉尘排放量 式中：P：指颗粒物的产生量； Uc：指颗粒物的排放量（单位：吨）； Cm：指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），根据附录4，本项目灰渣储棚采用雾炮车洒水抑尘，粉尘控制效率为74%； Tm：指堆场类型控制效率（单位：%），根据附录5，本项目设置密闭式厂房，控制效率99%； Uc=4.14×(1-74%)×(1-99%)=0.01t/a 经计算，本项目原煤装卸、堆存引起的扬尘产生量为4.14t/a，0.58kg/h，燃煤堆场于全封闭车间并洒水抑尘，最终逸散0.01t/a，0.001kg/h。 5）现有焦炉煤气热风炉烟气产生情况 本次热源技改项目新建一台高洁净直接式燃煤热风炉，为喷雾干燥工段提供热源，保留现有喷雾干燥塔热风炉（焦炉煤气），作为备用热源。根据《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响评价报告书》，现有焦炉煤气热风炉产生的烟气净化后直接接触物料，烟气与喷雾干燥产生的废气经过粉尘收集装置进行吸收（效率99%）后，一并进入三级吸收塔处理后排放。 现有三级吸收塔、焦炉煤气热风炉烟气排放情况详见下表： 表4-2 现有三级吸收塔、焦炉煤气热风炉烟气排放情况 污染源; 主要污染物; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a. 三级吸收塔; HCl; 0.046; 0.001; 0.008. 颗粒物; 0.24; 0.0063; 0.041. 热风炉; 颗粒物. SO2; 0.27; 0.007; 0.0471. NOx; 12.06; 0.32; 2.09. 注：现有三级吸收塔、焦炉煤气热风炉烟气排放数据来源于《利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响评价报告书》。 本项目废气产生及排放情况见下表。 表4-3 项目废气产生及排放情况一览表 污染源名; 污染物; 排放方式; 风机风量m3/h; 产生量t/a; 防治措施; 处理效率; 处理后. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 燃煤热风炉; SO2; 有组织; 4000; 12; 低氮燃烧+SNCR脱硝+三级吸收塔（2级水+1级碱（钠碱法脱硫））+32m排气筒; 90%; 4.25; 0.17; 1.2. NOx; 6.18; 30%; 15; 0.6; 4.3. 颗粒物; 0.244; 三级吸收塔2级水+1级碱除尘效率为99%、盐酸雾去除效率为99%; 0.15; 0.006; 0.043. 喷雾干燥; 颗粒物; 4.08. 盐酸雾; 0.8; 0.025; 0.001; 0.008. 燃煤储棚; 颗粒物; 无组织; /; 7.16; 喷淋+全封闭; 99%; /; 0.003; 0.02. 灰渣储棚; 颗粒物; 无组织; /; 4.14; 99%; /; 0.001; 0.01. 表4-4 排污口设置一览表 排气筒位置; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物名称. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）. 三级吸收塔; 106.7856; 39.8639; 1122.9; 32; 16; 45; 颗粒物、SO2、NOx. （2）废气治理措施可行性分析 本项目运营期废气为燃煤热风炉产生的烟气、燃料煤装卸堆存引起的扬尘、热风炉灰渣堆存粉尘。燃煤热风炉产生的烟气经低氮燃烧+SNCR脱硝处理后直接接触物料，烟气与喷雾干燥产生的废气一并进入三级吸收塔（2级水+1级碱（钠碱法脱硫））处理后最终经高32m，内径为1.6m排气筒排放。燃料煤、热风炉灰渣存放于全封闭式储棚内。采取上述防治措施可保证项目排放的废气污染物均满足《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB 31573-2015）表4限值要求（SO2排放浓度100 mg/m3、NOx排放浓度100 mg/m3、颗粒物排放浓度10mg/m3）。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 （3）非正常工况 开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常，导致废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则应通知生产车间停止生产。根据各工段污染物的排放量，结合其污染防治措施的有效性，本项目主要预测开停炉和三级吸收塔排气筒对应“SNCR脱硝、三级吸收塔”等装置发生故障，废气处理效率降为0的最恶劣情况下，污染物直接排放对大气环境的影响。 表4-5 非正常工况下废气排放情况表 污染源; 污染物名称; 非正常 排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标分析. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 频次及持续时间; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 三级吸收塔排气筒; 颗粒物; 气体净化装置故障，处理效率为0; 99; 3.96; ≤2次/a; 28.48; 10; 不达标. SO2; 41.8; 1.67; 0.5h/次; 12; 100. NOx; 21.5; 0.86; 6.18; 100. 燃煤热风炉排气筒; 颗粒物; 开停炉; 84.5; 3.38; ≤2次/a; 24.4; 10; 不达标. SO2; 41.8; 1.67; 12; 100. NOx; 21.5; 0.86; 2h/次; 6.18; 100. 由上表可知，非正常工况下，三级吸收塔排气筒、燃煤热风炉排气筒颗粒物排放浓度超标，SO2、NOx排放总量超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （4）大气污染源环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中的要求，企业应自行进行监测。项目大气污染源环境监测计划见下表4-6。 表 4-6 大气污染源监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 三级吸收塔排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值. SO2. NOx. HCl. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 2、水环境影响分析 本项目主要为三级吸收塔废水。 三级吸收塔废水产生量为20544.46t/a，收集至回用水池全部回用于聚合氯化铝生产线溶出反应工序，不外排。 三级吸收塔废水污染物主要为硫酸盐、氯化物、SS，收集至回用水池全部回用于聚合氯化铝生产线溶出反应工序。生产聚合氯化铝所采用的生产工艺为酸溶法，酸法处理粉煤灰的基本原理是用盐酸在一定温度下溶出粉煤灰中的大部分氧化铝（溶出率60%），酸溶后的料浆进行固液分离洗涤，固体部分送园区渣场处理，液体则通过投加添加剂铝酸钙粉聚合反应后得到液体聚合氯化铝，通过喷雾干燥设备烘干后得到固体产品。三级吸收塔废水回用至溶出反应工序，废水符合溶出反应工序对水质要求。 3、声环境影响分析及保护措施 （1）源强及防治措施 本项目噪声源主要为热风炉风机、上煤机、三级吸收塔噪声等噪声及车辆运输噪声。设备噪声强度在75-95dB（A）之间。在未采取降噪措施的情况下，对周围环境影响较大。应采取隔声降噪、基础减震、运输车辆禁止鸣笛等措施，以降低噪声污染。 表4-7 项目噪声产生情况及处理措施情况表 设备名称; 等效声级dB（A）; 降噪室内措施. 燃烧鼓风机; 85; 室内安装、基础减震. 上煤机; 95; 室内安装、基础减震. 出渣机; 85; 室内安装、基础减震. 炉排减速机; 85; 室内安装、基础减震. 三级吸收塔; 85; 室内安装、基础减震. 车辆运输噪声; 75; 物料输送. （2）声环境预测 根据工程总平面布置图确定主要噪声源的分布，通过类比、调查监测等方法对项目的主要噪声源进行分析，根据该项目主要噪声源声学参数、声源分布及厂界环境噪声现状监测数据情况，预测厂界噪声达标情况。厂界环境噪声预测结果见表4-8。 表4-8 项目运营期噪声预测结果（Leq单位：dB（A）） 预测点; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 54; 52; 40.0; 54.2; 52.3; 昼65/夜55; 达标. 南厂界; 52; 51; 14.8; 52.0; 51.0; 达标. 西厂界; 51; 50; 26.0; 51.0; 50.0; 达标. 北厂界; 53; 50; 37.0; 53.1; 50.2; 达标. 由预测结果可知，厂界噪声预测值昼间在54.2-51.0dB(A)之间，噪声预测值夜间在52.3-50.0dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，不会对周围声环境产生明显影响。 （3）跟踪监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的噪声污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家部颁标准和有关规定执行。本项目厂界噪声监测见表4-9。 表4-9 噪声跟踪监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准. 4、固体废物影响分析及保护措施 本项目固体废物主要为燃煤热风炉灰渣。 根据环境统计手册，灰渣产生量的计算方法如下： Glz=B×A×dlz/（1-Clz）=3000×6.5%×50%/（1-20%）=121.88t/a 式中：Glz——灰渣产生量，t/a； B—耗煤量，t/a；本项目3000t/a； A——燃煤的灰分，6.5%； dlz—-灰渣中的灰分占燃煤总灰分的百分数，取50%； Clz—-灰渣可燃物含量，取20%(10-25％）。 本项目加热炉灰渣量产生量为121.88t/a，灰渣暂存于全封闭灰渣棚内，定期送至园区渣场处理（处理协议见附件），不会对环境产生不良影响。 5、“三本账” 表4-10 技改项目污染物排放量变化统计表（“三本账”） 类别; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 技改工程新增量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 升级改造完成后全厂排放量（t/a）; 升级改造前后增减量（t/a）. 名称. 废气; HCl; 0.008; 0.008; 0.008; 0.008; 0. 二氧化硫; 0.0471; 1.2; 0.0471; 1.2; +1.1529. 氮氧化物; 2.09; 4.3; 2.09; 4.3; +2.21. 颗粒物; 0.041; 0.043; 0.041; 0.043; +0.002. 废水; 0; 0; ——; 0; 0. 固体废物; 热风炉灰渣; 0; 121.88; ——; 121.88; +121.88. 注：现有工程污染物排放量为利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目一期工程固体聚合氯化铝生产线污染物排放量。 6、环保投资预算 本项目总投资300万元 ，其中环保投资为18万元，环保投资占总投资的6%。环保投资估算明细表见下表。 表4-11 环保投资一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废气; 全封闭燃煤棚; 5. 全封闭灰渣棚; 2. SNCR脱硝; 6.5. 噪声; 厂房隔声、基础减震; 1. 固体废物; 全封闭灰渣棚; /. 防渗; 燃煤储棚、灰渣储棚为一般防渗区，地面采取三合土铺底，夯实后，上层铺10～15cm的抗渗水泥硬化，等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。; 3.5. 合计; /; 18. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 三级吸收塔排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl | 低氮燃烧+SNCR（脱硝效率30%）+三级吸收塔（2级水+1级碱（钠碱法脱硫）除尘效率为99%、盐酸雾去除效率为99%、脱硫效率为90%）+32m排气筒 | 《无机化学工业污染物排放标准》及修改单（GB 31573-2015）表4限值要求 |
|  | 燃煤装卸、堆存扬尘 | TSP | 全封闭储棚 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 灰渣堆存 |  |  |  |
| 地表水环境 | / |  |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采取基础减振、隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的固体废物主要为燃煤热风炉灰渣。 灰渣暂存于灰渣封闭灰渣棚内，定期外售综合利用，不外排。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 燃煤储棚、灰渣储棚为一般防渗区，地面采取三合土铺底，夯实后，上层 铺10～15cm的抗渗水泥硬化，等效黏土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，符合“三线一单”生态环境分区管控意见，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，本项目符合环境保护要求，从环境保护角度分析，项目实施可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.041t/a | 7.095t/a | / | 0.043t/a | 0.041t/a | 0.043t/a | +0.002t/a |
|  | SO2 | 0.0471t/a | 14.19t/a | / | 1.2t/a | 0.0471t/a | 1.2t/a | +1.1529t/a |
|  | NOx | 2.09t/a | 17.7379t/a | / | 4.3t/a | 2.09t/a | 4.3t/a | +2.21 |
|  | HCl | 0.008t/a | / | / | 0.008t/a | 0.008t/a | 0.008t/a | 0t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 热风炉灰渣 | / | / | / | 121.88t/a | / | 121.88t/a | +121.88t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目位置

附图一  本项目地理位置图

本项目

附图二  生态环境分区管控单元位置图

燃煤热风炉房

燃料煤储棚

灰渣储棚

喷雾干燥车间

附图三  平面布置图

噪声监测点位

大气监测点位

图例

附图四  环境现状监测点位布置图

图例

厂界

声环境评价范围

大气、地下水环境评价范围

附图五  本项目环境评价范围及保护目标

附图六  四邻关系图

本项目位置

附图七  本项目于园区位置关系图

附件1：委托书

环评委托书

内蒙古希隆环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，我公司现委托贵单位承担《鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司固体聚合氯化铝生产线喷雾干燥塔热源技改项目》环境影响评价工作，请接受委托后尽快开展工作。

鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司

2023年 6月20日

附件2：鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司利用粉煤灰生产聚合氯化铝）（净水剂）项目环境影响报告书的批复

附件3：鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司利用粉煤灰生产聚合氯化铝）（净水剂）项目竣工环境保护验收意见的通知（噪声、固体废物）

附件3：鄂尔多斯市蓝天白云环保材料有限责任公司利用粉煤灰生产聚合氯化铝）（净水剂）项目竣工环境保护自主验收意见（废水、废气）

附件4：利用粉煤灰生产聚合氯化铝技改扩建项目环境影响报告书的批复

附件6：煤质化验单

附件7：总量文件

附件8：固废处置协议

附件9：本项目不占用河道文件

附件10：现状监测报告