鄂环鄂评字[2025]13号

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于

S216线K0+000-K65+440段养护工程项目

环境影响报告表的批复

内蒙古和谐万邦建筑劳务有限公司：

你单位报送的由鄂尔多斯市净界环保有限公司编制的《S216线K0+000-K65+440段养护工程项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经审核，提出如下批复意见：

- 本项目位于鄂托克旗棋盘井镇额尔和图嘎查。本项目总占地面积12758.64m2，项目建设年产10万吨沥青混合料生产线一条，建设年产10万吨稳定土生产线1条，配套质检室、办公生活等附属设施。项目总投资2000万元，其中环保投资为45.5万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理，应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.落实大气污染防治措施。本项目冬季无需供热，不得新建燃煤、燃油锅炉。水泥及矿粉采用全封闭筒仓储存；燃气导热油炉烟气经低氮燃烧器处理后，通过8m高排气筒排放；烘干滚筒产生的废气经布袋除尘器后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准；沥青烟气+沥青搅拌烟气通过密闭管道收集至1套电捕焦油器+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放限值。运营期无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93无组织排放标准。

3.强化废水处理与回用。生活污水经化粪池收集后统一拉运至鄂托克旗北控水务有限公司污水处理厂处理；生产废水经沉淀池收集沉淀后全部回用，不得外排。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废物。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；除尘灰、沥青渣等生产固废统一收集后回用于生产；危险废物暂存在危废库内，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行处置。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行分类处置，不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队鄂托克旗大队负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局

2025年6月4日

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局   2025年6月4日印发